XXVIII CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

lE PROCEDURE DECISIONALI ED IL GIS ALL’INTERNO DI UN SISTEMA MULTI AGENTE

Massimiliano PETRI

Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile, via Diotisalvi 2, 56126 Pisa (dottorando)

SOMMARIO

Il presente articolo, partendo dai risultati della tesi di dottorato, presenta una descrizione dei suoi punti più interessanti e del complesso e difficile tentativo di integrare il fattore spaziale in ogni aspetto inerente i processi decisionali individuali interni ai Sistemi Multi Agente.

L’obiettivo della tesi è quello di arrivare, attraverso la costruzione di sistemi prototipali per la verifica del funzionamento e della utilità di singole tecniche o metodi di analisi, alla creazione di uno strumento di microsimulazione ad agenti realmente operativo, implementando un modello spaziale, nel quale siano incluse strutture dati quali i Networks, complesse elaborazioni geografiche come il calcolo di isocrone o la verifica di vincoli spazio-temporali, complete elaborazioni statistico-spaziali come la stratificazione geografica del campione di popolazione.

- Introduzione generale – la simulazione come bisogno di conoscenza

La presente tesi di dottorato parte dalla constatazione che, nell’era di Internet e della sempre maggiore disponibilità di dati territoriali, sia continuamente crescente il bisogno di conoscenza strutturata e di strumenti che permettano di estrarre dalla grande quantità di dati a disposizione la conoscenza utile nel supportare il decisore (si pensi ai dati derivanti dalle centraline di misurazione, dai Satelliti, dai diversi Sistemi Informativi Pubblici, dai vari Censimenti e altro).

Inoltre la struttura del mondo esterno che dobbiamo studiare si è dimostrata molto più complessa di quanto teorizzato dalle leggi meccanicistiche, una struttura imprevedibile e piena di irreversibilità; le diverse parti che compongono il mondo reale non costituiscono delle semplici risultanti, per aggregazione, di elementi singoli, per cui le proprietà del tutto si risolvono totalmente e quasi esclusivamente nelle proprietà delle sue parti, ma esistono interazioni e strutture complesse fra queste ultime che non possono essere analizzate con il semplice principio di sovrapposizione, ma che interagiscono e si evolvono lontano da qualsiasi condizione di equilibrio.

Ci troviamo davanti ad una situazione bizzarra, nella quale una medesima azione, condotta apparentemente nelle medesime circostanze, produce degli effetti radicalmente diversi, introducendo quindi un senso di indeterminatezza cognitiva e di stocasticità degli eventi. Come conseguenza di ciò è diventato sempre più urgente il bisogno di sviluppare tecniche e metodi di supporto alle decisioni capaci di andare oltre il determinismo degli anni ’70 e di introdurre invece nelle analisi il concetto di probabilità e di irriproducibilità dei fenomeni reali.

In una realtà così complessa i soli strumenti rimasti a disposizione delle Amministrazioni e, in generale, del Decisore Pubblico sono gli strumenti di Piano, unico mezzo per indirizzare, correggere e vincolare le dinamiche territoriali in atto: a questo fine risulta indispensabile un processo continuo di verifica della sostenibilità di tali dinamiche anche se questo fa sorgere problematiche di difficile risoluzione.

Un primo importante problema è legato, infatti, alla scelta degli indicatori e degli indici più adatti a valutare la sostenibilità delle politiche in atto, intesi sia come strumenti per il monitoraggio, sia come elementi di stima di progetti programmati nel futuro.

Una prima risposta, suggerita a livello europeo dalla AEA (Agenzia Ambientale Europea), è stata quella di introdurre i cosiddetti “Rapporti sullo stato dell’ambiente”, documenti nei quali si definiscono e misurano una serie di indicatori ambientali solitamente inquadrabili nel modello DPSIR (Determinanti – Pressione – Stato – Impatto – Risposta). Questa risposta al problema suddetto pone l’accento sulla fase di monitoraggio degli interventi e delle politiche in atto, con una continua verifica “post operam” e con un continuo processo di correzione delle dinamiche al fine di controllare o ricondurre lo sviluppo nei binari della sostenibilità. Manca invece un tentativo di dare risposte a livello preventivo, introducendo tecniche che possano indicare “ante operam” quali dinamiche territoriali possano far seguito agli interventi pubblici pianificati. Inoltre la tipologia di analisi conseguente all’adozione di indicatori ambientali di tipo DPSIR presenta una connotazione di tipo “settoriale” e ricorda, ancora una volta, quella teoria meccanicistica e quel principio di sovrapposizione/giustapposizione degli effetti che risulta incapace di tener conto delle relazioni esistenti fra elementi appartenenti a diverse componenti /risorse ambientali.

Una strada alternativa e percorribile è invece quella di “estrarre” dal territorio, ovvero dalla numerosa quantità di dati disponibili, le relazioni ambientali dominanti, i links esistenti fra gli elementi ambientali, i rapporti di causa-effetto che guidano i processi naturali e sociali al fine di intervenire alla radice dei fenomeni, ma per fare questo servono tecniche e modelli avanzati.

L’applicabilità di queste tecniche sofisticate a supporto della pianificazione richiede tuttavia una costante prossimità con la ricerca teorica, per evitare di ridurre la complessità dei problemi della città e in generale del territorio a modelli tanto semplificati da deformare la realtà e fornire risposte inadeguate e stereotipate (fenomeno spesso riconducibile alla cosiddetta “illusione quantitativa”).

Al contrario la presa di coscienza della responsabilità che il pianificatore viene ad assumere comporta la necessità di approfondire proprio quelle tecniche che permettano di conservare la complessità del mondo reale e di gestirne l’incertezza: le più promettenti fra queste risultano i Sistemi Multi Agente.

Il primo passo della tesi (Capitolo 1) è stato quello di costruire una base di conoscenza sulle tematiche relative alla modellistica, partendo dalla modellistica tradizionale di tipo aggregato fino ad arrivare ai più complessi MAS.

Nella tesi la fase successiva è stata quella di analizzare i modelli Activity-Based che, sulla base delle analisi iniziali relative alle varie tipologie di modelli di supporto alla pianificazione, sono risultati i più avanzati e completi (si presentano i modelli basati sulle attività più interessanti fino ad ora sviluppati) e nel terzo capitolo vengono spiegate in dettaglio alcune tecniche indispensabili per costruire una simulazione Activity-Based ed infine nel quarto si descrive il modello Activity-Based in fase di costruzione, relativo al centro urbano di Pisa.

Nel presente articolo, soprattutto per motivi di brevità, descriveremo la prima parte con i primi risultati derivanti dall’analisi dello stato di fatto e analizzeremo alcune sperimentazioni relative alle conclusioni suddette, che serviranno a verificare alcune ipotesi formulate e a fornire indicazioni per la costruzione di uno strumento di simulazione.

Infine nella seconda parte dell’articolo si descrive in dettaglio la fase di costruzione del modello di tipo Activity-Based, chiamato City-Live.

- I Sistemi Multi Agente e le regole utilizzate nei modelli

Nel presente paragrafo, viene brevemente presentato lo stato dell’arte nella modellistica territoriale, ponendo  particolare attenzione alla ricostruzione di regole comportamentali all’interno dei modelli stessi. Questo perché è ormai chiara l’importanza che tali regole rivestono dovendo guidare la dinamica delle simulazioni. Infatti, è sulla base delle regole che è possibile distinguere un modello operativo e applicabile a situazioni reali da un modello-gioco utile solamente per fini illustrativi o didattici, ma sui cui risultati non si può fare affidamento.

Sono descritti i risultati di un’analisi esplorativa di circa 50 modelli territoriali utilizzati nelle più recenti ricerche e sono riportate alcune conclusioni su strutture e regole comportamentali ricorrenti in molti di questi studi. Infine sono presentate due applicazioni sviluppate e volte a verificare l’effettiva valenza di alcune delle strutture e ipotesi evidenziate nell’analisi precedente.

In poche parole quello che si vuole fare è sperimentare e confrontare i diversi approcci adoperati nella definizione delle relazioni che guidano la dinamica spaziale dei Sistemi Multi Agente così da scegliere, nel modello da implementare all’interno dell’applicazione finale della presente tesi, l’approccio considerato migliore.

2.1	Le regole comportamentali nei MAS

I risultati dell’analisi dei modelli hanno evidenziato come la costruzione delle regole di evoluzione e delle regole applicate agli agenti (sia nel caso che siano singoli individui oppure gruppi di individui), segua principalmente tre approcci:

approccio basato sulla teoria urbana, dove le regole assegnate agli agenti sono basate su consolidati modelli analitici;

approccio basato sulla conoscenza “esperta”, dove le regole sono basate sull’esperienza di chi costruisce le stesse oppure semplicemente sul buon senso;

approccio basato sull’estrazione delle regole a partire dai dati. Si utilizzano in genere algoritmi provenienti dal campo dell’Intelligenza Artificiale quali, per esempio, gli Alberi Decisionali, le Reti Neurali oppure gli Algoritmi Genetici.

All’interno del primo approccio troviamo soprattutto modelli ibridi che utilizzano l’interazione fra la dinamica alla macroscala e quella alla microscala.

In questa prima tipologia di regole comportamentali rientrano anche i modelli fondati su teorie statistiche ed economiche (per es. UrbanSim in cui gli agenti sono le famiglie, i lavoratori e i proprietari dei beni che interagiscono secondo modelli di scelta discreta, in questo caso il modello logit multinomiale, per localizzare la popolazione, i posti di lavoro e altri fattori; inoltre, per predire l’evoluzione dei prezzi del suolo, si utilizza un modello statistico di regressione).

Un’altro modello che simula la dinamica basando il comportamento del sistema su regole costituite da formule matematiche più o meno complesse è presente nel lavoro di White, Engelen (White R., Engelen G., Uljee I. e altri, 2000); esso consiste in un Automa Cellulare nel quale si simula l’evoluzione della dinamica dell’uso del suolo attraverso delle regole di transizione espresse da una formula che fornisce un valore di potenzialità al cambiamento di stato della singola cella dell’Automa; tale formula è funzione dell’effetto d’intorno, dell’accessibilità della cella e della “suitability” del tipo di uso del suolo in esame.

Il secondo approccio, basato sulla “conoscenza esperta e sul senso comune” è attualmente il più utilizzato: si possono citare modelli relativi alla simulazione del movimento pedonale nella città (Hanisch A., Schultze T., 2003, Schelhorn T, O’Sullivan D., 1999), alla crescita e sviluppo della città (Semboloni F. ed altri, 2004) oppure modelli relativi a situazioni particolari, quali l’evoluzione di una società puramente agricola o altre situazioni che rappresentano alcuni aspetti semplificati della realtà (Cioffi-Revilla C., Gotts N. M., 2002).

Un elemento da sottolineare è il peso delle regole assunte nei vari steps della simulazione poichè una piccola differenza di regole comportamentali può portare ad una dinamica totalmente diversa (Otter H.S., Veen A., Vriend H., 2001).

Più in generale, quindi, due impostazioni comportamentali diverse, entrambe concettualmente e teoricamente plausibili, possono portare a risultati diversi.

Questo comporta la necessità di creare un metamodello delle regole comportamentali dell’agente che sia scientificamente sostenibile e che comprenda una struttura “ad albero decisionale” del processo insito in ciascuna mappa mentale (Occelli S., 2004). A questo riguardo si deve notare l’importante apporto dato, fra gli altri, dalla psicologia e dalla sociologia, con l’introduzione del concetto di “Network Sociale” (Janssen M.A., Jager W., 2003b). Con questa struttura di relazioni si vuol introdurre fra gli agenti alcune variabili psicologiche come i rapporti sociali, le preferenze, i bisogni personali nelle dinamiche di mercato.

E’ di recente sviluppo la modellazione di tipo “Activity Based” (Arentze T.A., Timmermans H.P.J., 2000, Tabak V., de Vries B., Dijkstra J., 2004) che permette, attraverso la  costruzione di agende giornaliere di attività individuali, la simulazione urbana alla microscala. Questo tipo di modellazione risulta interessante in quanto permette di predire l’efficienza di interventi pubblici tesi a modificare le metodologie di partecipazione degli individui alle attività urbane; esempi di questi interventi pubblici possono essere variazioni negli orari di apertura dei negozi, nella localizzazione di attività oppure nello sviluppo dell’uso del suolo.

Una metodologia alternativa all’approccio Activity-Based è costituita dalla costruzione della mappa mentale secondo la struttura BDI (Beliefs, Desires, Intentions), (Nonas E., Poulovassilis A., 1998) per alcuni aspetti simile agli “Active-Databases”, nei quali si creano legami fra le varie entità di un Database, in un vero Database Management System (DBMS). In entrambi i casi le regole (del tipo IF-THEN) sono precostruite.

Nel loro lavoro Nonas e Poulovassilis (Nonas E. e Poulovassilis A., 1998) modificano le regole applicate da ciascun agente, grazie all’utilizzo di un Algoritmo Genetico che ne seleziona le migliori così da rispondere ai bisogni dell’agente in risposta a cambiamenti ambientali. Ancora una volta però è adottato un insieme precostruito di fatti, di obiettivi e di regole fra i quali l’Algoritmo Genetico effettua la scelta ottimale.

Il terzo approccio è l’unico veramente “bottom-up”, capace di estrarre regole specifiche relative al caso in esame e non predefinite.

In un’analisi di questo tipo ci troviamo di fronte alla complessità della dinamica interiore, ovvero relativa alla singola mappa mentale di ciascun agente, alla difficoltà insita in un problema multidisciplinare che viene a coinvolgere la sociologia, il marketing e in alcuni casi la psicologia; questo perché i comportamenti e le mappe mentali sono influenzate dai cambiamenti del contesto con cui lo stesso agente viene ad interagire.

Viene studiata l’evoluzione delle regole comportamentali dell’agente fino alla simulazione di un processo di apprendimento (“learning”), attraverso gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale (Arentze T.A., Timmermans H.P.J., 2000, Gilbert N., Terna P., 1999). Questa metodologia è ancora poco sviluppata e si trovano modelli ancora allo stato prototipale (Dijkstra J., Timmermans H.P.J., 2000), ricerche relative allo specifico campo di estrazione di regole dai dati (Arezzo M.F., Felici G., 2003) o analisi di tipo puramente teorico (Berling-Wolff S., Wu J., 2004); questo perché si è coscienti della complessità del problema e di quanto sia necessario effettuare ricerche di tipo “esplorativo”.

2.2	Costruzione di alcuni MAS contenenti diverse tipologie di regole comportamentali

Allo scopo di evidenziare e testare direttamente le peculiarità, i loro limiti e i possibili ulteriori campi di applicazione delle tipologie di regole suddette sono state svolte due ricerche: esse sono relative a simulazioni che implementano regole della prima e alla terza tipologia (regole di tipo matematico e regole estratte direttamente dai dati), in quanto rappresentano due visioni complementari ed alternative (approccio “bottom-up” e “top-down”).

2.2.1	Simulazione della dinamica dei servizi attraverso l’interazione spaziale

La prima applicazione consiste nella costruzione, alla macroscala, di un Sistema Multi Agente la cui dinamica utilizza regole basate sulla teoria dell’interazione spaziale di Wilson (Wilson, 2000). L’idea principale è quella di inserire all’interno di un Sistema Informativo Geografico, un M.A.S., adottando la struttura comportamentale dei modelli d’interazione spaziale di derivazione entropica.

Il sistema in esame è costituito dai Comuni (unità di riferimento) delle tre Province di Lucca, Pisa e Livorno (vedi fig.1) e i dati di ingresso sono la popolazione, gli addetti ai servizi di livello superiore (ovvero non rispondenti solo ad esigenze locali, come per es. ospedali, istituti universitari, ecc..) relativi al Censimento ISTAT del 1991.

Il M.A.S. messo a punto ha l’obiettivo di simulare, in un sistema urbano, la dinamica della localizzazione dei servizi; tale dinamica deriva dall’interazione, attraverso il meccanismo di incontro fra domanda e offerta, degli utenti dei servizi e degli imprenditori dei servizi.

Il GIS, attraverso un software in VBA creato “ad hoc”, elabora i dati ricevuti in input sia da un DBMS che dall’utente, prima di far partire la dinamica del Sistema Multi Agente.

La struttura del modello creato è riportata in figura 1.

Interfacce

DBMS

Access

Input

Input Utente

MAS

Input elaborati

Ambiente (Grafo stradale, struttura spaziale)

Agenti (Utenti servizi, imprenditori)

Comportamenti/interaz.

Modello dinamico

d’interazione spaziale

Output/ciclo

Visualizzazione risultati

Output finali

GIS

Figura 1 Struttura del modello

Gli utenti e gli imprenditori dei servizi interagiscono secondo un comportamento che viene simulato attraverso l’equazione differenziale non lineare del modello entropico-dinamico di interazione spaziale (Wilson, 1981) la cui soluzione è ricavata con una variante del metodo del gradiente:

dove

Sj è il numero di addetti nei servizi di livello superiore

Ri è la popolazione nella zona i-esima;

TAXi è l’inverso del tasso di attività della zona i-esima;

PSR è il rapporto fra addetti ai servizi e attivi;

dij è la distanza in minuti fra le due celle i e j;

α è una misura delle economie di scala dei consumatori;

β è una misura delle deterrenza dei costi di viaggio;

Bj è il costo totale di gestione e installazione dei servizi per unità di servizio;

è un fattore di normalizzazione;

fcj è un fattore di scala.

Gli utenti “aggregati” a livello comunale  “vedono” e valutano la condizione iniziale di distribuzione dei servizi, la struttura della rete viaria ed in base al proprio livello di preferenza per l’agglomerazione dei servizi, scelgono le celle in cui recarsi per accedere ai servizi.

Gli imprenditori reagiscono a tali scelte decidendo di aprire, chiudere, ampliare o ridurre le loro attività valutando il costo aggregato di installazione e gestione dei servizi nella cella in esame secondo l’ipotesi di una tendenza del sistema all’equilibrio locale fra domanda ed offerta.

I cambiamenti operati dagli imprenditori generano variazioni nelle scelte degli utenti i quali, a loro volta, stimolano gli imprenditori a nuove scelte localizzative.

L’analisi effettuata, seppur semplificata risulta significativa in quanto evidenzia diverse dinamiche localizzative in linea con la cosiddetta “conoscenza esperta” e mostra l’utilità alla vasta scala di regole comportamentali di tipo matematico-teorico. Infatti, nello studio di comportamenti aggregati della popolazione, difficilmente si riuscirebbe a costruire conoscenza a partire dai dati (terzo tipo di regole), in quanto il comportamento che interessa è una sorta di “media” e quindi può essere più facilmente rappresentato attraverso la conoscenza comune, rappresentata in equazioni, che non fa altro che cogliere il comportamento dell’agente “medio”. Simulazioni alla macroscala come queste possono, inoltre, essere facilmente accoppiate con modelli alla microscala (Lapucci A., Petri M., 2005), essendo questi ultimi capaci di cogliere le dinamiche locali più in dettaglio, lasciando ai macromodelli la responsabilità di risolvere problemi di bordo del microsistema e dinamiche geograficamente ed economicamente più vaste.

2.2.2	Valutazione dei cambiamenti di uso del suolo mediante l’uso del Data Mining

Questa seconda applicazione cerca di valutare le possibilità di utilizzo delle tecniche di estrazione delle regole direttamente dai dati (terzo tipo) mediante strumenti di Machine Learning derivanti dal campo dell’Intelligenza Artificiale. Il caso di studio in esame è relativo al comune di Preza, in Albania dove, successivamente alla ridistribuzione delle terre nel 1996 con il passaggio della proprietà fondiaria da pubblica a privata, si è avviata una modifica apparentemente caotica degli usi del suolo.

Nell’applicazione, mediante l’utilizzo di carte multitemporali dell’uso del suolo (al 1991, al 1996 e al 2003) e di dati geografici dettagliati, si cerca di estrarre le regole che guidano le dinamiche di evoluzione delle variazioni dell’uso del suolo e di costruire un modello mediante un Automa Cellulare che utilizzi le regole estratte direttamente dai dati suddetti (terzo tipo di regole).

Abbiamo sperimentato, per l’estrazione dei comportamenti, un metodo di classificazione basato sugli Alberi Decisionali in quanto risultano capaci di creare una struttura gerarchica molto efficiente e di produrre regole del tipo “IF/THEN” nelle quali la parte “IF” descrive lo stato osservato in una parte del territorio e la parte “THEN” identifica la transazione dello stato della variabile target in corrispondenza di vari step temporali (Quinlan J. R. 1996).

L’applicazione include diverse fasi (vedi figura 2):

Analisi preliminare delle dinamiche in atto attraverso la costruzione di un Geodatabase e l’analisi statistica incrociata dei dati mediante lo strumento degli OLAP CUBE;

Costruzione di mappe relative ai diversi intervalli temporali;

Costruzione di procedure automatizzate interne al GIS al fine di elaborare diverse tipologie di analisi cartografiche quali, per esempio, il map overlay, l’analisi delle adiacenze ed altro;

Costruzione di tabelle riassuntive contenenti tutti gli attributi necessari a descrivere la struttura spaziale dei dati;

Estrazione delle regole di variazione dell’uso del suolo, mediante lo strumento degli Alberi Decisionali implementati all’interno del software WEKA (Kirkby R. 2002, Witten I.H. & Frank E., 2000);

Analisi delle regole ottenute al fine di individuare relazioni e processi significativi;

Implementazione di un Automa Cellulare la cui dinamica è guidata dalle regole suddette.

Cartogr.

di

base

Decision

Tree

(WEKA)

Applicazione

Regole

(Automa Cellulare)

G.I.S.

G.I.S.

MODELLO

Analisi

Cartograf. e OLAP

Report

tabellari

(DBMS)

Mappe di evoluzione usi suolo

Figura 2 Struttura del sistema

Le regole estratte più rilevanti sono state suddivise in regole inerziali, relative alla conservazione dell’uso del suolo originario e regole di trasformazione dell’uso del suolo (vedi tabella 1). Dalla comparazione delle regole estratte per i due steps temporali (1991-1996 e 1996-2003) si possono dedurre alcune conclusioni.

| ‘91 | Principal Conditions | ‘96 | N° |
| --- | --- | --- | --- |
| TC | High level of Olive grove in neighbourhood; | PC | 28 |
|  | Low number of buildings in 500 m.; High level of residence in neighbourhood; | UA | 68 |
|  | Medium level of uncultivated in neighbourhood; Original parcel medium low size; No water in neighbourhood; | UC | 15 |
| WA | No transport in neighbourhood; No water in neighbourhood; | TC | 166 |
|  | Medium level of transport in neighbourhood; | T | 90 |
| PC | High level of uncultivated in neighbourhood; | U | 167 |
| LEGEND: TC= Temporary Cropping, PC= Permanent Cropping, WA= Water, WO= Wood, UC= Uncultivated, T= Transport, UA= Urban area, M= Meadow/pasture |  |  |  |

Tabella 1 Regole di trasformazione relative al periodo 1991-1996

La dimensione della particella terriera originaria ha una grande influenza sull’inerzia evolutiva delle aree. Infatti le celle appartenenti a particelle più piccole denotano una maggiore dinamicità:

- se esse sono collocate in terreni ad alta pendenza, portano a fenomeni di abbandono;

- se si trovano in terreni a bassa pendenza e poco distanti da strade, portano a fenomeni di urbanizzazione.

Se invece ci troviamo di fronte a celle più grandi, esse sono più stabili, soprattutto nel caso di seminativo e di una buona distanza dalle infrastrutture viarie.

Un’importante differenza fra i due periodi è costituita dal diverso rapporto fra il numero di regole inerziali ed evolutive; infatti nel periodo 1991-1996 sono presenti prevalentemente regole inerziali e le poche regole evolutive hanno un supporto molto basso (ovvero una bassa frequenza), mentre nel periodo 1996-2003 le regole evolutive sono in numero paragonabile con quelle inerziali.

Questo è motivato dalla presenza in Albania del regime dittatoriale che, negli anni precedenti al 1996, non incoraggiava la crescita del valore fondiario; successivamente, una volta privatizzata la proprietà fondiaria, il privato cittadino ha perseguito la ricerca del maggior profitto derivante da conversioni del terreno in usi del suolo più redditizi, avviando quello che viene chiamato ‘land use market’.

L’applicazione delle regole estratte nell’Automa Cellulare (celle di lato 50 metri) ha presentato alcuni problemi, primo fra i quali la ricerca di regole comportamentali di tipo probabilistico e non di tipo deterministico; questo perché con una dinamica deterministica andrebbe persa una significativa parte della variabilità del dataset.

In particolare la probabilità di selezionare il singolo THEN, ad ogni verifica positiva della clausola IF, è data dal rapporto tra il numero di “training cases” (ni) correttamente classificati presenti nell’attuale foglia dell’albero e il totale numero di casi classificati dalla regola stessa sempre nella medesima foglia (Ni):

Pi = ni/Ni

A verifica di quanto detto, l’evoluzione globale (general trend) del sistema è rappresentata solitamente da poche regole decisionali (per il periodo 1996-03 sono circa 20) che contengono l’80% dei dati di apprendimento, ma la variabilità è contenuta nelle altre regole (per lo step 1996-03 esse sono circa 700).

E’ tuttavia sorto un ulteriore problema per il fatto che le regole non ricoprono tutte le situazioni presenti nel territorio, ovvero ci sono molte particelle che non verificano nessuna clausola IF e che quindi nell’Automa appaiono come celle stabili anche se, invece, sono celle a cui non è stata applicata alcuna regola, né di trasformazione né inerziale.

E’ stata ricercata una metodologia che, per ogni cella del territorio, individui la regola che si avvicina di più al suo stato attuale, rappresentato dagli attributi inseriti nel dataset, ma ne sono risultati algoritmi troppo onerosi computazionalmente e quindi si è pensato di utilizzare un diverso strumento di Machine Learning, ovvero le Reti Bayesiane che permettono di risolvere entrambi i problemi suddetti.

Concludendo questa prima parte di analisi e sperimentazione della modellistica territoriale esistente, possiamo dire che nel panorama attuale della modellistica territoriale non esiste una condivisa struttura generale di costruzione dei modelli, ma si riscontrano tecniche di progettazione e strutture logico-concettuali totalmente diverse che vanno da strutture modulari a strutture più complesse, da sistemi integrati con il GIS e altri ancora.

All’interno di questo articolato panorama, i modelli del tipo Activity-Based si sono evidenziati per essere dotati di una struttura logica generale molto chiara, intuitiva, teoricamente fondata e vicina a quella che possiamo chiamare “conoscenza comune”.

E’ quindi stato scelto di sviluppare l’applicazione finale con tali modelli, effettuando però una preliminare analisi dettagliata dei modelli Activity-Based finora implementati.

- Il sistema di microsimulazione sviluppato – CityLive

3.1	OBIETTIVI

Il modello in questione parte dalle considerazioni suddette e cerca di introdurre ulteriori elementi di chiarezza e di semplificazione rispetto ai complessi modelli matematici nell’ambito dei Sistemi Multi Agenti. Questa chiarezza deriva principalmente da due aspetti:

Implementazione del modello all’interno di un GIS, così da avere una gestione efficiente del Database e una visualizzazione dinamica dell’evoluzione della simulazione;

Estrazione di regole comportamentali per ogni individuo (residente o pendolare in Pisa), ovvero di regole di scelta estratte a partire dai dati rilevati direttamente sul territorio. Le regole estratte sono state in un primo tempo del tipo IF (ipotesi sulle caratteristiche dell’individuo) THEN (scelta fatta dall’individuo). Per esempio: IF (età individuo = 30/34 AND Reddito < 15000 €) THEN (prima attività giornaliera = Lavoro) oppure IF (età individuo > 74 AND Numero componenti familiari = 2) THEN (Mezzo di trasporto = Bus).

Queste sono servite in fase esplorativa, per comprendere le variabili più influenti nelle dinamiche in giuoco mentre per la fase di costruzione del modello si sono utilizzate le Reti Bayesiane.

L’obiettivo finale di un simile modello è quello di fungere da efficace e robusto strumento di supporto alle decisioni grazie alla possibilità di simulare l’effetto complessivo sul trasporto urbano di interventi quali: la variazione degli orari di apertura dei negozi, la variazione della circolazione veicolare urbana, l’inserimento di nuove attività, la variazione nell’offerta e nei prezzi del trasporto pubblico, nella distribuzione o nei prezzi dei parcheggi.

Il presente modello introduce, quindi, un maggiore livello di dettaglio, rispetto ai modelli spaziali classici, inserendo nella simulazione un maggior numero di variabili e fornendo conseguentemente uno più ampio spettro di soluzioni operative nell’ambito delle problematiche connesse alla mobilità urbana.

Per il S.I.U. (Sistema Informativo Urbano) contenente tutti i dati temporalizzati, abbiamo costruito un Geodatabase contenente informazioni temporali sui diversi servizi offerti dalla città, così da poter simulare, con una sorta di orologio, quali di questi sono attivi in ogni periodo del giorno. Questa mostra la città come un vero e proprio organismo vivente e quindi come un’ulteriore agente che interagisce con il resto del sistema (Gilbert, Terna, 1999).

Per i questionari, cerchiamo di introdurre elementi di novità come, ad esempio, intervistare non solo i residenti ma anche i pendolari, così da permettere una rappresentazione più realistica della dinamica del sistema urbano.

3.2	Il caso di studio

Il modello generale in oggetto studia lo spazio urbano della città di Pisa e cerca di simulare il movimento dei singoli individui al suo interno. La struttura del modello si articola in quattro parti, che vengono sviluppate ed implementate parallelamente:

- Costruzione del Geodatabase “temporalizzato”, ovvero della base di dati territoriali su cui il modello si deve basare;

- Strutturazione e raccolta dei questionari finalizzati a reperire informazioni sulle caratteristiche personali e sulle attività svolte da un campione della popolazione di Pisa.

- Estrazione di regole comportamentali dal suddetto campione attraverso l’utilizzo di strumenti di Knowledge Discovery (Arentze, Timmermans, 2000). Fra questi particolare importanza è rivestita da due strumenti appartenenti al campo del Datamining (Arezzo, Felici, 2003), denominati Decision Trees (Alberi Decisionali) e Reti Bayesiane, integrate all’interno del software Weka (Witten, Frank, 2000).

- Implementazione delle suddette regole e del modello nel suo complesso all’interno di ArcGis attraverso la programmazione ad oggetti e l’effettuazione “on the fly” di operazioni di Geoprocessing (calcolo delle aree di influenza – “Service area” e altro) o di routing nel Network Dataset.

3.2.1	La città come organismo vivente – un GeoDatabase dinamico

Questa fase, tra tutte, risulta la più impegnativa almeno dal punto di vista computazionale, in quanto richiede la costruzione di dati “ad hoc” ed il loro inserimento in strutture di memorizzazione complesse, ma necessarie per le analisi successive (Arentze, Timmermans, 2000b).

I dati elaborati sono i seguenti:

- Grafo delle infrastrutture viarie contenute nel centro di Pisa;

- Numeri civici aventi inizialmente il solo attributo tipologico (C=commerciale, R=residenziale e I=industriale) e successivamente collegati a tutte le attività (commercio, turismo, servizi, etc) svolte all’interno della città;

- Parcheggi localizzati in ogni strada o piazza della città (con il numero di posti auto dfferenziati in gratuiti oppure a pagamento secondo una specifica tariffa oraria); in questo dato l’informazione temporale consiste nell’orario di applicazione delle tariffe;

- Dati sugli orari di spazzamento di ogni singola strada.

Il grafo sulle infrastrutture viarie è stato utilizzato per costruire un dettagliato Network Dataset contenente le restrizioni sulla specificità di accesso alle strade o sulle svolte, i sensi unici, la gerarchia di attributi.

La particolarità del sistema consiste nell’utilizzo del network fisico che rappresenta lo stato iniziale delle “mappe mentali” di ciascun individuo della popolazione: ogni mappa mentale rappresenta la visione dei tempi di percorrenza delle strade così come percepiti da ciascun agente (il suo livello cognitivo) (Rabino, 2005).

All’interno della dinamica, articolata in cicli di tre minuti, viene simulato, per ciascun individuo, lo spostamento indotto dallo svolgimento delle specifiche attività nel corso della giornata. Per ciascun arco viario del Network, poi, viene memorizzata la specifica capacità di carico il cui superamento provoca fenomeni di congestionamento del traffico che comportano l’aumento dei tempi di percorrenza dei percorsi relativi a ciascuna “mappa mentale” dei soli individui coinvolti nel fenomeno. Questo invece non accade per tutti gli altri agenti non coinvolti dalla congestione del traffico.

Alla fine di ogni giornata, avviene l’aggiornamento del “network percepito” da ogni famiglia, simulando quindi anche la comunicazione tra gli appartenenti al gruppo familiare; ciò rende la simulazione degli spostamenti estremamente più realistica rispetto ai tradizionali modelli dove i tempi di percorrenza, in caso di congestione, variano contemporaneamente per tutti gli utenti ipotizzando implicitamente la comunicazione globale fra gli stessi, situazione assolutamente irrealistica.

Strutturato il Network si sono costruiti i feature Datasets delle “locations” ovvero le destinazioni di ogni percorso costituite dalle varie attività presenti. Queste tabelle in formato “*.dbf” sono state collegate attraverso un’operazione di Join tabellare sul campo relativo all’indirizzo, con i numeri civici. Tale Network permette di costruire le isocrone relative ad ogni attività e di calcolare le fermate più vicine ad ogni attività (attraverso il comando “Find Closet Facility”). Ad ogni attività è stato collegato il dato relativo all’orario di apertura, al tempo minimo, massimo e medio di permanenza individuale. Oltre ai dati sulla rete viaria privata è stata inserita nel Network anche la rete di trasporto pubblica, contenente le diverse linee di trasporto con le relative fermate. In figura 2 è rappresentato un esempio di “navigazione” nelle relazioni del GeoDatabase che permette di sapere per ogni fermata, la linea che vi ferma e l’orario di passaggio.

In tabelle separate sono stati costruite le informazioni relative ai parcheggi ottenute a partire dai dati contenuti nel sito internet ufficiale di PISAMO (PISA Mobilità, www.pisamo.it). Gli attributi memorizzati sono relativi al numero di posti auto presenti in ogni strada/piazza, alla tariffa oraria e all’intervallo temporale di applicazione della tariffa stessa. Ulteriore dato memorizzato è rappresentato da possibili “vincoli” alla mobilità dovuti alla effettiva disponibilità dei parcheggi oppure ad interruzioni del transito su interi tratti stradali conseguenti, per esempio, alla presenza di mercati infrasettimanali, di spazzamento delle strade ecc.

Infine sono state calcolate, attraverso la metodologia Ma.P.P.A. –Mark Point Parameter Analysis (Cutini, Petri, Santucci, 2004) una serie di mappe multitemporali relative alla centralità della città in ogni periodo della giornata: in pratica si è integrato la teoria dell’Analisi Configurazionale, il cui Indice di Integrazione deriva dall’analisi della sola forma dell’aggregato edilizio urbano, con la presenza di attività; questo è avvenuto attraverso l’introduzione di Mark Points non solo in corrispondenza di punti dove varia la percezione visiva, ma anche dove sono localizzate le attività aperte nell’intervallo temporale considerato. Per esempio un cinema incrementerà l’attrattività infrasettimanale dovuta alla forma della griglia urbana, solo nel periodo di sua apertura, ovvero nella fascia temporale 20-24 e quindi i Mark Points relativi ai cinema sono stati inseriti solo in questo periodo. Estendendo queste considerazioni a tutte le attività sono perciò state ricavate le diverse centralità della città al variare del periodo temporale così da avere delle mappe che saranno utilizzate per la scelta della localizzazione dell’attività inserendo i loro valori in opportune funzioni di utilità. Tutti i dati sono stati inseriti in un Geodatabase (Curtin, Noronha, Goodchild and Grisé, 2003) e collegati da “relazioni” così da permettere la visualizzazione dinamica delle disponibilità delle attività (servizi, commercio, terziario ecc), dei parcheggi e altro, al variare del giorno lavorativo settimanale e all’interno dell’orario giornaliero.

Figura 3 Collegamento fra una fermata e l’orario di transito di ciascuna linea di trasporto

E’ così stato costruito, attraverso il linguaggio VBA, un “orologio urbano” che permette di temporalizzare i servizi offerti dalla città, primo risultato utile al supporto alle decisioni.

Il sistema visualizza in maniera dinamica delle mappe che possiamo considerare delle vere e proprie cronomappe e rappresenta il comportamento dell’”agente-città” con i propri attributi e con le proprie regole.

Grazie a questo dettaglio dei dati sarà quindi possibile verificare l’impatto di una variazione degli attributi dell’”agente-città” una volta implementato nel GIS il modello Activity-Based.

3.2.2	Il questionario al campione di popolazione

Per ricostruire gli spostamenti della popolazione e fare ulteriori analisi è necessario avere un campione rappresentativo della popolazione di almeno 2000 individui cui effettuare opportune interviste per estrarre informazioni sulle attività giornaliere degli individui e conseguentemente sui loro spostamenti nel tessuto urbano.

Le interviste, sotto forma di questionario, sono state effettuate sia distribuendo un modulo in formato cartaceo, sia costruendo un sito web dedicato articolato secondo interfacce predisposte; il doppio formato del questionario è stato adottato al fine di raggiungere diverse classi di popolazione. Il questionario è articolato in tre parti:

- dati relativi alla persona (per esempio si chiede la fascia di età, lo stato civile, l’occupazione, il titolo di studio,ecc., mentre a livello familiare si chiede il numero di patenti, il numero di componenti il nucleo familiare, il numero di automobili, il numero di bambini, ecc.);

- dati relativi alle attività svolte nell’ultima giornata lavorativa (all’inizio sono state richieste le attività svolte nella “giornata-tipo” infrasettimanale, ma abbiamo visto che, in questo modo, il numero di attività fornite erano molto minori);

- informazioni sulle preferenze individuali nella programmazione delle attività.

L’inchiesta/rilievo è organizzata in modo tale che per i residenti o i domiciliati siano registrate le attività svolte nel centro urbano e le attività che richiedono l’ingresso/uscita dalla città (memorizzando in quest’ultimo caso anche la città di origine/destinazione del “macrospostamento”), mentre per i pendolari sia fornito il mezzo principale di accesso alla città, il luogo di accesso (per esempio parcheggio scambiatore, stazione della ferrovia, ecc..) e le successive attività svolte nel centro.

La strutturazione dei dati è avvenuta attraverso la costruzione di un applicativo in Visual Basic for Application, interno ad ArcGis, applicativo il cui scopo principale è quello di caricare nel Geodatabase in maniera veloce e intelligente i dati risultanti dai questionari.

Siamo partiti da un’area prototipale significativa costituita da 40 Sezioni di Censimento e contenente molte tipologie di attività, diverse tipologie di modi di trasporto, le principali sedi universitarie e l’ospedale (vedi figura 4).

Il campione di residenti è stato individuato attraverso l’incrocio delle due variabili considerate più influenti in riferimento ai risultati del Censimento della Popolazione del 2001; tali variabili sono state individuate dopo l’applicazione dell’Analisi delle Componenti Principali ai questionari ricevuti attraverso Internet.

In altre parole il campione è stato estratto incrociando tutte le categorie delle due variabili e, per ogni incrocio, è stata intervistata una percentuale del 10% di popolazione rispondente agli attributi richiesti. In questo modo il campione segue la distribuzione di probabilità individuata dal Censimento.

Le due variabili prese in esame sono state il SESSO e il TITOLO DI STUDIO, in quanto, effettuando un’Analisi Fattoriale sui questionari compilati fino ad ora, relativamente alla sola parte dei dati individuali, si è ottenuto che queste due variabili spiegavano buona parte dell’informazione contenuta da tutto il Dataset.

Facoltà di Ingegneria

Facoltà di Giurisprudenza

Ospedale S.Anna

Figura 4 L’area di studio prototipale ed alcuni dei dati inseriti

In figura 5 è rappresentato un esempio di Analisi incrociata relativamente ad una sola sezione.

Figura 5 Analisi bivariata di una sezione di censimento

Inizialmente si era pensato di inserire anche i turisti nel questionario, ma il comportamento del turista risulta scarsamente inquadrabile in una visione ad attività in quanto l’agente turista si crea una mappa mentale geografica proprio mentre attraversa i luoghi della città, inizialmente sconosciuti (Rabino, 2005).

Per rendere il modello in esame meno “fattuale” e quindi più capace di prevedere eventuali variazioni nel sistema urbano indotte da interventi di piano o altro, si è utilizzata la tecnica dei “testimoni eccellenti”.

E’ stata scelta questa tecnica in quanto il questionario suddetto presentava già una notevole quantità di domande e il campione avrebbe difficilmente risposto a ulteriori quesiti.

L’utilizzo dei testimoni eccellenti permette di progettare  un campione di persone di limitate dimensioni, rappresentativo di tutte le possibili categorie di individui. Con queste domande si è cercato di prevedere le reazioni degli agenti a possibili situazioni impreviste.

Alcuni esempi delle domande sono (oltre alla richiesta dei dati individuali):

- Quanto tempo in media trascorre per svolgere l’attività X? Al massimo quanto le può durare? E se ha fretta può svolgere più velocemente e in quanti minuti?

- Se si trova alla fermata del bus e una corsa salta, dovendo aspettare la successiva (dopo circa 15/20 minuti), preferisce attendere o prende un altro mezzo di trasporto?

- Ogni quanto svolge l’attività X?

- Quanto pagherebbe per avere un accesso diretto alle attività da lei svolte (tempo di viaggio inferiore ai 5 minuti)?

Con queste e altre domande, utilizzando ancora una volta gli Alberi Decisionali o le Reti Bayesiane è possibile collegare le caratteristiche personali con le singole variabili Target oggetto della domanda, aumentando quindi l’accuratezza previsiva del modello (Jager, Janssen, 2003). Per esempio un professionista può avere una durata media dell’attività del mangiare molto minore di una casalinga (domanda 1), oppure un single può avere una frequenza di attività di tipo sociale molto maggiore di una famiglia con due figli (domanda 3).

3.2.3	Estrazione di regole comportamentali dal suddetto campione

I modelli Activity Based consentono la trasformazione del cosiddetto calendario di attività da svolgere giornalmente (“activity program”) in un “activity-pattern”, ovvero in una sequenza di attività da compiere definita in termini di localizzazione, di tipologia, di modo di trasporto, di tempi, di durata e di eventuale accompagnamento. Quindi questa trasformazione di una lista generica di attività in una sequenza ordinata e definita comporta una serie di decisioni: quale attività svolgere, dove, quando, con chi e con quale mezzo di trasporto.

Nel presente modello, visto il risultato delle analisi riportate nel secondo capitolo, le regole comportamentali saranno in parte costruite con la teoria classica dei modelli di scelta discreta (Ben-Akiva, Lerman, 1985) in parte estratte direttamente dai dati rilevati, mediante l’utilizzo di strumenti di Knowledge Discovery in Databases.

Fra questi inizialmente si è sperimentato lo strumento dei Decision Trees nei quali la conoscenza è estratta sotto forma di regole IF THEN; l’estrazione delle regole avviene partendo (parte condizionale IF) dagli attributi socio-economici e dalle attività svolte per ciascun individuo/famiglia; si prende come attributo target (parte THEN) dell’Albero Decisionale ogni variabile oggetto di decisione, (come per esempio la scelta di fare una attività fuori casa), la successiva scelta del tipo di attività, la scelta del mezzo di trasporto e altro. Ci troviamo quindi a implementare degli alberi decisionali costituiti dalla seguente struttura:

IF (Fascia età=x and Reddito=Y and .. and Numero attività totali giornaliere =Z)

THEN (Prima attività = T)    (relativamente, per esempio, all’attributo target “attività da svolgere”)

Il problema principale che si è riscontrato è relativo alla estrapolazione delle regole ricavate con il training Dataset all’intera popolazione nella quale posso avere combinazioni di variabili condizionali (ovvero interne alla ipotetica IF) non presenti nelle regole estratte. Quello che serve è una distribuzione di probabilità condizionata, ovvero una serie di legami fra le singole categorie di variabili che ne rappresentano la probabilità di trovarle congiuntamente. Perciò si sta effettuando dei primi esperimenti di unione degli Alberi Decisionali con le Reti Bayesiane capaci di fornire questa “rete di relazioni” (vedi figura 6).

Figura 6 Rete creata con le distribuzioni di probabilità univariata a sinistra e in alto la distribuz. probabilità condizionata della variabile 16 rispetto ai “genitori” (variabili 9, 12 e 5)

L’utilizzo di queste due tecniche per costruire le regole comportamentali (Discrete Choice Analysis e Machine Learning) è dovuto fondamentalmente all’impossibilità di costruire un adeguato campione di dati per ogni scelta effettuata dall’individuo all’interno del processo decisionale.

Si è pensato perciò di limitare l’utilizzo delle tecniche di KDD, molto più “voraci” di dati in fase di training, ai passi principali del processo di scheduling giornaliero (scelta del modo di trasporto, del tipo di attività, ecc.), lasciando ai modelli di scelta discreta l’individuazione di ogni scelta temporale e di altre scelte coinvolgenti variabili di tipo continuo; infatti le tecniche di Machine Learning risultano adatte a costruire regole comportamentali relative a variabili obiettivo di tipo discreto. Ci sono stati tentativi di discretizzare il tempo in periodi del giorno, ma facendo ciò si perde la sensibilità del modello a piccole variazioni, per esempio nei tempi di percorrenza e quindi viene meno la sua capacità di supporto alle decisioni. Si pensi per esempio ad una nuova strada che diminuisce di un 10% il tempo di viaggio in un tratto stradale; discretizzare potrebbe voler dire annullare totalmente tale modifica. E’ quindi necessario utilizzare tecniche di modellazione che possano essere sensibili anche a piccole variazioni delle variabili in esame.

Relativamente alle regole comportamentali implementate utilizzando i Modelli di Scelta Discreta, è stato costruito un apposito algoritmo che permette di effettuare lo scheduling delle attività contemporaneamente dal punto di vista temporale e localizzativi. Questo perché dalle analisi sui modelli Activity-Based esistenti, si è visto come le singole scelte individuali siano calcolate senza tener in considerazione del dato spaziale e della georeferenziazione delle attività e di ogni altro dato (se non con dei semplici grafi viari), ovvero ciascuna scelta è rappresentata da una funzione di utilità tipica dei Modelli di Scelta Discreta, un’equazione matematica nella quale i parametri sono calibrati a partire dai dati di input.

La procedura elaborata, denominata RADICA- RAster DIscrete Choice Analysis consiste nell’integrazione dei modelli di scelta discreta con il GIS, ricostruendo la schedulazione mentale di gruppi di attività; l’utilizzo del GIS consente di verificare più precisamente i vincoli spazio-temporali introdotti da Hagerstrand oltre a permettere l’introduzione di attributi quantitativi che altrimenti sarebbero stati di difficile utilizzo con tecniche di Machine Learning, mentre l’introduzione di molteplici criteri spaziali permette l’unione di strutture gerarchiche (simili a quelle dei modelli nested logit) con l’analisi spaziale.

Consideriamo che il singolo individuo valuta una pluralità di criteri e attributi per la scelta del modo e della localizzazione di una attività, e che la localizzazione di un’attività, all’interno di un gruppo di attività consecutive da svolgere dipende anche dalle attività successive. In questo senso introduciamo l’interdipendenza fra le attività da “schedulare”.

Il sistema gerarchico permette di considerare più criteri di valutazione ma anche di specificare pesi diversi per ognuno di esso, rappresentando quindi le preferenze delle diverse categorie di individui presenti nella città.

Attraverso la cosiddetta ricomposizione gerarchica degli attributi, costituiti da mappe territoriali (ovvero rasters), avviene la riaggregazione mediante “risalita” dell’albero gerarchico dai nodi foglia (singoli attributi) ai nodi radice (goal, nel caso in esame la localizzazione migliore della prossima attività); questa operazione sottintende l’ipotesi di correlazione lineare fra i criteri, ovvero secondo la classica teoria meccanicistica, l’ipotesi di perfetta sovrapposizione degli effetti. In generale l’ipotesi non sarebbe così reale, ma in questo caso si stanno analizzando i processi mentali individuali, e allora tale ipotesi risulta più veritiera, data la rappresentazione semplificata della realtà che ciascun individuo costruisce nella propria mente.

Un esempio di sistema gerarchico è rappresentato dall’albero di figura 7. In scala di blu sono rappresentati i criteri mentre in giallo chiaro gli attributi, ovvero i rasters calcolati con il GIS.

Localizzazione attività

Attributi fisici

attività

Costi

Accessibilità

Densità singola attività

Densità totale attività

Prezzi* vendita

Distanza

Distanza

parcheg. a pagamento

Distanza

parcheg.

gratuiti

Distanza

fermata autobus

Centralità fisica

Densità

Distanza

pedonale attività

Grandezza

**

Distanza

in auto

W121

W122

W221

W222

W223

W224

W225

W11

W12

W21

W22

W31

W32

W1

W2

W3

Presenza

W13

Figura 7 Un esempio di albero gerarchico individuale

3.2.4 Implementazione delle regole e del modello NEL GIS

Attualmente si è costruito il GeoDatabase e il cosiddetto “Orologio Urbano”, e siamo nella fase di “Benchmarking” fra la tecnica degli Alberi Decisionali e le Reti Bayesiane. Le regole estratte e tutta la struttura del modello sono inseriti, mediante la programmazione ad oggetti, all’interno di ArcGIS. Questo fornisce la possibilità di avere un sistema che visualizza la dinamica del sistema in tempo reale, effettuando analisi geografiche internamente alla dinamica.

Inoltre mantenere ogni computazione interna al GIS permette di avere uno strumento facilmente modificabile e integrabile con altre tecniche, evitando il fastidioso passaggio di output da software diversi oppure l’analisi puramente tabellare di risultati numerici privi di una visualizzazione geografica.

Infatti uno degli aspetti principali di qualsiasi modello è la comunicabilità dei suoi risultati e la facilità di lettura delle dinamiche simulate, sicuramente valorizzate da uno strumento quale il GIS.

Il modello in fase di costruzione all’interno del software GIS comprende una serie di sottomodelli che svolgeranno ciascuno una particolare funzione.

In particolare si hanno:

- Motore del Sistema: funge principalmente da coordinatore delle “chiamate” ai singoli modelli

- Solutore GIS: effettua i calcoli sui dati spaziali utilizzando le funzioni di Geoprocessing e i tools interni al GIS; per esempio avremo il calcolo della “closest location”, le navigazione nelle relazioni del GeoDatabase, il calcolo della nuova isocrona, sulla base della singola “mappa mentale” dei tempi della città e altro;

- Regole da Machine Learning: nel caso di scelta di Alberi Decisionali vi si memorizzeranno i vari alberi di decisione sotto forma di regole IF THEN e verranno passati i parametri IF alla funzione chiamante che restituirà come output il THEN; nel caso di uso delle Reti Bayesiane si utilizzerà un collegamento diretto fra il GIS e le rete estratta dai dati, effettuando l’inferenza statistica sui nuovi dati da classificare attraverso il richiamo della libreria del software relative alle reti bayesiane.

- Regole con funzioni di utilità: in questo caso saranno memorizzate tutte le funzioni di utilità e verrà calcolata l’utilità interrogando direttamente il sistema per richiamare o calcolare direttamente le varie parti che compongono la funzione stessa.

- Database: contiene tutti i dati sull’ambiente descritti e ulteriori dati relativi alla popolazione “sintetica” ricostruita dal campione attraverso l’utilizzo della metodologia “Iterative Proportional Fitting” (compresa la mappa mentale relativa ad ogni famiglia). Inoltre sono contenuti tutti i dati relativi ai vincoli che verranno utilizzati per la schedulazione delle attività, (minima durata per ogni attività, orario apertura e chiusura di ogni categoria di attività, minime ore e tempo dedicate ad attività fisiologiche umane quali il dormire o altro, ecc.).

- Scheduling Machine: è la parte del modello che implementa l’algoritmo di scheduling delle attività giornaliere del singolo agente, interrogando il Database sulle caratteristiche dell’individuo, sulle caratteristiche della sua mappa mentale, richiamando il calcolo di minimi percorsi da parte del solutore GIS, il valore di utilità relativa ad una certa variabile o altro.

- Visualizzatore: è il motore grafico del sistema che, ad ogni step, riceve dati dal Motore del Sistema, relativi ai singoli individui, alle strade che hanno subito il fenomeno di congestionamento e altro e visualizza a video in forma di legende di colori graduate informazioni riassuntive sulla dinamica del sistema urbano. E’ lo strumento principale per avere l’immediatezza di trasmissione dei risultati ai non esperti.

- Outputable: a differenza del Visualizzatore, adesso sono registrate, ad ogni step, tutte le informazioni sulla dinamica del sistema, permettendo di effettuare delle analisi successive di maggiore precisione e relative a diverse esigenze di conoscenza e di supporto al processo decisionale.

Uno schema del sistema è rappresentato in figura 9.

Dallo schema risulta chiaro come il Motore sia l’elemento centrale del sistema e l’organizzatore di ogni chiamata di procedura di calcolo o richiesta di informazioni fra i diversi moduli del sistema stesso.

Motore del Sistema

Estratte

Funz. utilità

Regole

Database

Scheduling Machine

Solutore GIS

Visualizzatore

Outputable

Figura 8 Schema del funzionamento del modello

- Bibliografia

Arentze T.A. e Timmermans H.J.P., 2000b, “Data Needs, Data Collection and Data Quality Requirement of Activity-Based Transport Demand Models”, paper presentato al Workshop on Modeler’s Needs.

Arentze T.A. e Timmermans H.J.P., 2005, “Albatross version 2.0 – A Learning Based Transportation Oriented Simulation System”, T.A.Arentze & H.P.J. Timmemrmans (Eds.), Eindhoven European Institute of Retailing and Services Studies.

Arentze T.A. e Timmermans H.J.P., 2005, “Information Gain, Novelty Seeking and Travel: A Model of Dynamic Activity-Travel Behaviour under Conditions of Uncertainly”, Transportation research A, in pubblicazione

Ben-Akiva M., Lerman S.R., 1985 “Discrete Choice Analysis – Theory and Application to Travel Demand”, The MIT Press, Cambridge, Massachussetts.

Curtin K., Noronha V., Goodchild M.and Grisé S., 2003 ArcGIS Transportation Data Model (UNETRANS) - UNETRANS Data Model Reference.

Dijkstra J., Timmermans H.P.J., 2000, “Towards a multi-agent system for network decision analysis”, in: Proceedings of The Fourth Conference on Computer Aided Architectural Design Research in Asia. Shanghai, ROC: Shanghai Scientific and Tech Lit Publ. 373-383

Ettema D. (1996) “Activity-Based Travel Demand Modeling”, tesi di dottorato (tutor: prof. H.J.P. Timmermans, prof. R. Kitamura), Isituto di Tecnologie dell’Università di Eindhoven, Olanda, ISBN 90-6814-544-4

Frick M., Axhausen K.W. (2003) “Generating Synthetic Populations using Iterative Proportional Fitting (IPF) and Monte Carlo Techniques”, Conference papers at the 3° Swiss Transport Research Conference.

Gilbert N., Terna P., 1999, “How to build and use agent-based models in social science”, Mind & Society, no. 1, pp.57-72

Heppenstall A.J., Evans A.J., Birkin M., 2003, “A hybrid multi-agent/spatial interaction model system for petrol price setting”, paper presentato alla 7th International Conference on GeoComputation, University of Southampton, Southampton, UK 8-10 Settembre 2003

Jager W., Janssen M., 2003, The need for development of behaviourally realistic agents, Sichman, Bousquet, Daidsson (eds), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 36-49

Kim H-M (2004) “Space-Time Accessibility Measures: A Geocomputational Algorithm With A Focus On The Feasible Opportunity Set And Possible Activity Duration”, Department of Geography, The Ohio State University. Paper pubblicato in precedenza nel Journal of Geographical Systems.

Miller H.J. (2004) “Activities in Space and Time”, in P.Stopher, K. Button, K. Haynes e D.Hensher (eds.) Handbook of Transport 5: Transport Geography and Spatial Systems, Pergamon/Elsevier Science, in stampa

Rabino G.A., 2005, Processi Decisionali e Territorio nella Simulazione Multi-Agente, Società ed. Esculapio, Bologna

Waddel P. & Borning A. & Noth M. & others, 2003, Microsimulation of Urban Development and Location Choices: Design and Implementation of UrbanSim, University of Washington, Seattle

Witten I.H., Frank E., 2000, WEKA – Machine Learning Algorithms in Java, University of Waikato, Morgan Kaufmann Publishers

ABSTRACT

This paper doesn’t want to be the summary of my phd-thesis but the description of its more interesting points and an attempt to give an explanation of the complex and difficult task regarding the integration of the spatial side in each element of the agent’s decisional process.

The aim is to obtain a really effective microsimulation tool by testing some prototypal systems to verify the operation and the utility of each technique or analysis method.

The implemented spatial model will contain data structures like Networks, complex geographic elaborations like isochrones and algorithms to verify spatial-temporal constraints, complete geostatistical elaborations like the Iterative Proportional Fitting or the application of Datamining tools.