XXIX CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

Costruzione di un indice per la valutazione della sostenibilità ambientale di un’area protetta: il caso del Parco NAZIONALE del Vesuvio.

Marta BOTTERO1 e Elisabetta CIMNAGHI1

1 Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi 24, 10129, Torino

SOMMARIO

Le agende politiche di tutti i paesi del mondo stanno concentrando sempre di più la loro attenzione sull’attuazione di strategie mirate a ridurre l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico e sociale, nella consapevolezza che le risorse ambientali non hanno durata illimitata e non possono essere sfruttate indefinitamente senza esaurirsi o degradarsi: per questo motivo è necessario far riferimento al concetto di sviluppo sostenibile. In tale contesto, un utile supporto tecnico all’analisi e alla valutazione degli interventi di trasformazione del territorio e dell’ambiente è costituito dai sistemi di indicatori e indici.

In particolare, il paper descrive l’applicazione della procedura messa a punto per il calcolo dell’indice di sostenibilità ambientale dell’area del Parco Nazionale del Vesuvio, illustrando nel dettaglio il set di indicatori ambientali scelto, le modalità e le fonti utilizzate per il reperimento dei dati, il procedimento stabilito per l’aggregazione dei singoli indicatori in indici sintetici e la metodologia per la rappresentazione dell’indice finale.

Da ultimo, alla luce dell’analisi svolta, il lavoro sviluppa alcune considerazioni conclusive in merito alla sostenibilità del territorio del Parco, esaminando la tolleranza delle risorse naturali all’utilizzo antropico con particolare riguardo alla fruizione turistica.

- INTRODUZIONE

La costruzione di un indice per la valutazione della sostenibilità ambientale dell’area protetta Parco Nazionale del Vesuvio rientra nell’ambito di un lavoro di ricerca più ampio, relativo alla sostenibilità del settore turistico all’interno del Parco. In particolare quest’ultimo si configura come Progetto S19 “Calcolo della Capacità di Carico e della Sostenibilità del Parco Nazionale del Vesuvio”, facente parte a sua volta del Progetto Integrato Territoriale “Vesevo”, POR Campania 2000-2006.

Lo studio trova fondamento nella volontà espressa dalle amministrazioni locali di aderire al modello di sviluppo turistico del territorio orientato alla sostenibilità.

In particolare, l’obiettivo generale del lavoro di ricerca è quello di migliorare la “governance” del Parco Nazionale del Vesuvio, con riferimento al settore turistico.

Nell’ ambito di tale ricerca, si è ritenuta prioritaria l’elaborazione di un indice di sostenibilità (Giovanelli et al., 2000), in grado di fornire un risultato sintetico relativo alla condizione delle dimensioni ambientale, sociale ed economica del territorio in esame.

All’interno del presente lavoro si vuole illustrare il contributo fornito al calcolo dell’indice complessivo del Parco, con riferimento alla dimensione ambientale.

- SISTEMI DI INDICATORI E DI INDICI AMBIENTALI E MODELLO DPSIR

  - Sistemi di indicatori e di indici ambientali e modello DPSIR

L’indicatore è una misura che riflette un problema o una indicazione per la quale sono disponibili una o più informazioni, temporalmente e spazialmente definite. La funzione dell’indicatore è fornire informazioni mirate.

Un sistema di indicatori è costituito da più indicatori correlati dal punto di vista logico e funzionale, in grado di descrivere ed informare su più fenomeni coordinati fra di loro o che si vogliono interpretare in modo coordinato, mentre un indice sintetico è basato sulla combinazione delle informazioni relative a molteplici indicatori ed esprime un valore capace di rappresentare il fenomeno studiato.

I sistemi di indicatori ambientali in particolare rivestono un ruolo di fondamentale importanza all’interno delle valutazioni per la sostenibilità.

Uno strumento oramai consolidato in grado di permettere un’analisi integrata degli aspetti socio- economici e ambientali per le valutazioni di sostenibilità è il sistema di indicatori ambientali, conosciuto come modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti e Risposte) e proposto dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico all’inizio degli anni ’90.

Nel modello DPSIR l’idea di base è che le forze trainanti (driving forces) dell’economia (determinanti) generino una pressione sul territorio in termini di consumo di risorse e di inquinamento. Questa pressione, se eccede la capacità di carico del territorio sul quale insiste, è da considerarsi non sostenibile e come effetti diretti ha il degrado dello stato dell’ambiente interessato. Gli impatti, che sono correlati con lo stato del territorio, riguardano gli effetti ultimi delle pressioni sull’ambiente; sono quindi inerenti al peggioramento della salute umana, alla diminuzione della biodiversità, al degrado paesaggistico. A questi impatti si contrappongono le risposte date dalla società e dalle istituzioni che amministrano il territorio.

Il modello DPSIR, affinché risulti efficace per la pianificazione territoriale, necessita quindi del supporto di un sistema di indicatori che sia in grado di quantificare le varie componenti in modo da rendere esplicite le relazioni causa/effetto del degrado ambientale. Gli indicatori vengono suddivisi nelle seguenti cinque categorie:

- I determinanti: fattori di fondo che influenzano una gamma di variabili ad essi pertinenti (ad esempio: numero di automobili per abitante, produzione industriale totale).

- Gli indicatori di pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali (ad esempio: emissioni tossiche di CO2 e rumore causati dal traffico stradale; quantità di rifiuti da rottamazione in un anno).

- Gli indicatori di stato mostrano la condizione attuale dell’ambiente (ad esempio: concentrazione di piombo in aree urbane; livelli acustici vicino a strade principali).

- Gli indicatori di impatto descrivono gli effetti ultimi dei cambiamenti di stato (ad esempio: percentuale di bambini che soffrono di problemi sanitari piombo- indotti; numero di persone che muoiono di fame per perdite di raccolto indotte da cambiamenti climatici).

- Gli indicatori di risposta mostrano gli sforzi del sistema sociale per risolvere i problemi (ad esempio: percentuale di auto con marmitte catalitiche; massimi livelli di emissioni acustiche consentite alle auto).

La Figura 1 descrive la sequenza causale tra azioni antropiche (Determinanti e Pressioni), condizioni di stato/qualità ambientale (Stato e Impatti) e azioni per risolvere eventuali criticità.

Figura 1 Il modello DPSIR

  - Indice di Performance

Dalla struttura descritta al paragrafo precedente è chiaro come un solo indicatore non possa essere in grado di esprimere la complessità del sistema in osservazione, ma è altrettanto vero che un sistema di indicatori parziali estremamente disarticolato rischia di essere un ostacolo nella procedura di valutazione strategica.

L’importanza della definizione di indici sintetici, basati sulla combinazione delle informazioni relative ai molteplici indicatori (pur non nascondendo la perdita di informazioni causata dall’aggregazione), è chiaramente espressa da tutti gli attori che partecipano a valutazioni di tipo strategico che devono, proprio per la natura di tali procedure, esprimere giudizi di compatibilità in tempi brevi.

Il riferimento metodologico principale in materia di aggregazione di un sistema di indicatori parziali in un indice complessivo è l’approccio secondo l’Indice di Performance Politica (Jesinghaus, 1999). Si consideri il grafico riportato in Figura 2. Come si vede, esistono molteplici indicatori di partenza per l’analisi, suddivisi secondo tre principali categorie:

- un indice Ambientale, costituito da molteplici indicatori in campo ambientale (rifiuti prodotti, emissioni in atmosfera, ecc.);

- un indice Sociale, formato da indicatori che coprono le questioni sociali (qualità dei servizi medico-sanitari, distribuzione del reddito, povertà, ecc.);

- un indice Economico, che consiste nei tipici indicatori economici (PIL, inflazione, investimenti, ecc.).

I tre indici parziali sono poi aggregati in un unico Indice di Performance Politica (IPP) e presentati in un grafico organizzato per segmenti in tre cerchi concentrici. I tre cerchi contengono:

- al centro l’indice globale IPP;

- nel cerchio intermedio i tre sub-indici per Ambiente, Società e Economia;

- nel cerchio esterno gli indicatori semplici, dove la dimensione di ogni segmento riflette il peso che il tema ha sulla valutazione complessiva.

La colorazione riflette la valutazione sull’attuale performance del sistema, e cioè:

- nel cerchio esterno si va dal rosso scuro (situazione di crisi) al verde scuro (situazione ottimale);

- nel cerchio intermedio la scala di colore deriva dalla valutazione aggregata dei precedenti segmenti;

- il cerchio interno (IPP) deriva dalla media delle precedenti valutazioni.

Figura 2  Rappresentazione dell’Indice di Performance (fonte Giovanelli et.al, 2000)

- METODOLOGIA DI LAVORO

Come già affermato, l’ obiettivo del lavoro fa riferimento all’ elaborazione di un indice di qualità ambientale del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio e la metodologia di lavoro implementata per la valutazione di tale indice può essere descritta attraverso:

- Individuazione delle componenti ambientali maggiormente significative per la valutazione;

- Selezione di un set di indicatori ambientali relativo ad ognuna delle componenti ambientali individuate;

- Attribuzione del valore ad ognuno degli indicatori ambientali individuato;

- Posizionamento del valore ottenuto per ogni indicatore all’interno una scala di qualità ambientale a 100 punti, dove 0 indica il valore minimo di qualità ambientale e 100 il valore massimo;

- Aggregazione per ogni componente ambientale dei valori normalizzati sulla scala a 100 punti attraverso l’operazione di media aritmetica e individuazione di un indice ambientale parziale relativo alla componente;

- Aggregazione attraverso la media aritmetica degli indici ambientali delle singole componenti e individuazione dell’indice di qualità ambientale complessivo del sistema.

  - Il sistema di indicatori ambientali per l’analisi

Nella Tab. 1 vengono riportati, per ciascuna componente ambientale di cui si è valutato lo stato di fatto, gli indicatori utilizzati, l’ unità di misura con la quale i suddetti indicatori sono espressi e le fonti di riferimento considerate.

Tabella 1  Il sistema di indicatori ambientali per l’analisi.

| Il sistema di indicatori ambientali per l’analisi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comp. Amb. | Indicatori utilizzati | Unità di misura | Fonte |
| ARIA | Concentrazione massima CO | mg/mc | RSA Provincia di Napoli, 2004 |
|  | Concentrazione massima O3 | µg/mc |  |
|  | Concentrazione massima SO2 | µg/mc |  |
|  | Concentrazione massima PTS | µg/mc |  |
|  | Concentrazione massima rilevata NO2 | µg/mc |  |
|  | Concentrazione massima rilevata PM10 | µg/mc |  |
|  | Numero di superamenti dei livelli di attenzione/allarme CO | n | RSA Provincia di Napoli, 2004 |
|  | Numero di superamenti dei livelli di attenzione/allarme O3 | n |  |
|  | Numero di superamenti dei livelli di attenzione/allarme SO2 | n |  |
|  | Numero di superamenti dei livelli di attenzione/allarme PTS | n |  |
|  | Numero di superamenti dei livelli di attenzione/allarme NO2 | n |  |
|  | Numero di superamenti dei livelli di attenzione/allarme PM10 | n |  |
| ACQUA | Stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei | n | RSA Provincia di Napoli, 2004 |
|  | Caratteristiche chimiche delle acque | n |  |
| SUOLO | Suscettività all'invasione lavica | n | Piano del Parco Nazionale del Vesuvio |
|  | Esposizione all' invasione di flussi piroclastici | n |  |
|  | Rischio idrogeologico | n | Cartografia del AdB |
| PAESAGGIO E ECOSISTEMI | Consumo di suolo | n | PSO; 2003 |
|  | Densità degli elementi detrattori | n |  |
|  | Aree a rilevanza ambientale | n | Piano del Parco Nazionale del Vesuvio |
|  | Superfici agricole a seminativo/SAU | n | V Censimento agricoltura, 2000 |
| RIFIUTI | Percentuale di rifiuti gestiti in raccolta differenziata | % | RSA Provincia di Napoli, 2004 |
|  | Indice di gestione dei rifiuti urbani | n |  |
| TRAFFICO | Numero di veicoli / capacità parcheggio | n | Indagine diretta, 2007 |

  - La procedura di aggregazione e i grafici radar

La procedura di aggregazione dei dati considerata utilizza come scala fondamentale per la valutazione della qualità ambientale del sistema una scala a 100 punti, dove 0 indica una situazione di crisi e 100 una situazione di sostenibilità ottimale.

A seconda dell’indicatore considerato, i valori trovati vengono trasferiti su tale scala al fine di aver lo stesso riferimento per tutti gli elementi della valutazione e procedere poi all’aggregazione dei dati. Le modalità di trasferimento dei valori numerici degli indicatori sulla scala di qualità a 100 punti sono state studiate di volta in volta in funzione della tipologia di indicatori utilizzati.

Una volta trasferiti i valori degli indicatori sulla scala di qualità ambientale, occorre procedere alla prima aggregazione al fine di ottenere un indice parziale di qualità ambientale relativo ad ognuna delle singole componenti considerate. Tale aggregazione fa riferimento all’operazione di media aritmetica dei valori, così come risulta dall’equazione seguente:

Ip=i=1n(Indicatore)in

Dove:

Ip: Indice di qualità ambientale parziale relativo ad una componente;

n: numero di indicatori ambientali utilizzato per la valutazione della componente;

Indicatorei: valore dell’indicatore n-esimo normalizzato sulla scala da 0 a 100.

Dopo avere ottenuto i singoli indicatori parziali per ognuna delle componenti ambientali individuate, l’ultimo passaggio della procedura consiste nell’aggregazione finale in un indice totale di qualità ambientale. Tale aggregazione si basa sull’operazione di media aritmetica come illustrazione nell’equazione seguente:

It=i=1N(Indice)iN

Dove:

It: Indice di qualità ambientale totale del sistema;

N: numero di componenti ambientali considerate per la valutazione del sistema ;

Indicei: valore dell’indice parziale della componente N-esima.

Per quanto riguarda gli indici aggregati (parziali e totale), questi avranno, per come sono stati calcolati, un valore che varia sulla scala di qualità ambientale da 0 a 100. In particolare, la valutazione finale della qualità ambientale del sistema è basata su 5 differenti livelli, che sono riportati nella Tabella 2.

| Classi di qualità ambientale |  |
| --- | --- |
| Classi | Range |
| Insufficiente | 0-20 |
| Scarsa | 21-40 |
| Appena sufficiente | 41-60 |
| Buono | 61-80 |
| Ottimo | 81-100 |

Tabella 2 Classi di qualità ambientale per l’analisi.

Come si vede dalla scala individuata, esistono cinque diverse classi, che variano da situazioni di qualità ambientale negativa (classi insufficiente e scarsa) e intermedia (classe appena sufficiente) fino a condizioni positive (classi buono e ottimo).

Il posizionamento di ogni componente ambientale e del sistema complessivo del Parco sulla scala di qualità ambientale illustrata permette quindi di fornire una valutazione sintetica in termini quantitativi della condizione dell’area e di sviluppare considerazioni in merito alle criticità da affrontare per minimizzare gli impatti negativi. Per quanto riguarda la rappresentazione delle valutazioni svolte è stato utilizzato lo strumento dei “grafici radar”, che consente di trasmettere in maniera sintetica i risultati ottenuti. Tali grafici danno la possibilità di tenere in considerazione diversi parametri resi tra loro omogenei e sono strutturati su diversi assi (a seconda del numero delle serie di dati da rappresentare) che si ripartono dal centro del grafico. Nel nostro caso i grafici radar hanno come riferimento la scala di qualità ambientale da 0 a 100 e servono per rappresentare sia gli indici parziali per ognuna delle componenti sia l’indice complessivo di qualità ambientale. In particolare, tutti i valori delle categorie considerate nel grafico sono collegati da una linea che dà origine ad una superficie complessiva. L’ampiezza di tale superficie è direttamente proporzionale alla qualità ambientale del sistema.

L’illustrazione delle elaborazioni svolte per l’individuazione degli indici di qualità parziale e complessivo e la rispettiva rappresentazione attraverso i grafici radar sono riportate ai paragrafi successivi.

- ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Si riportano qui di seguito i risultati dell’analisi ambientale disaggregata per componenti.

4.1 Atmosfera

Per quanto riguarda la componente ambientale aria, si è deciso di prendere in considerazione la concentrazione di una serie di inquinanti, e, una volta confrontati i valori riscontrati con quelli segnalati come valori di riferimento dalla normativa, di estrapolare un giudizio unico sulla qualità globale dell’aria nella zona in esame.

Sulla base dei dati a nostra disposizione, per ciascuno degli inquinanti considerati (NO2, PM10, PTS, CO, O3 e SO2), si è deciso di considerare i seguenti indicatori:

- Concentrazione massima rilevata dell’ inquinante da rapportare ai limiti imposti dalla legge;

- Numero di superamenti dei livelli di allarme/attenzione riscontrati.

In particolare si è proceduto nel seguente modo: in primo luogo si sono raffrontati i valori trovati per ogni inquinante con quelli imposti dalla normativa al fine di ottenere il rapporto tra concentrazione massima rilevata e limite normativo; successivamente, ove presenti più rilevazioni sul territorio comunale, si è determinato il valore medio dei rapporti trovati; infine, il rapporto così ottenuto è stato poi convertito in una scala da 0 a 100, dove 0 rappresenta la situazione di massimo inquinamento e 100 la situazione di maggior sostenibilità.

A questo proposito si sottolinea che come valore di confronto estrapolato dalle normative si è deciso di scegliere l’indicazione di concentrazione relativa alla soglia che rappresenta il livello di attenzione e non di allarme, in modo da essere più cautelativi possibile.

Una volta ottenuti i vari indici relativi ai diversi inquinati monitorati, si sono poi aggregati i risultati relativi al medesimo inquinante per i vari comuni e il valore finale di riferimento per ogni inquinante è stato inserito in un grafico radar, in modo da avere un quadro complessivo della componente aria. In ultima analisi, si è proceduto con una media aritmetica tra i valori trovati per i diversi inquinanti, in modo da giungere ad un unico valore numerico per la componente in questione.

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati intermedi, cioè il valore assunto dall’ indice per ciascun inquinante e il valore finale di indice di qualità ambientale per la componente aria.

Tabella 3 Indice di qualità ambientale per la componente aria

| Indice di qualità ambientale della componente aria |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatori | Valore | Totale |
| CO | 20,3 | 36,8 |
| O3 | 71,5 |  |
| SO2 | 48,3 |  |
| NO2 | 34,7 |  |
| PTS | 46 |  |
| PM10 | 0 |  |

Figura 3  Grafico radar per la componente ambientale aria

Occorre sottolineare che in questo caso le particelle totali sospese (PTS) e il PM10  sono stati considerati come due inquinanti del tutto distinti, per coerenza con le prescrizioni normative di riferimento.

In conclusione, in una scala da zero a cento, il valore dell’ indicatore relativo alla componente atmosfera risulta pari a 36,8, che corrisponde ad una situazione di scarsa qualità ambientale (vedi classi di Tab.2).

Come si evince dal valore dell’indicatore ricavato, la situazione della componente aria non è  ottimale, ma anzi deve destare preoccupazione, in quanto sono stati riscontrati alcuni superamenti dei livelli di attenzione e allarme e in generale le concentrazioni risultano spesso elevate.

Sicuramente la motivazione di queste criticità è da ricercare nell’elevata antropizzazione dell’area e nel traffico veicolare, che risulta essere molto intenso. Si auspicano quindi azioni di monitoraggio finalizzate al contenimento delle concentrazioni di inquinanti presenti nell’area di interesse e un piano di riorganizzazione della rete di trasporti al fine di incentivare sistemi di mobilità maggiormente sostenibili.

4.2 Acqua

Per quanto riguarda la componente ambientale acqua, nel caso in esame ci si è limitati alla valutazione dello stato dei corpi idrici sotterranei, in quanto nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio non sono presenti acque superficiali di rilievo.

Così come risulta dalle valutazioni riportate all’interno del Rapporto dello Stato dell’Ambiente della Provincia di Napoli (2005), sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 152/99 e tenuto conto delle attuali conoscenze idrogeologiche del territorio, si è deciso di caratterizzare lo stato delle acque superficiali attraverso l’utilizzo di due indicatori:

- Stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei tramite la definizione dell’appartenenza ad una classe delle 4 classi di riferimento;

- Stato chimico dei corpi idrici sotterranei tramite la definizione dell’appartenenza ad una classe delle 5 classi di riferimento.

Nel caso specifico, non è stato necessario procedere con l’ipotesi di un modello di aggregazione tra i due indicatori considerati, in quanto esso viene già fornito dalla normativa di riferimento. In particolare, nel Decreto Legislativo 152/99 viene esplicitato come la sovrapposizione delle classi qualitative (classi A, B, C, D) e chimiche (classi 1, 2, 3, 4, 0) definisca un nuovo indicatore, denominato stato ambientale (quali- quantitativo) dei corpi idrici sotterranei così come indicato nella Tabella 4.

Tabella 4  Classificazione dello stato ambientale (quali – quantitativo) dei corpi idrici sotterranei (Fonte: D. Lgs 152/99)

| Stato ambientale (quali – quantitativo) dei corpi idrici sotterranei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATO ELEVATO | STATO BUONO | STATO SUFFICIENTE | STATO SCADENTE | STATO PARTICOLARE |
| 1- A | 1-B | 3-A | 1-C | 0-A |
|  | 2-A | 3-B | 2-C | O-B |
|  | 2-B |  | 3-C | 0-C |
|  |  |  | 4-C | 0-D |
|  |  |  | 4-A | 1-D |
|  |  |  | 4-B | 2-D |
|  |  |  |  | 3-D |
|  |  |  |  | 4-D |

Nel caso del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, essendo di fronte ad una situazione di appartenenza rispettivamente alle classi B e 3, si arriva a definire complessivamente lo stato ambientale (quali- quantitativo) dei corpi idrici sotterranei come sufficiente.

Volendo arrivare ad un valore quantitativo dell’indicatore in questione, si è deciso di procedere con l’assegnazione di un range di valori numerici alle diverse classi dello stato ambientale e di considerare come valore di riferimento il valor medio.

In particolare, si è attributo il valore 100 alla situazione “migliore possibile”, cioè più sostenibile e auspicabile, e il valore 0 alla “situazione peggiore”, cioè quella relativa alle più marcate condizioni di inquinamento delle acque e si sono poi create delle fasce di valori tra questi due estremi.

Considerando che per le acque sotterranee del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio lo stato è, come precedente riportato, di tipo sufficiente, il valore numerico finale dell’indicatore relativo alla componente acqua risulta pari a 67.

La componente acqua presenta, come sottolinea il valore dell’indicatore trovato, una situazione di buona qualità ambientale.

4.3. Suolo

Gli indicatori utilizzati per la valutazione ambientale della componente suolo all’interno dell’area in esame fanno riferimento alle seguenti tematiche:

- Esposizione ai flussi piroclastici;

- Suscettività all’invasione lavica;

- Rischio idrogeologico.

Va sottolineato che le suddette informazioni sono state fornite sotto forma di cartografia tematica, di cui si riporta un esempio di seguito (Fig.4).

Figura 4 Carta di suscettività all’ invasione lavica

In particolare, con riferimento a quanto già illustrato precedentemente, i valori degli indicatori utilizzati sono stati trasferiti sulla scala da 0 a 100 punti al fine di poter procedere alle aggregazioni a partire da valori omogenei. Dal momento che gli indicatori utilizzati in questo caso non fanno riferimento a misurazioni specifiche ma ad una suddivisione in differenti livelli di suscettività e rischio, le modalità di trasferimento del valore di ogni indicatore dalla classe di partenza al punteggio sulla scala di qualità ambientale da 0 a 100 fanno riferimento ai seguenti passaggi:

1) Individuazione dei diversi livelli di suscettività e rischio;

2) Attribuzione di un range di valori sulla scala da 0 a 100 ad ognuno dei livelli e identificazione del valore di qualità ambientale per ogni livello;

3) Pesatura del valore di qualità ambientale in funzione della superficie territoriale relativa ad ogni livello considerato;

4) Normalizzazione del valore pesato rispetto alla superficie complessiva del parco;

5) Media aritmetica dei valori normalizzati e calcolo finale del valore dell’indicatore sulla scala da 0 a 100.

Nella tabella 5 si riportano i risultati intermedi ottenuti, i valori cioè assunti dai tre indicatori presi come riferimento per la valutazione e il valore finale dell’indicatore relativo alla qualità della componente suolo.

Tabella 5 Indice di qualità ambientale della componente suolo

| Indice qualità ambientale suolo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatori considerati | Valore | Totale |
| Esposizione flussi piroclastici | 31,96 | 49,93 |
| Invasione lavica | 62,83 |  |
| Rischio idrogeologico | 54,99 |  |

La Fig. 5 riporta il grafico radar relativo alla componente suolo.

Figura 5  Grafico radar relativo alla componente suolo

Il valore finale dell’indice pari a 49,93 colloca la componente suolo in una posizione di qualità ambientale appena sufficiente. Tale risultato è da attribuirsi prioritariamente al basso valore ottenuto dall’indicatore relativo all’esposizione ai flussi piroclastici, che appare estremamente rilevante per tutta l’area oggetto dell’analisi.

4.4 Paesaggio ed ecosistemi

Gli indicatori utilizzati per la valutazione ambientale della componente paesaggio ed ecosistemi all’interno dell’area in esame fanno riferimento alle seguenti tematiche:

- Consumo di suolo;

- Densità degli elementi detrattori;

- Aree a rilevante valenza ambientale;

- Superfici agricole a seminativo.

In Fig.6 è riportato un esempio di carta tematica relativa al consumo di suolo.

Anche in questo caso alcuni temi sono stati indagati attraverso l’uso di cartografie.

Figura 6 Indice di consumo al suolo.

Nella Tab. 6 vengono illustrati i risultati intermedi e il valore dell’indice complessivo della valutazione. In particolare, il valore finale dell’indice pari a 67,74 colloca la componente suolo in una posizione di buona qualità ambientale.

Tabella 6 Indice di qualità ambientale della componente paesaggio ed ecosistemi

| Indice qualità ambientale paesaggio e ecosistemi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatori considerati | Valore | Totale |
| Consumo di suolo | 42,64 | 67,74 |
| Denisità elementi detrattori | 66,33 |  |
| Aree a rilevanza ambientale | 100 |  |
| Superficie agricole a seminativo | 62 |  |

Nonostante il territorio del parco sia caratterizzato da un’antropizzazione diffusa, l’esistenza di un livello elevato di interesse naturalistico ne determina una qualità finale più che soddisfacente.

La Fig.7 riporta la rappresentazione del grafico radar relativa alla componente paesaggio e ecosistemi.

Figura 7  Grafico radar relativo alla componente paesaggio e ecosistemi.

4.5 Rifiuti

Sulla base della disponibilità di dati relativa alla componente ambientale rifiuti e ai criteri dettati dal Decreto Legislativo 152/06 (Testo Unico Ambientale), si è deciso di utilizzare i seguenti indicatori:

- Percentuale di rifiuti gestiti in raccolta differenziata ponderata sul numero di abitanti;

- Indice di gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda la valutazione della raccolta differenziata, i dati relativi alle percentuali di rifiuti differenziati per i vari comuni del Parco sono stati pesati in base al numero di abitanti e in seguito aggregati al fine di ottenere un indice sintetico.

Di seguito viene riportata la formula che si è utilizzata:

percentuale di RD = Σ (% RD di ogni comune  * numero di abitanti  del comune) / totali abitanti dell’ area

Confrontando il valore ottenuto (5,24 %), con gli obiettivi da raggiungere riportati nella normativa di riferimento (45%) e riportando il risultato ad una scala che vada da 0 a 100, dove 0 risulta rappresentare la situazione peggiore, meno sostenibile in assoluto e 100 quella auspicabile secondo la normativa, si è ottenuto che l’indicatore percentuale di raccolta differenziata assume il valore di 11,6.

Per quanto riguarda il calcolo dell’indice di gestione dei rifiuti urbani relativo al Parco Nazionale del Vesuvio si è fatto riferimento ad uno studio di Legambiente (2005).

In particolare, i parametri considerati sono stati ridotti dai 21 riportati nell’ Edizione Comuni Ricicloni (Legambiente, 2005) a 3, come risulta dalla Tab 7.

Tabella 7 Parametri considerati nell’ indice di gestione dei rifiuti per il caso in esame

| Parametri per la valutazione dell’indice di gestione dei rifiuti |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRO | UNITA' DI MISURA | PRINCIPIO DI RIFERIMENTO |
| Produzione pro capite totale di RU | Kg/ab/giorno | Riduzione della produzione di rifiuti |
| Numero di mesi all'anno con flussi turistici significativi | adimensionale | Parametro correttivo del precedente |
| Percentuale di RD destinata al recupero di materia | adimensionale | Recupero di materia |

Per il calcolo dell’ Indice di Gestione dei Rifiuti si è utilizzata la seguente formula:

I.G. = [ Σ ( pi * F.I.i )  /  MAX ( pi * F.I.i )  ]  * 100

dove

I.G. = indice di gestione

pi =  punteggio compreso tra 0 e 4 acquisito dall’ i- esimo parametro in base alla fascia di appartenenza (valori tabulati nello studio di Legambiente, 2005)

F.I.i = fattore di importanza dell’ i-esimo parametro (valori tabulati nello studio di Legambiente, 2005).

Il valore assunto dall’ Indice di Gestione per i comuni del Parco risulta essere pari a 22,6.

Al fine di ottenere un unico indice di qualità ambientale per la componente rifiuti, i due valori precedentemente calcolati sono stati aggregati attraverso l’operazione di media aritmetica.

Globalmente, il valore dell’ indicatore relativo alla componente rifiuti trovato è pari a 17,1 ed evidenzia che la situazione rifiuti nell’area è ad un livello insufficiente.

4.6 Traffico

Con riferimento alla componente traffico, in mancanza di monitoraggi sui flussi nell’area in esame, si è stabilito di costruire un indice specifico. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero di veicoli in transito rispetto alla capacità di assimilazione di tali flussi da parte del sistema.

Per arrivare a calcolare questo valore, si è proceduto nel seguente modo. In primo luogo è stato stimato il numero di veicoli che accedono alla zona del cono. In assenza di analisi specifiche, è stato considerato il numero di biglietti venduti per l’ascesa al cratere, in modo da avere un’indicazione del numero delle persone in transito. Una volta ottenuto questo valore, al fine di disaggregare il numero in funzione dei mezzi di trasporto utilizzati per l’accesso all’area, si è fatto riferimento ai risultati di un’indagine diretta finalizzata ad un’analisi del fenomeno turistico nell’area. Da tale studio sono state ricavate informazioni relative ai mezzi di trasporto utilizzati per giungere alla zona del cono e le percentuali di utilizzo dei diversi mezzi di locomozione sono state poi corrette per tenere conto della capienza delle varie categorie di automezzi considerati e si è arrivati a stimare il numero di veicoli privati in transito nella zona del cono, distinto per tipologie (autoveicoli e pullman).

Dai dati di affluenza al cono, si è rilevato che il mese con maggiori affluenze è il mese di agosto, con un numero di presenze che mediato sui tre anni (2005, 2006 e 2007) è pari a 57.900 turisti (Parco Nazionale del Vesuvio, 2008). Considerando quindi una media pari a circa 1900 turisti al giorno e tenendo presenti le diverse modalità di accesso al cratere individuate e la capienza stimata dei differenti mezzi di trasporto, è possibile quantificare il numero massimo di autoveicoli e pullman privati in sosta presso il posteggio con un valore circa pari, rispettivamente, a 200 e 15.

A questo punto è necessario attribuire un punteggio sulla scala di qualità ambientale da 0 a 100 alla situazione di traffico analizzata. Appare verosimile ipotizzare gli autoveicoli e pullman in transito desunti dalle elaborazioni precedenti non sostino tutti contemporaneamente nel posteggio ma accedano all’area in diversi orari. Il numero trovato è stato pertanto dimezzato, ipotizzando che i turisti suddividano le loro visite in due momenti distinti della giornata. Così facendo si ottiene che il valore da valutare fa riferimento a circa 100 automobili e 7 pullman turistici.

Ponendo quindi questi valori sulla scala da 0 a 100, in cui il valore 100 (situazione ottimale) corrisponde ad un traffico nullo nella zona e il valore 60 (situazione sufficiente) corrisponde alla capienza del parcheggio pari a 50 automobili e 3 pullman, si ottiene un punteggio pari a 20 per le automobili e 10 per i pullman, con un valore medio pari a 15. Tale valore fa riferimento ad una situazione di qualità ambientale insufficiente per la componente traffico.

Per quanto riguarda tale componente, sono necessari interventi in quanto attualmente si è molto lontani da una situazione di sostenibilità. Si auspica pertanto un programma di monitoraggio per la gestione dei flussi di traffico in funzione della capienza del parcheggio di attestamento.

- INDICE DI QUALITA’ AMBIENTALE

Le elaborazioni svolte ai paragrafi precedenti permettono di giungere all’indice complessivo di qualità ambientale del sistema oggetto di indagine. Il valore finale dell’indice è riportato in Tab. 8.

Tabella 8 Indice di qualità ambientale del sistema

| Indice qualità ambientale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indici parziali | Valore | Indice totale |
| Aria | 36,8 | 42,26 |
| Acqua | 67 |  |
| Suolo | 49,93 |  |
| Paesaggio e ecosistemi | 67,74 |  |
| Rifiuti | 17,1 |  |
| Traffico | 15 |  |

L’indice risulta pari a 42,26, che corrisponde ad una situazione di qualità ambientale complessiva appena sufficiente.

Il grafico radar di Fig. 8 consente di rappresentare in maniera sintetica la valutazione sviluppata. Come si può notare, il grafico riporta le diverse classi di qualità ambientale individuate (insufficiente, scarso, appena sufficiente, buono e ottimo) e la situazione relativa alla qualità ambientale del parco.

Il grafico permette di approfondire la valutazione al livello delle varie componenti ambientali e di mettere in evidenza le criticità e le potenzialità più rilevanti del sistema considerato.

Per quanto riguarda le principali criticità, queste fanno riferimento alle componenti Rifiuti e Traffico. Così come si vede dalla Fig. 8, l’indice di qualità di tali elementi risulta essere nella classe “Insufficiente”.

Relativamente alle maggiori potenzialità dell’area, le componenti con una di qualità ambientale più elevata sono l’Acqua e il Paesaggio (collocate nella classe “Buono”).

Figura 8  Grafico radar relativo all’indice di qualità ambientale del Parco.

- PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

La valutazione effettuata ha messo in luce alcune gravi criticità relative al sistema ambientale del Parco del Vesuvio, che occorre cercare di correggere e tenere sotto controllo.

A questo scopo è necessario adottare una procedura di monitoraggio. Il monitoraggio è l’attività di raccolta e di trattamento delle informazioni riguardanti il sistema complessivo ritenute utili per testarne la conformità a determinati obiettivi ambientali che si intende raggiungere.

Il programma di monitoraggio proposto è riportato in Tab.8.

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti, l’indicatore proposto per il monitoraggio fa riferimento al controllo della minimizzazione dei rifiuti prodotti attraverso la valutazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai vari comuni nel parco. Tale percentuale dovrà aumentare dai valori attuali al fine di tentare di raggiungere i valori stabiliti dal D. Lgs. 152/06. Occorre ricordare che, in considerazione dell’elevata criticità del sistema di partenza, gli obiettivi da raggiungere sono inferiori ai limiti normativi.

Per quanto riguarda il traffico, il programma di monitoraggio ipotizzato prevede un controllo dei flussi di traffico per l’acceso all’area del cono. Tale controllo dovrà essere finalizzato in un primo momento alla diminuzione dei veicoli che accedono alla zona del cono. In un secondo momento, è auspicabile che prendano avvio interventi per la creazione di una mobilità alternativa per l’accesso al cratere (sistema di navette, funicolare, ecc.); risulta quindi verosimile ipotizzare il rispetto della capienza massima del posteggio esistente.

Si riporta in tabella il suddetto programma di monitoraggio proposto.

Tabella 9 Programma di monitoraggio proposto

| Programma di monitoraggio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componenti ambientali | Obiettivo | Indicatore | Unità di misura | Target |  |  |
|  |  |  |  | 2 anni | 5 anni | 10 anni |
| Rifiuti | Minimizzazione dei rifiuti destinati a discarica | Raccolta Differenziata | % | 20 | 45 | 65 |
| Traffico | Minimizzazione flussi di traffico nell’area | Numero autoveicoli che accede al cono contemporaneamente | n. | 90 | 75 | 50 |
|  |  | Numero pullman privati che accede al cono contemporaneamente | n. | 6 | 5 | 3 |

- CONCLUSIONI

Il presente studio ha avuto come obiettivo la valutazione della qualità ambientale del sistema del Parco Nazionale del Vesuvio.

Le analisi svolte, attraverso l’elaborazione di un sistema di indicatori e indici ambientali rappresentati attraverso grafici radar, hanno messo in luce la tolleranza delle diverse componenti ambientali alle pressioni antropiche, con particolare riferimento agli impatti prodotti dal settore turistico.

Dal punto di vista metodologico, l’elaborazione di un indice di qualità ambientale e la sua rappresentazione attraverso il grafico radar hanno dato buoni risultati. Il grafico, infatti, permette di comprendere rapidamente il ruolo delle singole componenti ambientali nella definizione della qualità del parco e permette di giungere ad una visione complessiva della situazione ambientale del sistema.

E’ chiaro, in ogni caso, come nello sviluppo del lavoro sia stato necessario procedere ad alcune semplificazioni, soprattutto in riferimento alla disponibilità dei dati di base per la valutazione degli indicatori.

Le criticità principali del lavoro si sono dovute affrontare nella fase di reperimento dei dati, poiché per alcune tematiche le fonti sono risultate essere datate e non aggiornate oppure addirittura inesistenti, laddove ad esempio non è presente nessun programma di controllo e monitoraggio; in questi casi si è proceduto con la formulazione di ipotesi, alle quali si è cercato di conferire il massimo grado possibile di aderenza alla realtà.

Dalla valutazione è emerso che l’area protetta presenta un forte grado di antropizzazione dovuto in particolare alla facile accessibilità, all’elevata densità edilizia, alla fruizione turistica di massa, consumo del “bene parco” eccessivo e non sufficientemente indirizzato verso la completa sostenibilità.

Nello specifico, si è visto come le criticità più rilevanti fanno riferimento alle tematiche legate alla gestione dei rifiuti e dei flussi di traffico nell’area.

Al fine di tenere sotto controllo tali problematiche, è stato proposto un programma di monitoraggio strutturato su indicatori specifici e tempistiche operative.

Occorre sottolineare che, a fronte della valutazione effettuata, il programma di monitoraggio definito ha come obiettivo primario supportare le scelte di pianificazione, al fine di garantire il mantenimento di un equilibrio del sistema ambientale.

- BIBLIOGRAFIA

ARPA Piemonte (2002), Sostenibilità ambientale dello sviluppo. Tecniche e procedure di valutazione di impatto ambientale, Arpa Piemonte, Torino.

ARPA (2005), Strategie e indicatori per il turismo sostenibile Rivista, N.1.

ANALISTI AMBIENTALI (2003), “Valutazione Ambientale Strategica”, in Rivista di Valutazione Ambientale, n.3, 2003.

MICHELANGELI G., SAMPAOLESI S., SATTA A. (2006), Capacità di carico turistica della città di Saranda, Azioni per la sostenibilità del turismo nell’ Adriatico.

BOTTERO M., MONDINI G., VALLE M. (2002), “La costruzione degli indici di performance nella valutazione della compatibilità ambientale di piani e programmi”, in La valutazione degli investimenti territoriali, XXXII workshop, Ce.S.E.T., 11 ottobre 2002, IUAV, Venezia.

BRESSO M., GAMBA G., ZEPPETELLA A. (1992), Valutazione ambientale e processi decisionali, La Nuova Italia Scientifica.

BRESSO M. (1997), Per un’economia ecologica, Jaka Book, Milano.

BRUSCHI S., GISOTTI G. (1990), Valutare l'ambiente: guida agli studi di impatto ambientale, La Nuova Italia Scientifica.

BRUNETTA G., PEANO A. (a cura di) (2003), Valutazione Ambientale Strategica, Edizioni il Sole 24 ore, Milano 2003.

COLOMBO A.G., MALCEVSCHI S. (1999), Indicatori per la valutazione d’impatto ambientale, Franco Angeli, Milano.

COSTA P., J. VAN DER BORG (1988), “Un modello lineare per la programmazione del turismo. Sulla capacità massima di accoglienza turistica del centro Storico di Venezia” in COSES informazioni, vol. 32/33.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO (2005), Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO (2005), Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili del Parco Nazionale del Vesuvio, Studio di settore agricolo e zootecnico.

FUSCO GIRARD L., NIJKAMP P. (1997), Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio, Franco Angeli, Milano.

FUSCO GIRARD L., NIJKAMP P. (2005), Energia, bellezza e partecipazione: le sfide della sostenibilità, Franco Angeli, Milano.

GIOVANELLI F., DI BELLA I., Coizet R. (2000), La natura nel conto, Edizioni Ambiente, Milano.

JESINGHAUS J. (1999), Functions of indicators and indices (http://esl.jrc.it/envind/idm_e_.htm)

LEGAMBIENTE, MINISTERO DELL’ AMBIENTE (a cura di ) (2005), Edizione Comuni Ricicloni.

MONDINI G. (2008), “Il progetto di sostenibilità”, in Lombardi P. (a cura di), 2008, Riuso edilizio e rigenerazione urbana. Innovazione e partecipazione, Celid, Torino.

MULLNER Antje, LINSENMAIR K. Eduard, WIKELSKI Martin (2004), “Exposure to ecotourism reduces survival and affects stress response in hoatzin chicks (Opisthocomus hoazin)”, in  Biological Conservation, 118, 549–558.

PEARCE D. W., TURNER R. K. (1991), Economia delle risorse naturali e dell’ambiente, Il Mulino, Bologna.

PROVINCIA DI NAPOLI (2004), Rapporto Stato Ambiente della Provincia di Napoli.

REGIONE CAMPANIA (2006), Piano Operativo Strategico del Piano Parco del Vesuvio.

ROMEROA L. M. , WIKELSKI Martin (2002), “Exposure to tourism reduces stress-induced corticosterone levels in Galapagos marine iguanas”, in Biological Conservation, 108, 371–374.

TOURING CLUB ITALIANO (2005), Sviluppo sostenibile e competitività del settore turistico, I libri Bianchi del Touring Club Italiano.

UNEP (1997), Guide to Good Practice in Tourism Carrying Capacity Assessment, Priority Actions Programme Mediterranean Action Plan.

UNEP (2003), Guidelines for Carrying Capacity Assessment for Tourism in Mediterranean Coastal Areas, Priority Actions Programme Mediterranean Action Plan.

UNIVERSITY OF THE AEGEAN, Department of Environmental Studies (2002),  Defining, measuring and evaluating Carrying Capacity in European Tourism Destinations.

VERDESCA D, BUTTA R., PARIGI M. (s.d.), “Metodologica per la valutazione ambientale strategica del PTC della Provincia di Livorno”, in XV Convegno Centro VIA Italia “La valutazione ambientale in Italia: gli indicatori”.

ABSTRACT

The international political Agenda focusing more and more on the achievement of a strategy shooting for the increase of the sustainability in the current model of economic and social development. There is infact a new awareness that environmental resources are not limitless and it is impossible to overuse them without the risk of degradation and exhaustion. For this reason,  it is necessary to take into account the concept of sustainable development. In this contest, a very useful tool for the analysis and the evaluation of the territorial transformations is given by environmental indicators and indexes.

Particularly, this paper describes the calculation of the Environmental Sustainability Index in the National Park of Vesuvio. The work gives detailed descriptions of the set of selected indicators, the sources used for the search and selection of the data, the procedure established for the aggregation of the single indicators and the method used for the representation of the final index.

In the end, the research aims to develop some considerations about the sustainability of National Park of Vesuvio, with particular attention to the tolerance of environmental resources and the tourism impacts.