XXIX CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

l’analytic network process (Anp) come strumento di valutazione ambientale: il caso del grattacielo della regione piemonte a torino

Valentina FERRETTI1, Giulio MONDINI1

1 Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129, Torino

SOMMARIO

Le decisioni relative allo sviluppo, alla trasformazione e alla gestione del sistema territoriale e urbano sono, per loro natura intrinseca, caratterizzate da un profilo multidimensionale degli obiettivi, spesso tra loro conflittuali e sempre più indissolubilmente influenzati gli uni dagli altri, e dunque costituiscono un problema decisionale complesso. Un aiuto efficace allo studio di tali questioni viene offerto dalla famiglia delle analisi multicriteria, tra le quali è recentemente emersa l’innovativa metodologia di supporto alla decisione denominata Analytic Network Process (ANP). A fianco infatti delle già numerose applicazioni in campo sociale, politico, economico e tecnologico si sta ora assistendo ad un crescente interesse nei confronti di tale innovativa metodologia da parte delle discipline di valutazione ambientale, più di altre sensibili alla risonanza di tale strumento con gli obiettivi della teoria sulla sostenibilità dello sviluppo. Proprio in questa ultima direzione si delinea il contributo del presente paper che, oltre a descrivere metodologia e potenzialità dell’ANP come strumento in grado di fornire un approccio integrato al tema delle valutazioni di sostenibilità, ne propone un’applicazione pratica al caso studio rappresentato dall’individuazione della migliore soluzione per la sede degli uffici dell’ente Regione Piemonte a Torino.

- INTRODUZIONE

La società moderna costituisce un sistema complesso in cui le trasformazioni dell’ambiente urbano sono caratterizzate da una crescente interdipendenza delle parti. Tale interdipendenza porta alla necessità di affrontare simultaneamente la moltitudine di problematiche esistenti, le quali, siano esse sociali, economiche o politiche, non risultano comprensibili se estrapolate dal tutto, né interpretabili ognuna per conto proprio: un approccio settoriale non è quindi in grado di spiegare l’insieme. Lo spazio stesso entro cui tali problemi si sviluppano non è un’entità statica bensì dinamica. In tale contesto le analisi multicriteria costituiscono uno strumento in grado di migliorare la razionalità procedurale alla base di problemi decisionali complessi garantendo un approccio integrato, multidisciplinare e trasparente all’intero processo valutativo. L’ANP in particolare, grazie al suo approccio dinamico capace di gestire sistematicamente tutti i tipi di dipendenza senza la necessità di specificare dei livelli, risulta essere tra i più promettenti strumenti a disposizione nel campo delle decisioni strategiche in quanto tecnica capace di cogliere e riflettere adeguatamente non solo il profilo multidimensionale del problema di scelta ma anche la complessità intrinseca ai problemi reali.

Ragionando in termini di sostenibilità delle trasformazioni territoriali, occorre quindi considerare le molteplici dimensioni coinvolte nell’analisi: dall’efficienza economica, all’equità sociale fino all’integrità dell’ecosistema (Fusco Girard e Nijkamp, 1997). Affinché lo sviluppo e la pianificazione della realtà urbana risultino sostenibili è necessario conciliare crescita ed equità nel contesto della stabilità intergenerazionale delle risorse, considerando lo sviluppo come il conseguimento, nel breve e nel lungo periodo, di obiettivi interconnessi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale (Gisotti, 2007).

Le analisi multicriteria (Roubens, 1981; Nijkamp et al., 1990; Roscelli, 2005; Bresso et al., 1992) rappresentano lo strumento a supporto di questo approccio integrato, capace di inserire i punti di vista dei diversi soggetti coinvolti nei processi di sviluppo e di migliorare la razionalità procedurale nell’ambito di valutazioni e decisioni relative a sistemi complessi; tali analisi quindi svolgono un ruolo di fondamentale importanza nel percorso verso la sostenibilità.

Proprio sul piano di interfaccia tra teoria della sostenibilità, da un lato, e realtà dell’ambiente decisionale, dall’altro, un valido aiuto è fornito proprio dalla tecnica dell’Analytic Network Process (ANP).

- L’ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP)

L’Analytic Network Process è una tecnica multicriteria di supporto alla decisione ideata da T. L. Saaty (Saaty and Vargas, 2006) come implementazione della più conosciuta Analisi di Gerarchia (Analytic Hierarchy Process – AHP) (Saaty, 1980) al fine di superare la struttura lineare dei tradizionali metodi di valutazione, rivelatasi peraltro incapace di riflettere la complessità dei problemi reali, ed abbracciare una strutturazione più dinamica e meglio rispecchiante le complesse interazioni che nella realtà riguardano le diverse componenti di un sistema.

Il passaggio a tale struttura rappresenta lo scarto evolutivo che ha portato dall’AHP all’ANP e si traduce in un modello a rete o a “network”, da cui deriva appunto la denominazione Analytic Network Process.

Nell’ANP ogni problema decisionale viene dunque strutturato come un network di elementi organizzati in gruppi secondo molteplici rapporti di influenza. Tale configurazione permette di giungere ad una struttura in grado di incorporare relazioni di interdipendenza e retroazioni, sia all’interno di ciascun gruppo di elementi sia tra i vari gruppi di elementi. Considerando l’esistenza di retroazioni, infatti, non solo le alternative possono dipendere dai criteri, come in una gerarchia, ma soprattutto i criteri medesimi possono dipendere dalle alternative e dagli altri criteri considerati. L’ANP, grazie al suo approccio dinamico e alla capacità di modellizzare le varie relazioni esistenti tra le componenti di un problema, si configura come strumento particolarmente efficace nella valutazione dei sistemi complessi (Agarwal et al., 2005; Neuapane e Piantanakulchai, 2006; Cheng e Li., 2007)

Lo sviluppo e l’applicazione di un modello ANP prevedono diversi step fondamentali, i quali verranno illustrati nei successivi sottoparagrafi.

  - Strutturazione del problema e costruzione del modello decisionale

La struttura a network alla base di un modello ANP è definibile come un insieme di componenti (o “cluster”) e di elementi (o “nodi”), legati tra loro da una rete di relazioni. Le interazioni possono avvenire sia tra elementi appartenenti a cluster diversi (dipendenza esterna), sia tra elementi appartenenti allo stesso cluster (dipendenza interna o “loop”). Inoltre, questo tipo di relazioni rende possibile l’esistenza di meccanismi di retroazione (o “feedback”) tra gli elementi della rete (Bottero et al, 2007b).

Una volta definito l’obiettivo principale, ovvero quello a cui la costruzione e l’applicazione del modello ANP devono tendere, è necessario scomporre il problema decisionale in gruppi (“clusters” o componenti) di elementi e alternative o opzioni tra cui scegliere. A questo punto, per proseguire nella costruzione del modello ANP, è importante specificare che, a seconda dei casi, esistono due diverse tipologie di modelli: la struttura “semplice” e la struttura “complessa”. La struttura “semplice” (figura 1) consiste in una rete di relazioni che si sviluppano tra clusters ed all’interno degli stessi clusters, con ogni cluster costituito da un certo numero di elementi specifici e con un cluster riservato alle alternative di scelta.

La struttura “complessa” (figura 2), invece, presuppone l’esistenza di una gerarchia di controllo che dà origine a sottoreti, organizzate ognuna secondo la struttura “semplice”, in cui sono contenuti i gruppi, gli elementi e le alternative.

Figura 1 Esempio di struttura “a rete singola” con cluster ed elementi

Rischi

Modello

Benefici

Costi

Opportunità

Goal

Figura 2  Struttura a rete complessa con gerarchia di controllo secondo il modello BOCR

Il caso più comune di modello complesso con gerarchie di controllo è il cosiddetto modello BOCR (Benefici – Opportunità – Costi – Rischi). La molteplicità dei fattori che caratterizzano l’analisi può infatti essere semplificata dal momento che ogni problema decisionale è contraddistinto allo stesso tempo da aspetti favorevoli ed aspetti sfavorevoli. Alcuni di questi sono fattori certi, altri sono meno certi e sono caratterizzati dal possedere una certa probabilità di materializzarsi. Gli aspetti favorevoli certi possono essere considerati come “benefici” mentre quelli negativi come “costi”. Anche gli aspetti incerti propri di ogni decisione possono assumere una connotazione positiva e diventare quindi “opportunità”, oppure una negativa e trasformarsi in “rischi” (Lombardi et al, 2007a). Ognuno di questi fattori genera una sottorete separata, costituita da criteri e network di influenze, e ciascuna delle sottoreti produce una graduatoria delle alternative che verrà poi sintetizzata ed integrata con quella delle altre sottoreti al fine di produrre un risultato globale e giungere dunque ad una graduatoria finale delle alternative.

Una volta strutturato il problema decisionale in clusters di elementi secondo lo schema più opportuno, è necessario collegare ciascun cluster o componente con tutti quegli elementi con cui si ritiene possa avere una qualche interrelazione. La definizione di questi collegamenti è un’operazione molto importante e significativa ai fini dell’esito del processo di valutazione. Infatti, l’impostazione dei confronti a coppie, mediante i quali poter poi esprimere il proprio giudizio di preferenza, dipende solo ed esclusivamente da come sono stati definiti i collegamenti tra i vari elementi costituenti la rete.

  - Compilazione delle matrici di confronto a coppie

Dopo aver terminato la costruzione del modello si può procedere alla valutazione mediante il metodo dei confronti a coppie, come accade nell’AHP, (Saaty, 1980; Saaty, 2000; Saaty and Vargas, 2006).

In questo caso, però, il procedimento di confronto segue un andamento a “rete” in cui, imponendo a rotazione ogni elemento della rete come “genitore”, si esprime un giudizio di preferenza mediante la realizzazione di molteplici confronti a coppie tra tutti gli elementi ad esso precedentemente collegati (“figli”) (Lombardi et al., 2007b).

E’ importante mettere in evidenza che esistono due livelli secondo i quali sviluppare i confronti: il livello di confronto tra i cluster e il livello di confronto tra i nodi.

Durante lo svolgimento dei vari confronti a coppie si stabilisce una relazione binaria di preferenza tra due elementi confrontati rispetto al nodo genitore. Le domande da porsi in tale confronto sono del tipo: “Dato un nodo genitore e due elementi da confrontare, quale dei due elementi influenza di più il nodo genitore?”. I giudizi numerici stabili sono tratti da una scala numerica a 9 punti, denominata “scala fondamentale di Saaty” (Tab.1)

Tabella 1La scala fondamentale di Saaty

| Intensità | Definizione | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Importanza uguale | Due attività contribuiscono in maniera uguale all’obiettivo |
| 3 | Moderata importanza | Esperienza e giudizio a favore di una |
| 5 | Importanza forte | Esperienza e giudizio a favore di una |
| 7 | Importanza molto forte | Predominanza dimostrata |
| 9 | Estrema importanza | L’evidenza a favore di una è massima |
| 2,4,6,8 | Valori intermedi | Compromessi tra due giudizi adiacenti |

I valori numerici stabiliti di volta in volta costituiscono delle matrici quadrate di confronto a coppie degli elementi che vengono determinate ad ogni livello della rete (Fig. 3).

|  | 1 | 2 | 3 | … | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | giudizi valori reciproci 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |  |
| … |  |  |  | 1 |  |
| n |  |  |  |  | 1 |

Figura 3 Matrice di confronto a coppie

Una volta compilate le varie matrici di confronto a coppie, è possibile determinare per ognuna la priorità dei rispettivi componenti. Questa operazione viene effettuata attraverso l’estrazione, da ogni matrice, del principale autovettore che rappresenta in termini numerici la sintesi dei giudizi di preferenza espressi (Saaty, 1980).

  - Formazione delle supermatrici

Ciò che consente all’ANP di incorporare e gestire dipendenze e feed- back è proprio l’approccio della supermatrice.

L’integrazione dei risultati derivanti dal confronto a coppie avviene infatti tramite la progressiva formazione di tre supermatrici:

- supermatrice iniziale o non pesata;

- supermatrice pesata;

- supermatrice limite.

La supermatrice iniziale o non pesata è quella composta dai vettori priorità (w) ottenuti dal confronto a coppie secondo la stessa metodologia dell’AHP. La forma generica della supermatrice è descritta nella figura 4 dove:

- N è il numero dei clusters;

- n è il numero degli elementi all’interno del cluster N- esimo;

- CN rappresenta il cluster N- esimo;

- eNn è l’elemento n- esimo all’interno del cluster N- esimo,

- Wij rappresenta un blocco della supermatrice che contiene i vettori priorità (w) dell’influenza degli elementi del cluster i- esimo rispetto al cluster j- esimo.

|  |  | C1 |  |  |  | C2 |  |  |  | … | CN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | e11 | e12 | … | e1n1 | e21 | e22 | … | e2n2 |  | eN1 | eN2 | … | eNnN |
| C1 | e11 | W11 |  |  |  | W12 |  |  |  | … | W1N |  |  |  |
|  | e12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e1n1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | e21 | W21 |  |  |  | W22 |  |  |  | … | W2N |  |  |  |
|  | e22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e2n2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  | … |  |  |  | … | … |  |  |  |
| CN | eN1 | WN1 |  |  |  | WN2 |  |  |  | … | WNN |  |  |  |
|  | eN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | eNnN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 4  Supermatrice iniziale

Tale supermatrice rappresenta il flusso d’influenza che collega un cluster di elementi a sé stesso oppure un cluster di elementi ed un altro cluster.

Ciascuna colonna all’interno di un blocco Wij della supermatrice è costituita dall’autovettore principale della corrispondente matrice di confronto a coppie. Tale autovetture rappresenta l’influenza degli elementi nell’i-esimo componente del network su di un elemento nel j-esimo componente. Se il cluster i-esimo non esercita alcuna influenza sul cluster j-esimo allora la matrice Wij è costituita solo da 0.

I valori riportati all’interno della supermatrice iniziale non tengono conto dei diversi pesi attribuiti ai cluster; per questo motivo è necessario costruire una seconda matrice (la “supermatrice pesata”) ottenuta moltiplicando i valori della supermatrice iniziale per la matrice ottenuta al livello del confronto tra i cluster. Come risultato del confronto a coppie si ottengono infatti anche dei vettori priorità dei clusters in riferimento all’obiettivo generale del modello decisionale. Tali vettori rappresentano l’influenza dei componenti che si trovano a sinistra della supermatrice iniziale su ciascun componente che si trova invece nella riga in alto della stessa supermatrice, come illustrato in figura 5. La funzione di tali vettori è quella di pesare i blocchi di matrici in ciascuna colonna della supermatrice iniziale. La supermatrice pesata risulta essere di tipo stocastico e ciò significa che la somma dei valori contenuti in ciascuna colonna conduce all’unità.

Una volta ottenuta la matrice stocastica, è possibile lavorare ancora su di essa al fine di ottenere le priorità globali desiderate. Moltiplicando infatti la supermatrice pesata per sé stessa un numero di volte tendente a infinito, come nell’equazione 1, si ottiene la cosiddetta “supermatrice limite” ovvero quella supermatrice le cui colonne contengono il vettore delle priorità degli elementi dell’analisi.

1)

  - Aggregazione dei risultati e analisi di sensitività

Mentre nel caso della rete semplice la graduatoria di priorità delle alternative è ottenuta direttamente dalla supermatrice limite, nel caso della rete complessa occorre procedere ad un’ulteriore aggregazione dei risultati. Nei modelli strutturati secondo lo schema BOCR, si ottengono infatti quattro serie di pesi per le alternative, una per i benefici, una per i costi, una per le opportunità e una per i rischi.

Per l’aggregazione e la sintesi finale delle priorità di ciascuna alternativa sono disponibili diverse formule, tra cui le più utilizzate sono riportate nella Tab. 2 (Saaty, 2003). In termini operativi, le formule proposte indicano le modalità con le quali combinare i vettori priorità risultanti dalle varie sottoreti del modello al fine di giungere al vettore di priorità finale. E’ opportuno sottolineare che il primo posto nella graduatoria relativa alle sottoreti Benefici ed Opportunità significa che l’alternativa comporta maggiori benefici o opportunità ed è quindi la preferibile mentre il primo posto nella graduatoria relativa alle sottoreti Costi e Rischi significa che l’alternativa comporta maggiori costi o rischi ed è quindi la meno preferibile.

Tabella 2 Principali formule aggregative

| Formula | Equazione |
| --- | --- |
| Formula additiva (reciproca) | B + O + 1/C + 1/R |
| Formula additiva (negativa) | B + O – C – R |
| Formula moltiplicativa | B * O * 1/C * 1/R |

Una volta ottenuti i risultati finali del modello è ancora opportuno sviluppare un’analisi di sensitività. In termini generali l’analisi di sensitività costituisce una fase molto importante per l’uso effettivo di qualsiasi modello decisionale. Scopo fondamentale dell’analisi di sensitività è quello di verificare la stabilità della graduatoria di preferibilità finale al variare dei pesi assegnati ai criteri di controllo e dunque valutare la robustezza del modello decisionale.

In particolare, per quanto riguarda l’ANP, l’analisi di sensitività consente di considerare di volta in volta come variabile indipendente un criterio di controllo e di osservare quindi come cambia la graduatoria finale delle alternative al variare del peso attribuito al criterio (Saaty, 2003). Nel caso del modello BOCR dunque vengono posti come variabile indipendente i Benefici, oppure i Costi, oppure le Opportunità oppure i Rischi al fine di studiare e analizzare criticamente le variazioni nella graduatoria relativa alle alternative. Sempre all’interno del modello BOCR è possibile combinare variabili indipendenti con variabili dipendenti e studiare come varia la graduatoria finale per diverse combinazioni di B, O, C e R.

L’analisi di sensitività è dunque uno strumento molto importante in quanto è in grado di fornire al decisore indicazioni precise su quanto significativi debbano essere i cambiamenti per poter esercitare un impatto ovvero destabilizzare il risultato della decisione.

- APPLICAZIONE DELL’ANP AL CASO STUDIO: L’INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE SOLUZIONE PER LA SEDE DEGLI UFFICI DELLA REGIONE PIEMONTE A TORINO

L’applicazione presentata è finalizzata all’illustrazione delle potenzialità insite nell’innovativa metodologia di analisi multicriteria a network. Alla luce di tale finalità è apparso particolarmente interessante e idoneo all’applicazione il caso relativo alla trasformazione territoriale indotta dalla ricerca della migliore soluzione per la sede degli uffici dell’ente Regione Piemonte a Torino.

Tale problema di scelta, con l’annesso intervento di trasformazione e riqualificazione urbanistica, rappresenta un problema decisionale complesso, dove gli elementi da considerare contemporaneamente non sono solo di tipo urbanistico, ma anche sociale, economico, ambientale, logistico ed energetico e dove quindi diventa necessario uno strumento che affronti tale multidimensionalità in maniera integrata e capace di riflettere le complesse interdipendenze esistenti tra le diverse dimensioni della trasformazione.

Scopo fondamentale dell’applicazione è dunque l’illustrazione di come un problema decisionale complesso possa essere rappresentato ed analizzato e, conseguentemente, la valutazione delle diverse ipotesi di intervento sull’area, con specifico riferimento alla sostenibilità della trasformazione (Bresso et al., 1992; Fusco Girard e Nijkamp, 2005).

  - L’ambito di analisi

L’area di intervento comprende il Comprensorio 2- Regione Piemonte, le aree ex Fiat Avio e le alcune aree di proprietà della Società Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I., in prossimità del Lingotto, nella città di Torino (figura 6).

In particolare, l’area ex Fiat Avio confina ad ovest con aree di proprietà di R.F.I. (su parte delle quali insiste la struttura olimpica Oval) ed a nord con aree appartenenti al Piano Particolareggiato del Lingotto.

Il Comune di Torino ha dunque prospettato l’opportunità, al fine di perseguire un miglior assetto urbanistico e funzionale del settore urbano interessato, che il progetto di trasformazione interessasse oltre alle aree ex Fiat Avio anche parte delle aree di proprietà R.F.I.; la Regione Piemonte, condividendo tale esigenza, ha definito di concerto con il Comune di Torino, una più ampia zona di riqualificazione del tessuto urbano, ampliando l’area di trasformazione urbanistica anche alle suddette aree di proprietà di R.F.I. e ampliando così il perimetro della Zona di Trasformazione Urbana (figura 5).

Via Nizza

Lingotto

Oval

Figura 5 L’ambito di intervento

L’area di trasformazione misura complessivamente circa mq. 317.000, di cui 193.000 mq circa di proprietà della Regione Piemonte e 124.000 mq circa di proprietà R.F.I.

Il nuovo palazzo della Regione Piemonte si inserisce dunque nelle previsioni del progetto urbanistico della Zona Urbana di Trasformazione delle aree Ex- Fiat Avio e RFI e si configura come edificio simbolico di forte rappresentatività, caratterizzato da un approccio eco- sostenibile, dunque da scelte tecnologiche di alto profilo, volte a ridurre il consumo energetico da fonti non rinnovabili e, di conseguenza, le emissioni di sostanze inquinanti.

Il masterplan prevede inoltre l’incremento insediativo attraverso la realizzazione di nuove residenze e di attività terziarie/ commerciali, anche al fine di migliorare la qualità della vita nell’intero settore urbano attraverso un recupero delle aree industriali dismesse.

Complessivamente quindi la progettazione dell’area valorizza le sinergie con il Centro Lingotto Fiere e con il sistema delle infrastrutture (nuova stazione Lingotto, linea metropolitana, potenziamento del sistema della viabilità), determina una forte capacità di attrazione e comporta uno sviluppo socio-economico con ricadute sull’area vasta.

  - Definizione del modello ANP

Data l’elevata complessità del problema decisionale, il modello apparso più idoneo allo sviluppo dell’Analytic Network Process è stato quello basato sulla struttura complessa. Il problema decisionale è stato scomposto in 7 cluster (alternative, aspetti ambientali, aspetti economici, aspetti energetici, aspetti logistici, aspetti sociali e aspetti urbanistici) organizzati secondo le sottoreti BOCR (Benefici, Opportunità, Costi, Rischi).

I benefici e i costi sono stati identificati con gli aspetti certi, rispettivamente positivi e negativi, relativi alla trasformazione e valutati al presente guardando ad un futuro di medio lungo termine sul quale sono state sviluppate previsioni abbastanza dettagliate. Le opportunità ed i rischi sono stati invece considerati come aspetti meno certi, rispettivamente positivi e negativi, valutati a trasformazione già avvenuta e guardando ad un futuro più lontano ancora, sul quale è pertanto più difficile fare delle previsioni.

L’obiettivo generale dell’analisi risulta essere l’individuazione della migliore soluzione per la sede degli uffici dell’ente Regione Piemonte a Torino.

Di seguito (tabella 4) viene riportato il network decisionale sviluppato secondo il modello BOCR. Come si vede, la rete risulta composta da quattro sottoreti caratterizzate dalla presenza di differenti cluster e elementi, oltre che dall’esistenza del cluster comune delle alternative di scelta.

Le alternative su cui si è deciso di incentrare l’analisi sono due, l’alternativa “inerziale” e l’alternativa “grattacielo”. Si tratta in entrambi i casi di due opzioni progettuali riferite al futuro: la prima alternativa è definita inerziale in quanto rappresenta l’evolversi della situazione attuale in assenza del grattacielo di Fuksas ed è dunque caratterizzata da tempistiche più lente ed incerte mentre la seconda è incentrata sulla realizzazione del grattacielo, elemento catalizzatore di nuove trasformazioni e innovativo simbolo urbano. Le principali caratteristiche delle due alternative sono schematizzate nella tabella 3.

Tabella 3 Le alternative considerate

|  | Alternativa “inerziale” | Alternativa “grattacielo” |
| --- | --- | --- |
| Sedi attuali | Mantenimento degli uffici della Regione Piemonte nelle attuali sedi separate e decentrate. Per tali sedi sono previste operazioni di manutenzione ordinaria. | Trasferimento degli uffici della Regione Piemonte nell’unica sede rappresentata dal grattacielo di Fuksas. Sono previste operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sedi attuali che andranno riutilizzate per altri fini. |
| Area grattacielo | Il grattacielo non viene realizzato e la cubatura così recuperata viene ridistribuita tra le destinazioni a verde e a servizi. | Viene realizzata la torre ecocompatibile di Fuksas (figura 6) come nuova sede della Regione Piemonte a Torino. |
| Area Masteplan | Le aree destinate a servizi, a residenze e al commercio vengono potenziate in termini di cubatura. | Nell’area verranno insediati nuovi servizi, residenze e destinazioni commerciali, con una cubatura inferiore rispetto all’alternativa “inerziale”. |

Figura 6 Il nuovo palazzo per uffici della Regione Piemonte

Tabella 4 Clusters ed elementi nel network decisionale

| BOCR | CLUSTER | ELEMENTI |
| --- | --- | --- |
| BENEFICI | A. Economici A. Energetici | Nuovi usi insediabili nelle aree liberate Valorizzazione immobiliare dell’area vasta Ottimizzazione dei consumi Utilizzo di fonti di energia rinnovabili |
|  | A. Logistici | Efficacia ed efficienza Miglioramento delle interconnessioni |
|  | A. Sociali | Servizi fruibili dal luogo di lavoro |
|  |  | Grado di confortevolezza del luogo di lavoro |
|  | A. Urbanistici | Rivitalizzazione/ riqualificazione urbana |
|  |  | Sinergia con le trasformazioni in atto |
| COSTI | A. Ambientali | Disturbi legati alla fase di cantiere (rumore, vibrazioni, emissioni) Emissioni da spostamenti Impatto paesaggistico |
|  | A. Economici | Costi di realizzazione/ manutenzione |
|  | A. Energetici | Costi per il trasferimento Tempi di realizzazione Costi per gli spostamenti di persone e materiali Consumo di risorse/ materie prime |
|  | A. Logistici | Centralità della sede rispetto al centro ed ai servizi |
|  | A. Sociali | Soggezioni alla viabilità locale in fase di cantiere Disagi durante la cantierizzazione Trasferimento dei dipendenti |
| OPPORTUNITA’ | A. Ambientali | Miglioramento della qualità del suolo attraverso la bonifica |
|  | A. Economici | Performance di lungo periodo e funzionalità Creazione di un polo attrattore per lo sviluppo dell’area Valorizzazione del contesto |
|  | A. Urbanistici | Creazione di nuovi simboli e landmark |
|  |  | Nuovo polo terziario |
| RISCHI | A. Ambientali | Gestione dei rifiuti |
|  |  | Interazioni con la rete idrica sotterranea Mortalità dell’avifauna |
|  |  | Nuovi flussi di traffico (cantiere ed esercizio) |
|  |  | Rischio di Incidente Rilevante in area urbanizzata |
|  | A. Economici | Elevati costi di gestione/ manutenzione |
|  | A. Logistici | Malfunzionamenti |
|  | A. Sociali A. Urbanistici | Mancata condivisione del progetto Dispersione delle altezze in ambito urbano Scarsa integrazione con il contesto urbano |

  - Sviluppo del modello ANP

Come già visto al paragrafo 2, lo sviluppo del modello coincide con la fase di confronto e valutazione che si articola secondo due livelli distinti: il confronto tra clusters e il confronto tra nodi.

Per l’applicazione a cui il presente paper fa riferimento, il confronto fra cluster, più generale e strategico, si è svolto nell’ambito di un focus group appositamente organizzato per discutere il problema con una serie di esperti nei diversi settori. Il confronto fra nodi, più specifico e dettagliato, si è svolto invece in un secondo momento ed in maniera individuale attraverso la compilazione delle relative matrici di confronto a coppie.

- 3.3.1 Confronto tra clusters

Per ragioni di semplicità espositiva verrà di seguito illustrato lo sviluppo del modello con riferimento alla sottorete delle opportunità, dal momento che si presenta meno articolata rispetto alle altre.

Come illustrato in tabella 4, tale sottorete individua opportunità ambientali, opportunità economiche ed opportunità urbanistiche. Le prime considerano gli effetti sull’ambiente dovuti principalmente alla bonifica dei suoli attualmente degradati e alla sostenibilità energetica delle scelte progettuali, gli aspetti economici consistono essenzialmente nella creazione di un polo attrattore con funzione di catalizzatore per lo sviluppo dell’area che risulta essere strettamente collegato alla valorizzazione del contesto mentre le opportunità urbanistiche riguardano il carattere simbolico e di forte rappresentatività del grattacielo e la creazione di un nuovo polo terziario.

Lo schema della sottorete opportunità è riportato in Fig. 7. Come si vede, il network è strutturato su differenti cluster collegati tra loro da vari rapporti di dipendenza e interazione.

Figura 7  Schema della sottorete relativa alle opportunità

Una volta stabilito il network decisionale, è necessario procedere al confronto a coppie al livello dei cluster.

Considerando l’obiettivo generale del modello come nodo genitore le domande a cui occorre rispondere per la compilazione delle matrici di confronto a coppie sonole seguenti:

Con riferimento all’individuazione della migliore soluzione per la sede degli uffici della Regione Piemonte, hanno più influenza:

- gli aspetti ambientali (miglioramento della qualità del suolo attraverso la bonifica, performance di lungo periodo e funzionalità) o gli aspetti economici (valorizzazione de contesto, creazione di un polo attrattore per lo sviluppo dell’area)?

| Ambientali | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Economici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- gli aspetti ambientali o gli aspetti urbanistici (creazione di nuovi simboli e landmark, nuovo polo terziario)?

| Ambientali | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Urbanistici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- gli aspetti economici o gli aspetti urbanistici?

| Economici | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Urbanistici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I risultati delle valutazioni espresse all’interno del focus group sono stati poi utilizzati per la compilazione delle matrici di confronto a coppie. In questo caso, ad esempio, i giudizi formulati hanno fornito i punteggi da inserire nelle colonne della matrice riportata nella Tab. 5.

Tabella 5  Matrice di confronto a coppie fra cluster (sottorete Opportunità)

|  | A. ambientali | A. economici | A. urbanistici |  | Priorità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ambientali | 1 | 4 | 1/4 |  | 0,223 |
| A. economici | 1/4 | 1 | 1/8 |  | 0,070 |
| A. urbanistici | 4 | 8 | 1 |  | 0,707 |

Una volta ottenute le priorità di tutti i cluster è possibile costruire la cosiddetta matrice peso dei clusters che risulta quindi essere formata dai vettori priorità estratti da ciascuna matrice quadrata di confronto a coppie a questo livello. La Tab. 6 riporta la matrice peso dei clusters per il caso in esame con evidenziato il vettore priorità illustrato nell’esempio precedente.

Tabella 6 Matrice peso dei cluster (sottorete Opportunità)

|  | Alternative | A. ambientali | A. economici | A. trasporti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternative | 0,000 | 1 | 0,188 | 1 |
| A. ambientali | 0,223 | 0 | 0,731 | 0 |
| A. economici | 0,070 | 0 | 0,081 | 0 |
| A. trasporti | 0,707 | 0 | 0 | 0 |

- 3.3.2  Confronto tra nodi

Dopo aver analizzato ogni sottorete del modello a livello dei cluster, occorre approfondire le valutazioni considerando i vari elementi, in relazione ai rapporti di influenza ed interdipendenza impostati nel network al livello dei nodi.

Sempre con riferimento alla sottorete opportunità, a titolo di esempio, viene di seguito illustrato un confronto tra nodi avente come nodo genitore l’alternativa “inerziale” e come nodi figli gli elementi del cluster degli aspetti ambientali ad esso collegati nel modello ipotizzato. Tale tipologia di confronto serve a valutare l’influenza dei vari elementi sulle alternative considerate e rappresenta quindi i cosiddetti feed-back resi possibili dalla metodologia ANP.

La domanda a cui si è dovuto rispondere è stata la seguente:

Con riferimento all’alternativa “inerziale”, che prevede il mantenimento delle attuali sedi separate e la realizzazione del masterplan senza il grattacielo, peserà di più il miglioramento della qualità del suolo (A)  o le performance di lungo periodo/ funzionalità (B)? Di quanto?

| A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella 7 Matrice di confronto a coppie tra nodi (sottorete Opportunità)

| Alt. “inerziale” | Miglioramento qualità del suolo | Performance di lungo periodo | Priorità |
| --- | --- | --- | --- |
| Miglioramento della qualità del suolo | 1 | 7 | 0,875 |
| Performance di lungo periodo | 1/7 | 1 | 0,125 |

- 3.3.3  Formazione delle supermatrici

Una volta terminata la fase di confronto e valutazione vengono costruite per ciascuna sottorete del modello 3 supermatrici (vedi paragrafo 2.3).

Le priorità locali degli elementi del network derivanti dai molteplici confronti a coppie sviluppati al livello dei nodi costituiscono la matrice iniziale. La Tab. 8 rappresenta la supermatrice iniziale per la sottorete opportunità. Il retino mette in evidenza il vettore priorità derivante dal confronto a coppie illustrato al paragrafo 3.3.2.

Tabella 8 Supermatrice iniziale o non pesata (sottorete Opportunità)

|  |  | Alternative |  | A. Ambientali |  | A. Economici |  | A. Urbanistici |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grattacielo | Inerziale | A1 | A2 | E1 | E2 | U1 | U2 |
| Alt. | Grattacielo | 0 | 0 | 0,5 | 0,875 | 0,875 | 0,5 | 0,875 | 0,833 |
|  | Inerziale | 0 | 0 | 0,5 | 0,125 | 0,125 | 0,5 | 0,125 | 0,167 |
| Amb. | A1 | 0,25 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | A2 | 0,75 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eco. | E1 | 0,833 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | E2 | 0,167 | 0,875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Urb. | U1 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | U2 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Successivamente, con riferimento alla sottorete delle opportunità, la supermatrice iniziale (Tab. 8) deve essere moltiplicata per la matrice dei cluster (Tab. 6) al fine di ottenere la supermatrice pesata (Tab. 9).

| Legenda: |  |
| --- | --- |
| A1 | Miglioramento della qualità del suolo (bonifica) |
| A2 | Performance di lungo periodo e funzionalità |
| E1 | Creazione di un polo attrattore per lo sviluppo dell’area |
| E2 | Valorizzazione del contesto |
| U1 | Creazione di nuovi simboli e landmark |
| U2 | Nuovo polo terziario |

Tabella 9 Supermatrice pesata (sottorete Opportunità)

|  |  | Alternative |  | A. Ambientali |  | A. Economici |  | A. Urbanistici |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grattacielo | Inerziale | A1 | A2 | E1 | E2 | U1 | U2 |
| Alt. | Grattacielo | 0 | 0 | 0,5 | 0,875 | 0,612 | 0,103 | 0,875 | 0,833 |
|  | Inerziale | 0 | 0 | 0,5 | 0,125 | 0,087 | 0,102 | 0,125 | 0,167 |
| Amb. | A1 | 0,056 | 0,195 | 0 | 0 | 0 | 0,795 | 0 | 0 |
|  | A2 | 0,167 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eco. | E1 | 0,058 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | E2 | 0,012 | 0,061 | 0 | 0 | 0,301 | 0 | 0 | 0 |
| Urb. | U1 | 0,566 | 0,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | U2 | 0,141 | 0,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Una volta ottenuta la supermatrice pesata, è necessario moltiplicarla per sé stessa un numero di volte tendente ad infinito al fine di ottenere la cosiddetta supermatrice limite. Nella Tab. 10 viene riportata la supermatrice limite relativa alla sottorete delle opportunità dove è stato evidenziato il vettore delle priorità globali.

Tabella 10 Supermatrice limite (sottorete Opportunità)

|  |  | Alternative |  | A. Ambientali |  | A. Economici |  | A. Urbanistici |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grattacielo | Inerziale | A1 | A2 | E1 | E2 | U1 | U2 |
| Alt. | Grattacielo | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
|  | Inerziale | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Amb. | A1 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | A2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Eco. | E1 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | E2 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Urb. | U1 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
|  | U2 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |

  - Risultati

Le priorità finali delle alternative ricavate dalla supermatrice limite di ciascuna sottorete vengono  normalizzate fornendo così l’ordinamento delle varie alternative.

Come già ricordato in precedenza, un valore di preferibilità maggiore nella graduatoria relativa alle sottoreti Benefici ed Opportunità significa che l’alternativa comporta maggiori benefici o opportunità ed è quindi preferibile; all’opposto, un valore maggiore nella graduatoria relativa alle sottoreti Costi e Rischi significa che l’alternativa comporta maggiori costi o rischi ed è quindi meno preferibile.

La Tab. 11 riassume le priorità normalizzate di ciascuna alternativa in ogni sottorete. Tali priorità rappresentano il punto di partenza per l’aggregazione e la sintesi finale dei risultati del modello.

Tabella  11 Priorità delle alternative per tutte le sottoreti del modello

| Alternative | BENEFICI | COSTI | OPPORTUNITA’ | RISCHI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alt. “grattacielo” | 0,82 | 0,64 | 0,824 | 0,8 |
| Alt. “inerziale” | 0,18 | 0,36 | 0,176 | 0,2 |

Come già visto in precedenza, per arrivare all’integrazione dei risultati provenienti da ciascuna sottorete in un'unica graduatoria finale rispetto al goal del problema, sono disponibili diverse formule. Nel caso del presente studio si è deciso di applicare tutte le formule proposte dal metodo al fine di osservare le variazioni nella graduatoria finale delle alternative (Tab. 12).

Tab. 12  Ordinamento delle alternative secondo le diverse formule disponibili

| Alternative | B * O * 1/C * 1/R | B + O - C - R | B + O + 1/C +1/R | B + (1-C) + O + (1-R) | B1/2 * C-1/2 * O1/2 * R-1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alt. Grattacielo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alt. Inerziale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

  - Analisi di sensitività

In base all’applicazione del modello ANP al caso in esame, l’alternativa “grattacielo” risulta la soluzione preferibile. Lo sviluppo dell’analisi ha evidenziato una netta predominanza di tale alternativa indipendentemente dalla formula di integrazione utilizzata. Dall’osservazione della Tab. 12 si può infatti notare come l’alternativa grattacielo occupi sempre stabilmente la prima posizione in graduatoria.

Sviluppando inoltre, per la formula additiva negativa (Saaty, 2003), un’analisi di sensitività sui 4 criteri di controllo considerati contemporaneamente (figura 12), emerge proprio come l’alternativa grattacielo, rappresentata in rosso, sia di gran lunga dominante rispetto all’alternativa “inerziale”. Il modello può quindi essere considerato robusto e la graduatoria di alternative stabile al variare dei pesi assegnati ai criteri di controllo.

Le figure dalla 8 alla 11 illustrano l’analisi di sensitività sviluppata sui singoli criteri di controllo considerati individualmente. Anche tali grafici ribadiscono la stabilità della graduatoria di alternative: solo infatti nel caso della sottorete relativa ai costi (figura 10) si assiste ad un’inversione in graduatoria che porta l’alternativa definita “inerziale” a prevalere sull’alternativa “grattacielo”, a partire da un’importanza attribuita ai costi pari a circa il 65%; in tutte le altre sottoreti invece l’alternativa grattacielo risulta sempre e comunque vincente.

Figura 8 Analisi di sensitività (benefici)                Figura 9 Analisi di sensitività (opportunità)

Figura 10 Analisi di sensitività (costi)                     Figura 11 Analisi di sensitività (rischi)

Figura 12  Analisi di sensitività per BOCR insieme

E’ infine significativo mettere in evidenza che, dallo sviluppo delle matrici di confronto fra cluster per ciascuna sottorete, emerge una netta predominanza  dell’importanza attribuita agli aspetti urbanistici nelle sottoreti benefici e opportunità ed una predominanza invece degli aspetti economici e sociali nelle altre sottoreti del network decisionale. Tale predominanza è confermata anche dall’osservazione dei vettori delle priorità globali estratti dalle supermatrici limite di ciascuna sottorete.

- CONCLUSIONI

Il presente contributo illustra un’applicazione dell’Analytic Network Process al caso dell’individuazione della migliore soluzione per la sede degli uffici dell’ente Regione Piemonte a Torino. Tale problema decisionale è stato scomposto in parti elementari dando origine ad una struttura complessa organizzata in 4 distinte sottoreti secondo il modello Benefici, Opportunità, Costi, Rischi.

All’interno di ciascuna sottorete le varie opzioni di scelta ed i diversi aspetti ambientali, economici, energetici, logistici, sociali, ed urbanistici sono stati tra loro collegati secondo i rispettivi percorsi di influenza e, sulla base di questi ultimi, è stata sviluppata la fase di confronto ed attribuzione dei punteggi di valutazione, sia a livello dei cluster sia a livello dei nodi. Un contributo fondamentale sia nella fase di definizione sia in quella di valutazione del modello è stato fornito dagli esperti partecipanti al focus group.

I risultati ottenuti per ciascuna sottorete sono quindi stati sintetizzati ed integrati secondo le diverse formule disponibili al fine di ottenere la graduatoria finale delle alternative.  L’applicazione ha evidenziato una netta preferenza per l’opzione di realizzazione del grattacielo come torre eco-compatibile destinata ad ospitare gli uffici della Regione Piemonte a Torino rispetto all’opzione di mantenimento delle attuali sedi decentrate e separate.

Attraverso la presente applicazione della metodologia ANP si è quindi inteso far emergere le potenzialità di tale metodologia, in quanto tecnica capace di fronteggiare la parziale disponibilità di dati e la presenza di fattori imponderabili all’interno del processo decisionale, inglobare dipendenze e feed- back nella modellizzazione, tenere in considerazione le incertezze insite nel processo decisionale ed includere le conseguenze di una data azione tra i fattori esercitanti un’influenza sulla decisione.

E’ opportuno infine sottolineare che le conclusioni di questo studio hanno carattere esplorativo: non esiste infatti una verità da trovare, esiste una verità da costruire. L’applicazione di un modello di analisi multicriteria a network ha il merito di rendere trasparente, partecipato ed integrato il processo di costruzione di tale verità.

Il valore del risultato a cui si è pervenuti deve quindi essere considerato quello di individuare un percorso di analisi sistematica delle alternative in grado di guidare ed aiutare il decisore nell’operazione di scelta, in considerazione delle conflittualità esistenti tra i diversi operatori e gruppi sociali, direttamente e indirettamente coinvolti dalla realizzazione del progetto.

- BIBLIOGRAFIA

Agarwal A., Shankar R., Tiwari M. K. (2005), “Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP- based approach”, European Journal of Operational Research, 173 (2006) 211-225. Elsevier.

Bottero M., Mondini G., Valle M. (2007a). “The use of the Analytic Network Process for the sustainability assessment of an urban transformation project”, International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assessment, M. Horner, C. Hardcastle, A. Price, J. Bebbington (Eds), Glasgow.

Bottero M., Ferretti V., Lami I., Mondini G., Vitti E. (2007b). Valutazione delle ipotesi di trasformazione di un’area ferroviaria a Torino attraverso l’Analytic Network Process (ANP), atti del Convegno SIEV, Venezia, 22 Novembre 2007.

Bresso M., Gamba G., Zeppetella A. (1992), Valutazione ambientale e processi decisionali, La Nuova Italia Scientifica.

Cheng E. W. L., Li H. (2007), “Application of ANP in Process Models: An Example of Strategic Partnering”, Building and Environment , 42 (2007) 278-287. Elsevier.

Ferretti V. (2007), L’Analytic Network Process nelle Valutazioni Ambientali: il caso dell’area di Porta Nuova a Torino, Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria, relatori prof. Giulio Mondini, ing. Marta Bottero.

Fusco Girard L., Nijkamp P. (1997), Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio, Franco Angeli, Milano.

Fusco Girard L., Nijkamp P. (2005), Energia, bellezza e partecipazione: le sfide della sostenibilità, Franco Angeli, Milano.

Gisotti G. (2007) Ambiente urbano. Introduzione all’ecologia urbana. Dario Flaccovio Editore.

Lombardi P., Lami I., Bottero M., Grasso C. (2007a), “Application of the Analytic Network Process and the Multi-modal framework to an urban upgrading case study”, International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assessment, M. Horner, C. Hardcastle, A. Price, J. Bebbington (Eds), Glasgow

Lombardi P., Lami I., Bottero M., (2007b), “Modello di valutazione a network (ANP) applicato ad un’infrastruttura”, Estimo e Territorio, n.6.

Neaupane K. M., Piantanakulchai M. (2006), “Analytic Network Process Model for Landslide Hazard Zonation”. Engineering Geology 85 (2006) 281-294. Elsevier.

Nijkamp P., Rietveld P., Voogd H. (1990), Multicriteria evaluation in physical planning, North Holland Publ., Elsevier, Amsterdam.

Roscelli R. (2005), Misurare nell’incertezza, Celid, Torino.

Roubens M. (1981), “Preference Relations on Actions and Criteria in Multiple Criteria Decision Making”, European Journal of Operational Research, 10.

Saaty T. L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill, New York.

Saaty T. L. (2000), Fundamentals of decision making and priority theory with the Analytic Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburg.

Saaty R. W. (2003), Decision making in complex enviroments: The Analytic Hierarchy Process (AHP) for decision making and The Analytic Network Process (ANP) for Decision Making with Dependence and Feedback, RWS Publications, Pittsburgh

Saaty T. L., Vargas L. G. (2006), Decision Making with the Analytic Network Process, Springer Science, New York.

ABSTRACT

Those questions relating to urban planning and urban transformation represent complex decision making problems. Considering the challenge of sustainable development it is necessary to face those decision problems through an integrated, multidisciplinary and transparent approach. The family of multicriteria analysis is a suitable instrument for this approach and the Analytic Network Process (ANP), in particular, stands out as a strategic tool in the field of sustainability assessments.

The Analytic Network Process (ANP), implementation of the Analytic Hierarchy Process (AHP), is a multicriteria decision making support tool . It has been developed recently (2005) by Thomas L. Saaty in order to cope with complex decision problems that cannot be easily structured hierarchically due to dependencies, interactions and feedbacks between the elements of the decision. Whereas already numerous are the applications of the ANP in the economic, social, political and technological fields, still in a research and experimentation phase are those in the field of Environmental Assessments. It is in this last direction that the contribute of the present paper develops itself: initially presenting the methodology of the ANP as an instrument capable to approach, in an integrated way, the theme of sustainability’s assessments and, then, presenting an application to the case of the evaluation of the best solution for the location of the Regione Piemonte’s offices in Turin.

Lo sviluppo in termini operativi dei modelli ANP è supportato dal software Superdecision scaricabile dal sito www.superdecision.com.

Per la compilazione delle matrici di confronto a coppie al livello dei cluster è stato organizzato un focus group. A tale focus group hanno partecipato congiuntamente: l’ing. Marco Valle in qualità di esperto degli aspetti ambientali, l’arch. e professore Giulio Mondini in veste di esperto degli aspetti economici, l’ing. Katia Zavaglia in qualità di esperta degli aspetti energetici, l’ing. Sara Norberti in qualità di esperta degli aspetti logistici, l’ing. Marta Bottero in qualità di esperta degli aspetti sociali e l’arch. Nadia Ciocia in qualità di esperta degli aspetti urbanistici).