XXXI CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

L’utilizzo di landscape metrics per l’analisi del consumo di suolo. Un'applicazione ai comuni della Regione Campania

Roberto GERUNDO, Michele GRIMALDI

SOMMARIO

Il contenimento degli usi del suolo ha oggi una rilevanza inconfutabile, in quanto strettamente connessa con il concetto di consumo di suolo prodotto dalla diffusione delle aree urbanizzate.

Tale concetto, essenzialmente legato allo scarto tra crescita della popolazione e crescita dell’urbanizzazione (Betty, 1994), riassume in se l’importanza della conoscenza oggettiva e l’importanza della misurabilità in termini quantitativi dei fenomeni insediativi.

Nel presente contributo si intende analizzare il consumo di suolo, in termini di dimensione e configurazione dell’insediamento, attraverso la costruzione di un indice di consumo di suolo ottenuto dalla combinazione di un opportuno set di metriche afferenti alla landscape ecology. Per l’individuazione della superficie urbanizzata si è ricorso alle località abitate e produttive fornite dall’Istituto nazionale di statistica, individuate in occasione dell’ultimo censimento. La metodologia sviluppata è stata testata sull’intero territorio della Regione Campania. Avendo a disposizione un significativo campione, è stato possibile, individuare una scala di variazione significativa per l’interpretazione di ciascuna metrica e classificare i diversi comuni campani in funzione del consumo di suolo indotto.

- Introduzione

L’espansione dell’urbanizzazione ha conosciuto negli ultimi decenni un’accelerazione senza precedenti che si è prodotta in assenza di pianificazione urbanistica sovra-comunale in importanti aree del Paese (Istat, 2008). Il consumo di suolo, essenzialmente legato allo scarto tra crescita della popolazione e crescita dell’urbanizzazione, riassume in se l’importanza della conoscenza oggettiva e l’importanza della misurabilità in termini quantitativi dei fenomeni insediativi. Alcune leggi regionali in materia di governo del territorio hanno iniziato ad affrontare la questione del consumo di suolo anche se la maggior parte di esse si sono limitate alla enunciazione del principio. E’ il caso della Regione Campania che con la Lr 16/2004 enuncia la minimizzazione del consumo di suolo quale principio ispiratore dell’attività pianificatoria, al fine di perseguire obiettivi di razionale utilizzo del territorio.

Mentre molto è stato fatto circa la conoscenza delle cause del fenomeno della diffusione insediativa e degli effetti che esso in termini di costi produce, poco ancora è stato fatto per quanto riguarda la misurazione dello stesso. Questo perché la quantità e la qualità delle informazioni, necessarie per studiare le dinamiche degli usi del suolo, risulta essere ancora insufficiente.

Un approccio rigoroso e sistematico al problema impone di dare risposta innanzitutto a quanto suolo è stato consumato, ovvero, misurare la superficie trasformata ed impermeabilizzata. Tale misura tuttavia introduce una serie di problemi inerenti l’individuazione delle regole di estrazione della superficie urbanizzata, a cui sono connessi problemi di comparabilità dei risultati, soprattutto nel confronto tra diverse soglie storiche.

Un aspetto poi, poco indagato, è connesso al modo in cui viene consumato il suolo, ovvero alla configurazione degli insediamenti. Infatti, la totalità delle configurazioni urbane recenti si presentano contraddistinte da bassa densità e soprattutto da forme di dispersione sul territorio. Una risposta quantitativa a questo problema è fondamentale perché a questa condizione è connessa l’accezione di spreco di suolo.

Nel presente contributo si intende dare risposta sia al quanto suolo è stato consumato e sia al modo con cui quest’ultimo è stato consumato, individuando così diverse tipologie di consumo di suolo. Per l’individuazione della superficie urbanizzata che descrive fisicamente gli insediamenti, si utilizzano le perimetrazioni delle località abitate e produttive, fornite dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), individuate in occasione dell’ultimo censimento. In questo modo ci si svincola dal problema della individuazione di regole di estrazione dell’urbanizzato e si risolve il problema della comparabilità dei risultati.

A partire da questa base di conoscenza viene analizzato il fenomeno del consumo di suolo, in termini di dimensione e di configurazione, attraverso un opportuno set di metriche afferenti alla landscape ecology, disciplina della geografia fisica che studia la distribuzione spaziale degli elementi del paesaggio.

- Metodologia

Il percorso metodologico seguito, avente come obbiettivo la misura e l’interpretazione del consumo di suolo indotto dalla dinamiche insediative che si è verificato all’interno dei confini amministrativi dei singoli comuni , si articola nelle seguenti fasi:

-	individuazione della superficie urbanizzata

-	selezione delle landscape metrics per la caratterizzazione della superficie urbanizzata

-	costruzione dell’indice di consumo di suolo

-	interpretazione dei risultati

  - Individuazione della superficie urbanizzata

La misura del consumo di suolo richiede necessariamente l’individuazione della porzione di territorio che per effetto delle dinamiche insediative è stata trasformata e che nel presente studio si definisce superficie urbanizzata (SU). Tale individuazione non è di immediata soluzione in quanto dipende dalla scala di rappresentazione e dal formato del supporto conoscitivo di riferimento, oltre che dalle regole di perimetrazione, in quanto la SU è somma della superficie coperta dell’intero edificato e della superficie di tutti i suoli trasformati.

Al fine di individuare una modalità generalmente valida per l’individuazione della SU, si fa riferimento alle località abitate e produttive del Progetto Census 2000 per l’aggiornamento delle basi territoriali relative all’ultimo censimento.

Le località abitate, si articolano in centri e nuclei abitati. I centri sono costituiti da un aggregato di case con interposte strade piazze e simili o comunque brevi soluzioni di contiguità assumendo un valore intorno ai 70 metri. I nuclei abitati, sono anch’essi costituiti da aggregazioni di edifici, ma sono privi dei luoghi di raccolta caratterizzanti un centro. Le località produttive, invece, riguardano raggruppamenti di fabbricati adibiti ad attività industriali, commerciali o terziarie, incluse aree di servizio e pertinenziali con soluzioni di continuità di 200 metri. (Crescenzi, 2007)

  - Selezione di landscape metrics per la caratterizzazione della superficie urbanizzata

L’approccio quantitativo per la misura del consumo di suolo richiede la necessaria individuazione di indicatori in grado di interpretare la complessità del fenomeno. Tali indicatori devono possedere una serie di requisiti. Innanzitutto devono essere semplici da applicare e allo stesso modo devono fornire rilevanti informazioni scientificamente valide. (Li, Wu, 2004)

Numerosi studi in letteratura utilizzano metriche afferenti alla landscape ecology per l’analisi delle configurazioni urbane.

La landscape ecology è una disciplina dell’ecologia e della geografia fisica che studia la distribuzione spaziale degli elementi nel paesaggio.

Gli elementi di base della struttura del paesaggio sono le patch, la cui definizione varia soprattutto in relazione al contesto in cui viene condotto lo studio. In generale, si definisce patch ogni singola area omogenea, ad esempio, rispetto alle classi di uso o destinazione del suolo, contigua con altre aree di classe differente. Le patch sono, dunque, le unità minime di analisi e, spesso, rappresentano tipi di habitat che hanno diversa composizione e struttura e che condizionano le funzioni dell’ecosistema attraverso la loro distribuzione spaziale (Forman, 1995).

Per descrivere quantitativamente la struttura del paesaggio, si sono sviluppate numerose metriche mediante le quali si analizza la struttura spaziale del territorio o della copertura del suolo. Tali metriche operano rispetto a tre diversi livelli spaziali: per singola patch, per classi e per territorio di riferimento (McGarigal, 1995).

Un aspetto critico nell’applicazione delle metriche del paesaggio, oltre alla frequente ridondanza delle stesse (Bogaert, 2005), risiede nella mancanza di valori di riferimento. La loro applicazione risulta realmente utile solo se il valore calcolato è comparabile con valori di riferimento ricorrente. È decisamente più proficuo interpretare i valori che assume un indicatore se misurato in termini di variazione relativa e se il range della sua oscillazione ha un evidente significato ecologico. Troppo spesso, le metriche sono proposte o utilizzate in assenza di tale essenziale prerequisito, giungendo ad interpretazioni scarsamente convincenti (Li, Wu, 2004).

La selezione del set di metriche per la misura della superficie urbanizzata avviene in funzione  della loro capacità interpretativa, a partire da un duplice gruppo di metriche (Gustafson, 1998):

• area density edge metrics, che si occupano della superficie della singola patch e del suo perimetro;

• shape metrics, che definiscono la forma della singola patch.

Infatti, le due componenti caratterizzanti il consumo di suolo sono la dimensione, intesa come l’area totale della superficie urbanizzata, e la configurazione, derivante dalla forma fisica che assume quest’ultima.

Per quanto riguarda la dimensione, le metriche considerate, sono (McGarigal 1995):

l’area della superficie urbanizzata (ASU) data dalla somma dell’area di tutte le patch (SUi), che nel caso specifico coincidono con le località Istat, abitate e produttive, appartenenti al generico territorio comunale:

| ASU=kSUk | () |
| --- | --- |

il peso della superficie urbanizzata (PSU), dato dal rapporto tra la sommatoria di tutte le patch, e l’ampiezza complessiva del territorio comunale (Scomunale):

| PSU=kSUkScomunale | (2) |
| --- | --- |

Relativamente alla configurazione (McGarigal 1995), le metriche selezionate interpretano le tre caratteristiche della forma della SU: la frastagliatura dei margini, connessa alla regolarità del perimetro della SU, l’allungamento che contribuisce all’effetto barriera che la SU esercita sul territorio, e la frammentazione che la SU produce in rapporto al territorio di riferimento che nel nostro caso coincide con l’ambito comunale.

La frastagliatura delle patch, si misura attraverso la media pesata del coefficiente di forma perimetrale (CfSU) della SU relativa al generico territorio comunale :

| CfSU=kCfkSUkkSUk | () |
| --- | --- |

Il Cfk, relativo alla k-esima patch di superficie Ak, è dato dal rapporto tra il perimetro del cerchio ideale avente la stessa superficie della singola patch, e il perimetro della stessa (McGarigal, 1995). Tale coefficiente può teoricamente variare da 0 a 1. Si raggiunge un valore pari a 1 quando la patch considerato ha una forma perfettamente circolare, mentre il suddetto tende al valore 0 in presenza della massima frastagliatura dei margini.

L’allungamento delle patch si misura attraverso l’Urban fragmentation Index (UFISU):

| UFISU=klkSUk12ArSUkkSUk | (3) |
| --- | --- |

lk esprime la massima dimensione lineare che la configurazione della k–esima patch assume  e Ar l’area di riferimento che per questa applicazione poniamo pari alla superficie della k–esima patch. Esso può assumere valori maggiori o uguali a zero. In particolare, assume valori crescenti, a parità di superficie, nel passare da patch con forma compatta a patch con forme più allungate.

Per la misura della frammentazione, espressiva dell’effetto che gli scenari producono sul territorio, si utilizza, invece, l’edge density (EDSU):

| EDSU=kekScomunale | (4) |
| --- | --- |

La EDSU è una espressione della forma e della complessità delle patch di una determinata classe di uso o destinazione del suolo. Essa è ottenuta rapportando la somma della lunghezza di tutti gli ek perimetri delle patch, alla superficie del territorio comunale. Essa può assumere valori maggiori o uguali a zero. In particolare, assume valori crescenti, a parità di superficie, nel passare da patch con forma compatta a patch più frastagliate (McGarigal, 1995).

  - Costruzione dell’indice di consumo di suolo

L’indice di consumo di suolo sintetizza l’influenza delle due componenti del consumo di suolo, la dimensione e la configurazione. Tale indice si ottiene attraverso una combinazione lineare di due ulteriori indici ciascuno espressivo di una delle due componenti: l’indice di dimensione e l’indice di configurazione

Quest’ultimi si ottengono attraverso la combinazione lineare delle metriche selezionate, opportunamente normalizzate.

L’indice di dimensione (ID):

| ID=p1ASU+p2PSU | (5) |
| --- | --- |

in cui p1 e p2 danno conto dei pesi reciproci dei due indicatori.

L’indice di configurazione (IC):

| IC=p3CfSU+p4UFISU+p5EDSU | (6) |
| --- | --- |

il quale tiene conto della variazione di forma indotta delle nuove zone di espansione rispetto allo scenario di base e della variazione di frammentazione che il territorio subisce a seguito dell’analoga crescita, opportunamente pesati attraverso i coefficienti p3, p4 e p5.

La combinazione dei due indici di cui sopra, opportunamente pesata mediante i coefficienti p6 e p7, consente di definire l’indice di consumo di suolo (ICS):

| ICS=p6ID+p7IC | (7) |
| --- | --- |

Tale indice fornisce una misura significativa e allo stesso tempo fruibile  circa lo stato del territorio rispetto al fenomeno del consumo di suolo.

  - Interpretazione dei risultati

L’interpretazione dei risultati richiede innanzitutto la spazializzazione degli indici IC e ID su base comunale. Le relative distribuzioni vengono successivamente clusterizzate utilizzando, come tecnica di classificazione il metodo natural break (Jenks, 1967). Si tratta di un metodo di ottimizzazione iterativo che individua le fratture nella distribuzione delle variabili, minimizzando la varianza interna a ciascuna classe. Gli intervalli quantitativi ottenuti vengono successivamente aggregati in classi di intensità denominate: molto bassa, bassa, media, alta. Riportando sugli assi cartesiani le classi di intensità dell’ID e dell’IC, si ottiene un diagramma a dispersione che consente di esprimere giudizi di valore circa le modalità di consumo di suolo che attengono alla dimensione ed alla configurazione, connesse al sistema insediativo del generico comune.

La successiva costruzione dell’ICS, opportunamente spazializzato su base comunale, consente di classificare l’insieme dei territori comunali in funzione della intensità del consumo di suolo.

Inoltre a partire da tale informazione, su base comunale si costruisce il valore medio di tale indice (ICSM) per un’area vasta ottenuta per aggregazione dei territori comunali, come ad esempio il territorio provinciale. Il valore medio può essere calcolato sia in termini di media aritmetica che di media pesata. In quest’ultimo caso è possibile adottare come pesi, indicatori espressivi della consistenza del carico insediativi come la popolazione, il numero di stanze o la superficie utile lorda, dati questi facilmente accessibili in quanto forniti dall’Istat relativamente alle epoche censuarie. Confrontando tali indici tra le diverse province di una data regione è possibile esprimere un giudizio circa la tendenza del consumo di suolo a distribuirsi sul territorio regionale.

- Caso studio

La descritta metodologia è stata implementata, per analizzare il consumo di suolo che ha interessato i 551 comuni della Regione Campania, ad una opportuna soglia storica.

In merito alla prima fase della metodologia ovvero alla individuazione della SU si fa riferimento, alle località abitate e produttive del Progetto Census2000 per l’aggiornamento delle basi territoriali di supporto al censimento Istat 2001.

Nello specifico, la base informativa utilizzata è rappresentata dalle sezioni di censimento relative al 2001. I dati vengono forniti in formato shapefile, per quanto riguarda la parte cartografica e in formato MS Access per quanto riguarda i dati alfanumerici. Tutti i dati cartografici forniti sono nel sistema di riferimento ED_1950_UTM, zona 32 o 33 a seconda del fuso di appartenenza di ogni regione.

A ciascuna sezione di censimento è associato un codice univoco all’interno del comune, e la tipologia della località di appartenenza. Tramite tale codice è stato possibile generare, per aggregazione di sezioni, uno strato geografico di località in ambito comunale, articolate in centri e nuclei abitati, e località produttive

Nel complesso l’insieme dei diversi strati informativi rappresentati dalle località abitate e produttive descrive una nuvola di patch di diversa dimensione che frammenta il territorio regionale, concentrandosi con maggiore intensità lungo la costa, ma distribuendosi secondo un modello a bassa densità su tutto il territorio. (figura 1)

Tabella 1 - Risultati descrittivi della dimensione delle località Istat

| Località | Numero | Superficie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | Min [ha] | Max [ha] | Mean [ha] | S.D. |
| Centri abitati | 1190 | 0.17 | 10528.88 | 91.98 | 351.71 |
| Nuclei abitati | 1992 | 0.11 | 70.31 | 3.48 | 4.68 |
| produttive | 142 | 1.60 | 345.91 | 40.28 | 64.03 |

Le località abitate e produttive rappresentano, secondo la metodologia in esame la superficie urbanizzata. Il grande numero di centri abitati presenta una forte oscillazione in termini di dimensione, espressa dall’elevato valore della S.D. Viceversa i nuclei abitati si presentano in numero decisamente superiore, anche se il peso di questi ultimi sulla superficie urbanizzata totale è dell’ordine del 5%. Per questi ultimi si verifica che la dimensione non subisce una forte oscillazione dato il basso valore della S.D.

Le località produttive invece presentano una certa oscillazione in termini di dimensione, molto meno accentuata rispetto a quella dei centri abitati.(tabella 1)

Figura 1 - Superficie urbanizzata: località abitate e produttive (Istat, 2001)

Mediante una serie di complesse e articolate operazione condotte in ambiente Gis, si è proceduto poi al calcolo delle metriche selezionate relativamente a ciascun comune.

Tabella 1 - Risultati descrittivi delle metriche calcolate

| Metriche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | Mean | S.D. |
| ASU [ha] | 6.22 | 10532.20 | 221.64 | 526.49 |
| PSU [%] | 0. 26 | 95 | 15 | 20.7 |
| CFSU | 0.727 | 0.086 | 0.298 | 0.758 |
| UFISU | 1.79 | 4.83 | 2.57 | 0.415 |
| EDSU | 0.0001 | 0.0155 | 0.0016 | 0.0015 |

I risultati esposti (Tab.2) consentono di individuare i limiti del campo di variazione di ciascuna metrica e, quindi il range di variazione di ciascuna componente del consumo di suolo.

Con riferimento alle metriche caratterizzanti la dimensione (figura 2), si vede che l’area della superficie urbanizzata (ASU) registra una notevole oscillazione manifestata dall’elevato valore della deviazione standard (S.D.) e dal basso valore medio. Tale situazione è spiegata dalla compresenza di un gran numero di nuclei abitati aventi piccole dimensioni (Tabella.1).

Relativamente al peso della superficie urbanizzata (PSU) si verifica che la media regionale si attesta intorno al 15% affiancata da un contenuto valore della S.D., indicante la bassa dispersione intorno a tale valore. Si registrano, inoltre, alcune eccezionali singolarità che superano il 90%.

Tali situazioni indicano la presenza di comuni con un forte grado di antropizzazione, per i quali risultano compromesse le future possibilità di espansione. Si tratta di comuni che, di fatto, hanno esaurito la risorsa suolo.

Per quanto riguarda le metriche relative alla configurazione della superficie urbanizzata (figura 3), si registra come il CfSU subisca una forte oscillazione intorno al valor medio (Tabella.2). tale situazione è ascrivibile alla forte eterogeneità dei margini delle patch. Tale situazione prescinde dalla dimensione del relativo comune.

Con riferimento invece all’allungamento dei patch si vede come mediamente l’UFI si attesti intorno al 2.57 con un basso valore della S.D. Tale informazione si traduce nel fatto che generalmente le configurazioni che la SU assume, presentano un certo grado di allungamento, indistintamente dalla dimensione del comune.

In merito alla frammentazione che la SU determina sul territorio comunale, si verifica che la gran parte dei comuni sono caratterizzati da un basso valore dell’ED.

La distribuzione spaziale di tale metrica risulta molto simile a quello del peso della SU (Figura 2). Questa situazione si verifica infatti soprattutto in presenza di un basso peso dovuto ad una grande dimensione dei diversi territori comunali.

Figura 2 – Distribuzione spaziale delle metriche di dimensione, ASU (a) e PSU (b) calcolate su base comunale

Figura 3 – Distribuzione spaziale delle metriche di configurazione, CfSU (a) UFISU (b) EDSU (c),calcolate su base comunale

In relazione alla terza fase della metodologia, riguardante la costruzione dell’indice di consumo di suolo, si procede innanzitutto con la costruzione dell’indice di dimensione e dell’indice di configurazione. Per la normalizzazione delle metriche, si utilizza una trasformazione lineare decrescente per il CfSU e crescente per le altre.

Per la combinazione delle metriche, si assegnano gli stessi pesi pi, rendendole di fatto egualmente concorrenti alla descrizione del fenomeno.

La spazializzazione su base comunale dell’ID e dell’IC, consente di costruire due factor map rappresentative della distribuzione delle due componenti del consumo di suolo, opportunamente classificate in funzione dell’intensità che esprimono i due indici.

L’interpretazione dei risultati organizzata su di un grafico a dispersione, opportunamente schematizzato (figura 4), comporta che spostandosi sugli stessi, da sinistra verso destra, la dimensione della superficie urbanizzata aumenta, mentre, muovendosi dal basso verso l’alto, aumenta la sua configurazione.

La lettura del grafico a dispersione consente di classificare i diversi comuni rispetto alla modalità di consumo di suolo.

Nello specifico, suddividendo il grafico in quattro quadranti numerati in senso orario dal basso verso l’alto, in funzione delle classi di intensità individuate per ciascun indice, si rileva che il quadrante III, in alto a destra, individua una modalità di consumo di suolo altamente impattante perché contraddistinta da alti valori dei due indici, segno che la superficie urbanizzata consuma molto suolo sia in termini di quantità che in termini di qualità della forma, avendo assunto la forma compatta quale forma espressiva della massima sostenibilità insediativa. Viceversa, il quadrante I individua una modalità di consumo di suolo che si può definire  sostenibile, in quanto contraddistinta da un basso valore sia dell’indice di dimensione che di configurazione.

Il quadrante II, in alto a sinistra, invece, individua superfici urbanizzate contraddistinte da una bassa quantità di suolo consumato ma organizzate secondo un modello di tipo dispersivo in quanto connotate da un indice di configurazione medio-alto.

Il restante IV quadrante prefigura una modalità di consumo di suolo secondo la quale ad una configurazione di tipo compatto si accompagna una alta quantità di suolo consumato.

In particolare rientrano all’interno del I quadrante circa il 54% dei comuni che rappresentano, in termini di superficie il 61% del territorio regionale ed in termini di popolazione il 26% dell’intera regione. Nel quadrante II ricadono il 27% dei comuni rappresentativo del 31% della superficie del territorio campano in cui risiede il 21% del totale della popolazione. Nel III quadrante, che è quello rappresentativo della condizione più invasiva, ricadono invece il 7% dei comuni, pari al 4% della superficie regionale. In esso tuttavia risiede il 15% dell’intera popolazione. Nel IV quadrante ricade il 10% dei comuni che copre tuttavia una esigua superficie della regione pari al 4%, ma che di contro ospita ben il 38% della popolazione. Per tali comuni la quantità di consumo di suolo si presenta perfettamente rispondente ad un fabbisogno insediativo. In questo caso non si può parlare a priori di spreco di suolo. Tale aggettivo è ascrivibile invece, ai comuni ricadenti nel II quadrante seguiti da quelli afferenti al III quadrante dove infatti si manifesta la presenza di configurazioni disperse e fortemente frammentate.

Figura 4 – factor map relative all’ID e all’IC e sintesi delle analisi sulle modalità di consumo di suolo

Successivamente si passa al calcolo dell’ICS che consente di esprimere un giudizio di valore circa il complessivo consumo di suolo che ha interessato i comuni del territorio campano. Per il calcolo di quest’ultimo si adottano pesi uguali per la combinazione dell’ID e dell’IC.

Nello specifico calcolati i valori per i 551 comuni, si procede con la loro classificazione, mediante il metodo natural break. Classificazione che avviene secondo quattro classi di intensità dell’ICS, denominate: molto bassa, bassa, media e alta.(figura 5)

Figura 5 – Distribuzione spaziale del Indice di consumo di suolo ICS su base comunale

Ricadono all’interno della prima classe che possiamo definire più virtuosa, il 43% dei comuni che coprono il 50% della superficie regionale e che ospitano il 15% della popolazione.

All’interno della seconda classe invece ricadono il 35% dei comuni per una popolazione complessiva pari al 25% ed una superficie pari al 36% della regione. La terza classe esprime una condizione per cui il consumo di suolo assume dimensioni di attenzione. Tale situazione intersessa il 16% dei comuni per una superficie paria al 9% del territorio regionale ed in cui risiede il 23% della popolazione. La quarta classe esprime la massima intensità con cui il fenomeno del consumo di suolo si manifesta sul territorio della Regione Campania.

A partire dall’ICS su base comunale si è costruito un ICSM, relativo al territorio delle singole province in modo da poter effettuare un confronto e verificare come il fenomeno del consumo di suolo ha interessato le cinque province campane.

L’ICSM  relativo al territorio provinciale, non è univoco. Esso può essere calcolato sia come media aritmetica dell’ICS comunale (ICSMa) che come media ponderata dello stesso (ICSMp), adottando come pesi, i parametri rappresentativi del carico insediativo provenienti dai dati dell’ultimo censimento Istat: popolazione, numero di stanze e superficie utile lorda.

In questo modo si ottengono quattro misure dell’ ICSM  per provincia: l’ICSMa, l’indice di consumo di suolo relativo al territorio provinciale pesato rispetto alla popolazione (ICSpop), rispetto al numero di stanze (ICSst), e rispetto alla superficie utile lorda (ICSslp).

La lettura comparata tra province dei diversi ICSM , fa registrare la netta superiorità, in termini di suolo consumato, della provincia di Napoli rispetto alle restanti. (figura 6)

In particolare seguono paritariamente le province di Caserta e Salerno che vedono il proprio ICSMa di fatto dimezzarsi rispetto a quello della provincia di Napoli, e le province di Avellino e Benevento che mostrano l’analogo indice ulteriormente ridotto. Confrontando tale indice con quello medio regionale (ICSMR), calcolato come media aritmetica degli ICS dei 551 comuni, si registra che eccetto la provincia di Napoli, le restanti quattro, in termini di consumo di suolo, si mantengono di fatto nella media regionale.

Passando al confronto tra gli ICSMp per provincia si osserva come l’ICSpop, l’ICSst, e l’ ICSslp si mantengano di fatto pressoché simili, segno che a livello medio provinciale popolazione, stanze e superficie utile lorda mantengono una certa proporzione.

Confrontando poi gli ICSMp con l’, ICSMa per provincia, si evince come la differenza tra questi ultimi, sia estremamente marcata nella provincia di Napoli. Seguono, ma in proporzioni inferiori, la provincia di Salerno e Caserta, e le province di Avellino e Benevento, a dimostrazione di come la pressione insediativa dell’area napoletana sia nettamente superiore a quella delle restanti province.

Figura 6 – rappresentazione per provincia dei diversi ICSM

- Conclusioni

Lo studio condotto nel presente contributo fornisce una modalità di misurazione e quindi di controllo, del fenomeno del consumo di suolo. Tale studio si differenzia dagli studi presenti in letteratura (EEA, 2006) perché lega alle questioni del consumo di suolo gli aspetti morfologici degli insediamenti, questi ultimi strettamente connessi con la componente configurazionale del fenomeno indagato.

Dall’applicazione della metodologia proposta è emersa la necessità di interpretare i valori assunti dalle metriche selezionate e gli indici costruiti. L’aver applicato tale metodologia all’intero territorio di una regione, come quella campana, ha consentito di definire significative corrispondenze tra i valori calcolati ed i diversi aspetti del fenomeno del consumo di suolo, fornendo così una chiara e fruibile informazione basata su di un esteso campione di misure.

Un ulteriore aspetto di interesse della metodologia risiede nell’associare il metodo di misurazione ad una fonte dati, accessibile e generalmente valida perché costruita secondo precise specifiche, quale quella fornita dall’Istat.

Tale assunzione consente di superare le difficoltà di definizione della superficie trasformata.

Infatti tra le fonti utilizzabili per lo studio della forma degli insediamenti le basi territoriali dell’Istat, aggiornate a intervalli decennali per lo svolgimento dei Censimenti generali, rappresentano un patrimonio informativo unico per l’esaustività della copertura territoriale ad un livello di dettaglio che consente la partizione dei territori comunali in aree omogenee per caratteristiche dell’insediamento.

Tuttavia la diversificazione della forma degli insediamenti sul territorio ha messo in discussione le metodologie di classificazione tradizionali del territorio e reso più complicata la delimitazione degli insediamenti stessi. In ragione di ciò la proposta di modifica dei criteri di definizione delle località, in vista del nuovo censimento del 2011, prevede una modifica delle soglie di dimensione minima per l’individuazione dei nuclei abitati e centri abitati non capoluogo, aumentando la detta soglia minima di famiglie e di edifici a 15. (Crescenzi et.al,2007)

Questo comporta si uno sgravio di lavoro in termini di poligoni da rappresentare ma, di contro, produce una perdita di informazione relativa alle modificazioni che il sistema insediativo subisce. Si è stimato, a livello nazionale, in quasi 10.000 il numero di nuove località che si otterrebbero confermando le soglie precedenti. Applicando invece le nuove soglie il numero di nuove località da verificare dovrebbe essere contenuto sotto le 2.000 unità con una considerevole semplificazione e riduzione del carico operativo dell’attività di aggiornamento(Crescenzi et.al,2007).

In particolare con riferimento alla metodologia presentata vediamo che la riduzione del numero di nuclei porterebbe ad una interpretazione del fenomeno del consumo di suolo meno rispondente alla realtà che si esamina. Questo perchè tale riduzione influenza l’informazione circa le modalità di consumo di suolo, con particolare riferimento alla componente configurativa del consumo di suolo.

Simulando infatti l’applicazione della nuova soglia di 15 edifici al territorio oggetto di studio, ovvero quello della Regione Campania, si vede che il numero di centri e nuclei si riduce di 754 unità a cui corrisponde una riduzione del 4% della superficie urbanizzata. Tale riduzione dell’informazione, relativa alla dimensione del consumo di suolo, è accompagnata da una riduzione di circa il 10% del perimetro dell’urbanizzato. Questo si ripercuote sulla corretta interpretazione del fenomeno indagato, visto che le metriche di configurazione sono strettamente dipendenti dai perimetri delle patch.

Ulteriori sviluppi della metodologia prevedono l’integrazione all’interno del set di metriche selezionate, di misure connesse alla prossimità tra le patch, nuclei e centri. In questo modo è possibile, attraverso una lettura diacronica individuare le tendenze in atto circa i meccanismi di crescita della superficie urbanizzata e quindi valutare, e soprattutto controllare, l’evoluzione del fenomeno del consumo di suolo.

- Bibliografia

Batty M. Longley P. (1994) Fractal Cities. Academic Press, London

Bogaert J (2005) Metriche del paesaggio: Definizioni e utilizzo. Estimo e Territorio n°9: 8-14

Crescenzi F., Cruciali S. (2007) Nuovi strumenti territoriali per i censimenti. Conferenza Intermedia dell’Istat: Censimenti generali 2010-2011. Roma, Novembre

EEA (2006) Urban sprawl in Europe. The ignored challenge. Report no 10

Forman R (1995) Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. University Press, Cambridge, UK.

Gerundo R. (2009), Diffusione insediativa. Controlettura di un fenomeno in Francini M. (a cura) “Modelli di sviluppo delle aree urbane di piccole dimensioni”, Franco Angeli, Milano.

Gustafson E. J. (1998) Quantifying landscape spatial pattern: what is the state of the art?. Ecosystems 1: 143-156.

Istat (1992) Metodi e Norme serie B n. 29 edizione 1992, Roma

Istat (2009) La situazione del paese nel 2008. Rapporto annuale, Roma

Jenks G F (1967) The Data Model Concept in Statistical Mapping. International Yearbook of

Cartography, Vol.7, pp.186-190

Li H, Wu J (2004) Use and misuse of landscape indicies. Landscape Ecology 19 389-399

McGarigal K (1995) FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure.General Technical Report PNW-GTR-351. USDA Forest Service.

ABSTRACT

Today the curbing of the soil's uses has an incontestable relevance as it is closely linked to the concept of soil consumption produced by the spread of the urban areas.

This concept, essentially linked to the gap between the population growth and the urbanization's one, summarizes the importance of the objective knowledge and the relevance of the measurability of the settlements, in a quantitative point of view.

It is here intended to analyze the soil consumption in terms of size and configuration, through the construction of a soil consumption's index, obteined by combining an appropriate set of measures related to the landscape ecology. To identify the urbanized area it has been recoursed to the inhabited and productive areas, provided by National Institute of Statistics (Istat), identified thanks to the last census. The resulting methodology has been tested on the whole territory of the Campania region. Having obteined a relevant sample, it has been possible to identify a significant change for the interpretation of each metric and to classify the several Campania's municipalities in relation to the consumption of the produced soil.

Università degli studi di Salerno, via Ponte don Melillo, 84084, Fisciano (SA), e-mail: r.gerundo@unisa.it.

Università degli studi di Salerno, via Ponte don Melillo, 84084, Fisciano (SA), e-mail: migrimaldi@unisa.it.