XXXI CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

METODIOLOGIE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Roberto GERUNDO, Isidoro FASOLINO, Michele GRIMALDI

SOMMARIO

Le tendenze in atto, nella prassi e nella normativa, relativamente al tema del dimensionamento dei piani urbanistici comunali, prefigurano un progressivo superamento dell’approccio esclusivamente quantitativo, offrendo l’occasione di mettere a sistema i più recenti spunti innovativi in materia di governo del territorio e controllo ambientale. Si presenta una proposta metodologica di dimensionamento, specificabile in funzione di oggetti (residenza, produzione, infrastrutture) e contesti territoriali, articolata in cinque stadi:

1) riconoscimento dei fabbisogni, ovvero individuazione e stima delle esigenze insediative in relazione alla domanda;

2) assegnazione dei carichi insediativi;

3) proporzionamento, ovvero traduzione del carico in ingombro fisico delle unità insediative;

4) localizzazione, ovvero individuazione delle aree in cui atterrano e si dispiegano, per effetto del proporzionamento, i carichi insediativi.

- 5) organizzazione urbanistica degli insediamenti.

- Il principio di sostenibilità è immanente ai cinque stadi della procedura, essendo essa rivolta alla ricerca dei limiti di ammissibilità dei carichi insediativi.

- Introduzione

Il dimensionamento del piano urbanistico comunale (di seguito: piano), può essere ragionevolmente inteso come “la stima dei fabbisogni, dell’estensione delle aree di espansione, di quelle da destinare a servizi pubblici, a spazi collettivi, a verde, del loro proporzionamento entro le diverse parti della città” (Secchi, 1984).

Il tema è affrontato a partire da una ricognizione ad ampio spettro della letteratura scientifica nel settore della Tecnica e pianificazione urbanistica (Dodi, 1972; Falco, 1978; Erba, 1979; Colombo et al., 1981; Scandurra, 1987; Fuccella, 1990; Gabellini, 2001; Mercandino, 2001) e della normativa nazionale e regionale in materia di governo del territorio; la ricognizione ha altresì riguardato i piani territoriali regionali e provinciali, vigenti o in formazione in Italia, e, a titolo esemplificativo e campionario, esperienze e casi studio, disponibili o acquisiti, anche mediante perlustrazione di siti web istituzionali.

Quale criterio-guida, nello studio si è fatto riferimento all’oggetto e alle fasi metodologiche del dimensionamento, ritenendo che il tema della sostenibilità, dato l’obiettivo stesso della ricerca, debba rappresentare criterio pregnante l’intera procedura.

A partire da una serie di spunti emersi nella fase ricognitiva e analitica, si è elaborato un percorso metodologico e operativo, principalmente di supporto al processo di pianificazione territoriale provinciale, integrando il tema delle scelte di piano con la determinazione dei carichi insediativi ammissibili sui territori comunali.

Si è sempre cercato, laddove possibile, di passare da descrizioni, affermazioni di principio, criteri e prescrizioni testuali, a veri e propri metodi quantitativi, operativi e applicativi.

La proposta di procedura che si presenta intende contribuire alla formulazione di dispositivi di indirizzo per l’attività di pianificazione comunale da parte dei piani territoriali di coordinamento provinciale (Ptcp) e alla elaborazione di una metodologia, innovativa e di generale applicazione, di guida nel dimensionamento dei piani.

Particolare attenzione è posta ai meccanismi procedurali e all’utilizzo di specifici indicatori quantitativi e qualitativi, impiegati all’interno delle diverse operazioni ascrivibili a procedure di dimensionamento variamente rintracciabili.

La ricerca ha avuto, tra gli altri, l'ambizioso obiettivo di dare coerenza e organizzazione  al bagaglio, ampio anche se spesso frammentario e disarticolato, di riflessioni sul dimensionamento, ricorrenti in normative, esperienze pratiche, speculazioni scientifiche, relativamente a metodologie e regole tecniche, al fine di pervenire a uno strumento con il quale affrontare il tema del piano, con particolare riferimento a un momento fondamentale della sua progettazione, in cui si definisce la dimensione del carico, cioè il peso insediativo, sul territorio in oggetto.

La ricerca apre ulteriori specifici ampi campi di approfondimento su alcuni temi, quali standard edilizi e urbanistici, modelli di previsione della popolazione, indicatori e altri, pur importanti, ma solo accennati. Non ci si è addentrati in ciascuno di tali temi per non smarrire l’obiettivo fondamentale del lavoro, relativo alla formulazione di una procedura di dimensionamento che i Ptcp possano indicare ai comuni di competenza per la redazione dei rispettivi piani.

- Oggetto del dimensionamento

Atteso che, con il termine dimensionamento, ci si riferisce alla ricerca della dimensione, da attribuire al Puc, capace di sopportare il carico degli insediamenti previsti sul territorio, risulta necessario individuare una definizione operativa dello stesso.

Dalla ricognizione, sistematizzazione e interpretazione di norme e piani urbanistici e territoriali sono emerse una varietà di temi specifici e aspetti problematici.

Si è potuto verificare, innanzitutto, che il dimensionamento è una procedura complessa, in quanto composta da diverse fasi, ciascuna delle quali è, a sua volta, attuata mediante una sequenza di operazioni o sub-procedure. Queste ultime presentano differenti caratteristiche che, spesso, dipendono dal livello, più o meno approfondito, di conoscenza che il Ptcp detiene del territorio di competenza.

Si è, altresì, osservato che la procedura di dimensionamento si differenzia in relazione all’oggetto dello stesso.

Tra gli oggetti, si individuano alcuni punti di sovrapposizione, in particolar modo tra servizi e residenza e tra servizi e produzione, data la stretta interdipendenza che esiste tra insediamenti, residenziali e produttivi, e alcuni servizi e, più in generale, le opere di urbanizzazione nel loro complesso.

Si ritiene, pertanto, indispensabile definire preliminarmente l’oggetto del dimensionamento, di volta in volta, articolato in residenza, produzione,  infrastrutture.

Con riferimento ai suddetti tre oggetti, i primi due, residenza e produzione, contengono, al loro interno, la viabilità e i servizi, a loro intrinsecamente connessi e organicamente integrati. Si tratta delle urbanizzazioni preposte ad assicurare, per ciascuno degli oggetti, al loro interno, gli elementi organizzativi di qualità, quali, ad esempio, strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, verde attrezzato per il gioco e lo sport, attrezzature di interesse comune, per l’istruzione materna ed elementare.

Per infrastrutture si intendono le attrezzature di livello comunale, cioè non organicamente integrate con residenza o produzione, ma a generale servizio dell’intero territorio comunale o a sue parti significative, quali, ad esempio, scuole medie, cimiteri, cinema, teatri, impianti di depurazione e campi sportivi. La localizzazione o l’adeguamento di una o più delle infrastrutture, così definite, non è, sinora, rientrata nelle pratiche di ordinario dimensionamento del piano, anche se le relative scelte ne condizionano il progetto, andando, in realtà, a influenzarlo anche sensibilmente. Anche per tali servizi e attrezzature,  si ritiene, quindi, di dover riservare autonoma considerazione ai fini di potenziare il presente approccio metodologico al tema del dimensionamento.

Cosa ancora diversa, infine, sono le attrezzature e i servizi di livello territoriale sovracomunale, quali, ad esempio, ospedali, scuole di grado superiore all’obbligo, parchi urbani e territoriali, le cui localizzazioni, quali scelte strategiche di area vasta, sono, peraltro, almeno in termini normativi e concettuali, tipicamente di competenza propria della pianificazione sovraordinata.

- Influenza dei contesti territoriali

Prima di passare a descrivere, per ciascuno degli oggetti considerati, la procedura di dimensionamento proposta, si ritiene fondamentale inquadrare la metodologia all’interno di una impostazione che consideri il grado di condizionamento che i contesti territoriali determinano sulla procedura stessa.

Si è osservato, in generale, come siano individuabili zone di territorio provinciale aventi, con riferimento alle proprie componenti fisiche e socioeconomiche, specifici caratteri:

- elevata dinamicità di attività socioeconomiche;

- elevata densità demografica e/o tensione insediativa;

- elevato pregio e/o notevole valore naturalistico, paesaggistico o ambientale, per cui sono richieste specifiche misure di conservazione, mantenimento, tutela e valorizzazione delle caratteristiche individuate;

- elevata criticità, in cui il mantenimento, la trasformazione e lo sviluppo insediativo sono condizionati dalle particolari situazioni di pericolosità e rischio ambientale e territoriale presenti.

Si fa, quindi, riferimento a sistemi territoriali fortemente connotati da caratteri che condizionano notevolmente la fase di localizzazione, influenzando soprattutto l’assegnazione del carico insediativo, e ne limitano considerevolmente la scelta in sede di dimensionamento del piano.

I contesti territoriali sono, dunque, molteplici e svariati; tuttavia, in rapporto ai caratteri prevalenti, sono inquadrabili in classi, a loro volta riconducibili a due dominanti: a dominante socio-economica; a dominante insediativo-ambientale.

Si ritiene, quindi, necessario che la pianificazione di area vasta, segnatamente il Ptcp, riconosca le peculiarità dei contesti territoriali, di cui ha il compito di disciplinare gli assetti tendenziali e programmatici. Il dimensionamento, pertanto, dovrà applicarsi in maniera differenziata alle singole realtà comunali, raggruppate in contesti territoriali omogenei e, a tal fine, preferibilmente oggetto di pianificazione intercomunale.

La matrice dei contesti territoriali consente, dunque, di caratterizzare un determinato comune collocandolo in un ben definito contesto territoriale. (Figura 1)

La matrice è costituita da 16 celle, ciascuna delle quali è intercettata da una coppia di coordinate. Sulla diagonale principale vengono individuati i contesti territoriali in cui prevale, una sola caratteristica dominante, essendo intercettata sia in orizzontale sia in verticale. Gli altri elementi della matrice individuano contesti territoriali misti, cioè realtà in cui si combinano due caratteri prevalenti rispetto agli altri. Il contesto territoriale in cui ricade il singolo comune, secondo il modello proposto, determina la scelta della specifica procedura di dimensionamento del piano.

La proposta di procedura, peraltro, consiste nella ricerca dei limiti di ammissibilità di carichi insediativi definiti in area vasta e, quindi, di limiti alla trasformabilità che dipendono dalle specificità del territorio disciplinato dal Ptcp. Ciò presuppone che l’attuazione del Ptcp  si basi su forme di conoscenza permanente del territorio di competenza provinciale, operante mediante un monitoraggio che consenta allo stesso di retroagire a seguito di trasformazioni che dovessero alterare le condizioni iniziali, modificando le scelte di assetto aventi rilevanza in area vasta.

Figura 1 – La matrice dei contesti territoriali per la residenza

- Proposta metodologica per il dimensionamento del piano urbanistico comunale. La procedura a cinque stadi

La procedura di dimensionamento proposta, di seguito esemplificata sia in termini generali che con specifico riferimento all’oggetto residenza, associata al contesto territoriale in cui ricade il comune in oggetto, è articolata in cinque stadi (Gerundo et al., 2009):

1) riconoscimento dei fabbisogni;

2) assegnazione dei carichi insediativi;

3) proporzionamento;

4) localizzazione;

5) organizzazione urbanistica.

Si propone, in definitiva, un approccio in cui il dimensionamento è interpretato pienamente all’interno del principio di sostenibilità. Tale principio è inteso come immanente ai cinque stadi della procedura

  - Riconoscimento dei fabbisogni

Stadio 1) Il riconoscimento dei fabbisogni concerne l’individuazione e la stima delle esigenze insediative in relazione alla domanda abitativa e alla conseguente domanda di servizi.

Il riconoscimento dei fabbisogni si basa sul concetto, ormai consolidato, di capacità insediativa, intesa come bilancio tra la domanda e l’offerta.

La procedura per il calcolo finalizzata al riconoscimento dei fabbisogni  è articolata in:

- stima della domanda;

- analisi dell’offerta;

- valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Si utilizza il plurale fabbisogni, in quanto la nuova domanda abitativa risulta segmentata in funzione delle necessità che diverse classi di popolazione, differenziate innanzitutto per età e reddito, esprimono.

L’analisi dell’offerta diviene il cardine della procedura, poiché essa riprende, e va a riassumere, gli indirizzi volti al recupero e al riuso del patrimonio urbanistico esistente.

Si tratta di andare oltre il dato statistico legato al rapporto famiglie/abitazioni e valutare la reale capacità delle famiglie di accedere al bene casa, intercettando la domanda reale e contrapponendo una risposta urbanistica a tale fabbisogno, anche considerando un’offerta aggiuntiva costituita dall’housing sociale.

E’ dimostrato, infine, che sovradimensionare l’offerta di alloggi non è di per sé utile a rispondere al diritto all’abitare di giovani, anziani, immigrati e, più in generale, di cittadini a reddito medio/basso. Si ritiene, pertanto, necessario convergere verso l’assunzione di un metodo di calcolo basato sulla domanda solvibile, confrontando le stime con la domanda reale che si esprime sul territorio e nel mercato immobiliare.

  - Assegnazione del carico

Stadio 2) L’assegnazione dei carichi insediativi rappresenta l’aspetto più complicato da trattare. L’analisi della letteratura scientifica ha consentito di individuare una definizione di carico insediativo ragionevolmente condivisibile. Altra cosa, tuttavia, è l’assegnazione di un valore a tale indicatore.

L’assegnazione del carico insediativo rappresenta l’aspetto più complesso da trattare.

La letteratura fornisce una definizione di carico insediativo residenziale quale “misura della popolazione insediata, da insediare o comunque prevedibile, relativamente ad un territorio di qualsivoglia ampiezza, in rapporto alla quale devono proporzionarsi la grandezza e le attrezzature nonché la funzionalità dell’insediamento medesimo nell’ambito di procedure di gestione ordinaria o di pianificazione e programmazione strategica dei processi territoriali ed urbani” (Borri, 1985).

Tutto è riconducibile alla valorizzazione di unità di misura legate agli abitanti e alle famiglie, per il residenziale, e agli addetti, per il produttivo.

Per quanto concerne gli abitanti, è il livello di disaggregazione degli indicatori credibilmente utilizzabile, in relazione a tempestività e costo, che consente di articolare in avanzamento tali unità di misura. L’abitante diventa, il single, l’anziano il bambino, l’immigrato, il nomade, lo studente, il diversamente abile, ecc.

L’addetto diventa l’impiegato nello specifico settore, l’operaio nello specifico settore, ecc.

E’ a proposito di tale fase che si pone, inoltre, il problema di comprendere come vanno trattate le cosiddette premialità edificatorie, o crediti edilizi, spesso legati all’applicazione di procedure perequative o compensative o anche, recentemente, alla necessità di produrre alloggi per edilizia residenziale sciale (Ers).

Si distinguono due principali modalità di assegnazione del carico insediativo: un carico da bilancio e un carico da soglia.

Il carico da bilancio considera come carico la quantità (di popolazione, in caso di oggetto residenziale) ottenuta dal bilancio tra domanda e offerta effettuato nella fase precedente; tale modalità implicitamente ammette che il sistema territoriale, in cui ricade il comune il cui piano è oggetto di dimensionamento,  possa sopportare il peso di tale carico insediativo.

Il carico da soglia perviene anch’esso dal riconoscimento dei fabbisogni muovendo da un bilancio tra domanda e offerta, ma deve tener conto del fatto che la scelta del carico insediativo è vincolato ai particolari caratteri del sistema territoriale; in questo caso, si fa riferimento a una capacità insediativa vincolata a determinate soglie, a causa, ad esempio, di particolari condizioni di fragilità, per pericolosità / rischio naturale o pregio ambientale, fortemente caratterizzanti il suddetto sistema territoriale. Il valore di soglia può essere sia funzione del valore della capacità insediativa attuale, sia funzione della superficie urbanizzata, che è l’altro parametro di misura del carico insediativo.

Nel caso in cui la soglia sia funzione del valore della capacità insediativa attuale, come parametro del carico insediativo si adotta la popolazione e la soglia è fissata in funzione della superficie urbanizzata:

P = f(Au) ;   Au > KAu → P = 0

P = f(Au) ;   Au < KAu → P = Pk

dove:

P = popolazione ;

Au = superficie urbanizzata;

KAu = valore di soglia della superficie urbanizzata;

Pk = valore del carico insediativo, in termini di popolazione.

Nel caso in cui la soglia sia funzione della popolazione, si adotta come parametro del carico insediativo la superficie urbanizzabile per nuova espansione e si fissa la soglia in funzione della popolazione:

Ae = f(P);   P > KP → Ae = 0

Ae = f(P);   P < KP → Ae = Sze

dove:

P = popolazione;

KP = valore di soglia della popolazione;

Ae = nuova area di espansione;

Sze = superfici delle zone di nuova espansione previste dal piano.

L’assegnazione del carico, in definitiva, ricorre a soglie dimensionali, intese come limiti quantitativi che le norme tecniche dei Ptcp esplicitano in funzione dei diversi contesti territoriali.

  - Proporzionamento

Stadio 3) Il proporzionamento consente di tradurre il carico insediativo in ingombro fisico delle unità insediative. Tale stadio è sicuramente più consolidato rispetto agli altri, in quanto fondamentalmente basato su rapporti tra l’unità di carico, corrispondente ai diversi usi, e le rispettive quantità fisiche in cui sono articolati gli spazi destinati ad ospitarlo, espresse generalmente in mq o in mc.

Tale stadio comporta un certo grado di autonomia dei singoli comuni, chiamati a scegliere rapporti e dotazioni nell’ambito di valori e soglie, massime e minime, stabilite dalle norme regionali e, nel quadro di queste, dai rispettivi Ptcp. I singoli comuni assumono nei propri piani le dotazioni superficiali o volumetriche pro-capite per definire le trasformazioni edilizie e stabiliscono le quantità di superfici, o di superfici prestazionali equivalenti, nel caso di ricorso a strandard qualitativi, da ripartire, con riferimento a specifiche situazioni territoriali fissate dai Ptcp, effettuando scelte all’interno di una gamma di standard urbanistici obbligatori o facoltativi.

  - Localizzazione

Stadio 4) La localizzazione concerne la individuazione delle aree in cui atterrano e si dispiegano, per effetto del proporzionamento, i carichi insediativi. Si tratta di una fase in cui, generalmente, a meno della vincolistica sovraordinata e delle limitazioni dovute a fattori morfologici e idrogeologici, l’autonomia dei comuni è piena.

Nella presente proposta, pertanto, la localizzazione è intesa non come indicazione del dove, quale specifica indicazione geografica, ma del modo in cui sono localizzate le previsioni di piano. In effetti, fatte salve la vincolistica generale e le scelte oggettivamente sovracomunali, un Ptcp non impone ai comuni le aree da considerare ai fini delle nuove previsioni di piano. Se un Ptcp indicasse specifiche aree in cui localizzare determinate funzioni di livello comunale, si sostituirebbe, di fatto, all’Ac, violandone l’autonomia.

Tale fase, quindi, è l’insieme dei soli criteri localizzativi in base ai quali il carico insediativo deve atterrare su determinate porzioni di territorio comunale.

L’approccio quantitativo è legato a una serie di indicatori che hanno, quale obiettivo di fondo, la minimizzazione del consumo di suolo.

Innanzitutto, tale stadio si sostanzia, da un lato, nel riuso dell’urbanizzato dismesso e, dall’altro, nell’attuazione delle capacità insediative residue, in termini di previsioni non attuate del piano vigente, qualora le previsioni rispettino i criteri di minimizzazione del consumo di suolo.

La specifica definizione di tali criteri è strettamente connessa con l’utilizzo di tecniche di misurazione della forma urbana e delle modalità di espansione insediativa. Si tratta di tecniche che si fondano sulla messa a punto di opportuni indicatori, in grado di controllare la quantità (indicatori di composizione) e la forma dell’urbanizzazione (indicatori di configurazione).

Si è pensato di costruire, a partire da quelli noti, un indicatore composto, funzione di un insieme di indicatori, denominato indicatore di consumo di suolo (ICS), capace di racchiudere in sé cinque aliquote che, rispettivamente, tengano conto: della tutela del territorio; del riuso del territorio urbanizzato dismesso; del grado di attuazione del piano vigente; della quantità di superficie urbanizzata e/o urbanizzabile; della forma della superficie urbanizzata o urbanizzabile. Tali cinque aliquote sono rappresentate da altrettanti indici:

1) di tutela del territorio;

2) di riuso del territorio urbanizzato;

3) di attuabilità del residuo di piano vigente;

4) di composizione della superficie urbanizzata / urbanizzabile;

5) di configurazione della superficie urbanizzata / urbanizzabile.

I suddetti indici, la cui verifica incide sulla sequenza degli stadi della procedura di dimensionamento sono, di seguito, esaminati nel dettaglio.

1) L’indice di tutela del territorio (Itu) rappresenta il rapporto tra aree fragili, sia per motivi di pregio naturalistico, paesaggistico o ambientale che di pericolosità o rischio naturale (idrogeologico, sismico, ecc.), presenti all’interno del territorio comunale rispetto all’intera superficie dello stesso; esso si esprime come segue:

Itu = (Afr/ST)  > Kfr

dove:

Afr = superficie delle aree fragili, per pregio o per pericolosità / rischio naturale;

ST = superficie del territorio comunale;

Kfr = quota limite di superficie di territorio interessata da fattori di fragilità, da definirsi empiricamente in funzione del contesto.

2) L’indice di riuso del territorio urbanizzato (Iru) rappresenta il rapporto fra le aree già urbanizzate suscettibili di riuso, mediante trasformazione urbanistica, e la somma delle superfici delle zone di nuova espansione previste dal piano e delle stesse aree soggette a trasformazione; esso si esprime come segue:

Iru = (Aut/(Sze +Aut)) > Kru

dove:

Aut = aree urbanizzate suscettibili di riuso;

Sze = superfici delle zone di nuova espansione previste dal piano;

Kru = quota limite di riferimento, da definirsi empiricamente in funzione del contesto.

3) L’indice di attuabilità dei residui di piano (Arp) è un indicatore del grado attuazione del piano; tale indicatore è indispensabile al fine di valutare la necessità, o meno, di ricorrere a ulteriori aree di espansione nel nuovo piano in funzione del grado attuazione del piano vigente, e, quindi, della presenza di residui di piano. Esso si esprime come segue:

Ae = f(Aatt) = Aatt < Katt → Ae = 0

Ae = f(Aatt) = Aatt > Katt → Ae = Sze

dove:

Ae = aree di nuova espansione;

Aatt = percentuale delle aree attuate previste nel piano vigente;

Sze = superfici delle zone di nuova espansione previste dal piano;

Katt = quota limite di attuazione delle previsioni del piano vigente.

4) L’indice di composizione della superficie urbanizzata e urbanizzabile (Csu) tiene conto della superficie urbanizzata o urbanizzabile totale presente sul territorio comunale; esso, quindi, rappresenta la somma dei suoli urbanizzati e dei suoli impegnati da previsioni di trasformazione, sia mediante attuazione diretta che mediante intervento urbanistico preventivo.

Csu = Σi Surb i + Σi Sied i + Σi Siud i  ≤  Csumax

dove:

Surb i = superficie urbanizzata;

Sied i = superficie urbanizzabile per intervento edilizio diretto;

Siud i = superficie urbanizzabile per intervento urbanistico preventivo;

Csumax = massima superficie urbanizzata ospitabile dal territorio comunale.

5) L’indice di configurazione della superficie urbanizzata e urbanizzabile (Fsu) da conto della forma dell’urbanizzato in funzione del minor consumo di suolo. E’ un indice composto, funzione, a sua volta, dei tre seguenti indicatori di landscape ecology (Forman, Godron, 1986):

Fsu = f(Cf, Ufi, Ed)

dove:

Cf  = coefficiente di forma;

Ufi = urban fragmentation index;

Ed = edge density.

E’ necessaria la combinazione di tutti e tre i suddetti indicatori, in quanto la forma dell’urbanizzato presenta tre componenti: la frastagliatura, l’allungamento e la frammentazione.

La frastagliatura riguarda la regolarità del perimetro; l’allungamento tiene conto dell’effetto barriera dell’urbanizzato sugli ecosistemi; la frammentazione tiene conto del fatto che l’urbanizzato può presentarsi scomposto in più frammenti, piuttosto che essere concentrato in un unico insediamento compatto.

I suddetti indicatori sono utilizzati nel corso della procedura proposta, determinando, in caso di mancata verifica, operazioni di feedback necessarie alla ridefinizione del carico.

  - Assegnazione del carico

Stadio 5) L’organizzazione urbanistica orienta il piano verso obiettivi di elevata qualità progettuale ed energetico-ambientale nella realizzazione degli specifici interventi di trasformazione urbanistica finalizzati all’attuazione delle previsioni insediative.

Tale stadio consiste nella adozione di una serie di elementi che hanno a che fare con i requisiti di sostenibilità e qualità del progetto insediativo. Esso non incide sulla quantità di superfici totali e parziali e sulla forma complessiva dell’area che ospita l’insediamento, inteso come insieme di edifici e spazi pubblici e privati di supporto, ma esclusivamente sugli aspetti organizzativi al proprio interno.

Si interviene, quindi, principalmente sulla distribuzione e disposizione fondiaria degli edifici e degli spazi urbanistici. L’obiettivo è di perseguire un elevato livello di naturalità e requisiti energetici e ambientali tali da consentire adeguate condizioni fisiologiche di vita, oltre a sicurezza e assenza di inquinamento. Gli elementi progettuali di riferimento per l’organizzazione urbanistica, pertanto, sono: la compensazione ecologica; il verde e la permeabilità dei suoli (Oliva F. et al. , 2002); i materiali urbani e l’orientamento degli edifici.

Si ricerca, in definitiva, la migliore composizione degli elementi di natura urbanistica all’interno delle aree, una volta specificamente proporzionate e localizzate, in merito a tutti gli aspetti aventi rilevanza ai fini della ottimale definizione di dettaglio degli elementi fisici e funzionali, oltre che in termini di efficienza e sostenibilità.

- Articolazione della procedura

La procedura non prevede una sequenza unica, dal primo stadio all’ultimo, ma, in generale, tra gli stadi si instaurano meccanismi di feedback, attivati mediante verifiche degli indicatori di consumo di suolo. In particolare, per contesti territoriali con prevalente condizione di tensione insediativa, sono gli indici di composizione e di configurazione che determinano la soglia di carico. (Figura 2)

Per contesti territoriali dove prevalgono condizioni di fragilità è, invece, l’indice di tutela (Itu) a controllare la soglia di carico. (Figura 3)

In entrambe le casistiche, il valore soglia, che fissa il tetto massimo al carico, risulta dipendente dalla stima dell’offerta abitativa, con riferimento alla aliquota di riuso del patrimonio dismesso e alla attuabilità dei residui di piano. L’attuabilità dei residui di piano resta, comunque, subordinata alla verifica della relativa sostenibilità.

La procedura si specifica ulteriormente per contesti a dominante socioeconomica. (Figura 4)

In presenza di contesti territoriali condizionati non solo dal fattore socioeconomico ma da una combinazione di due o più fattori la procedura introduce diversi meccanismi di feedback tra la fase della localizzazione e le fasi di assegnazione e riconoscimento. (Figura 5)

Analoghe procedure possono essere ipotizzate per il dimensionamento di insediamenti per la produzione e per le infrastrutture.  (Figure 6, 7)

Figura 2 - Procedura applicabile per la residenza in contesti territoriali condizionati dai fattori insediativi

Figura 3 - Procedura applicabile per la residenza in contesti territoriali condizionati da fattori di pericolosità / rischio o di pregio

Figura 4 - Procedura applicabile per la residenza in contesti territoriali prevalentemente condizionati dal fattore socioeconomico

Figura 5 - Procedura applicabile per la residenza in contesti territoriali condizionati da tutti i fattori considerati

Figura 6 - Procedura applicabile per la produzione

Figura 7 - Procedura applicabile per le infrastrutture

- Valutazioni di sintesi e prospettive di sviluppo

Il dimensionamento del Puc, sebbene sia spesso ancora obbligatoriamente previsto da norme regionali o da piani sovraordinati, oggi non costituisce più, di fatto, l’insieme delle operazioni tecnico-concettuali fondative del piano, essendo mutati sostanzialmente gli obiettivi assunti prevalentemente dalla pianificazione urbanistica, non più volta all’espansione urbana per l’edilizia residenziale privata, ma impegnata “a risolvere le ricorrenti situazioni di indeterminatezza, incompiutezza, o comunque di inadeguatezza delle configurazioni spaziali e/o funzionali già esistenti” (Avarello, 2000).

Le tendenze in atto prefigurano un progressivo superamento dell’approccio quantitativo tradizionale basato su calcolo del fabbisogno, dimensionamento e localizzazione di funzioni, andando oltre il tradizionale rapporto fra abitanti e abitazioni e abitanti e spazi pubblici. Peraltro, se pur si applicassero i metodi di previsione demografica e dimensionamento, si perverrebbe, nella gran maggioranza dei casi, a valori molto modesti, o addirittura negativi, in termini di fabbisogno abitativo aggiuntivo.

I modelli di dimensionamento emersi da normative ed esperienze di pianificazione dimostrano come tale operazione sia stata affrontata, di volta in volta, da specifici punti di vista e, complessivamente, in maniera del tutto parziale.

La ricomposizione dei vari tasselli di procedura, rintracciabili nell’ambito della letteratura scientifica in materia, della norma e della prassi tecnico-operativa, ha fatto in modo che, quella che appariva essere, appunto, una semplice operazione, alla fine si è rivelata essere una vera e propria procedura, articolabile in fasi distinte e ben definibili, ancorchè tra loro iterativamente interrelate.

Mettendo a sistema i più recenti spunti innovativi in materia urbanistica ed energetico-ambientale, è formulata una proposta metodologica di dimensionamento dei piani, da utilizzare, quale specifico contenuto, nella formazione di Ptcp.

Ciascuno dei cinque stadi apre spazi di approfondimento molto ampi.

Di particolare interesse, in quanto costituisce una novità la loro esplicita considerazione quale specifico momento del dimensionamento, sono la localizzazione e l’organizzazione urbanistica.

Degli aspetti ambientali, in realtà, solo pochi piani hanno considerazione, in quanto, se si esclude qualche riferimento all’obbligo di adottare rapporti di permeabilità e di piantumazione, è, di fatto, del tutto assente in termini quantitativi e tecnico-operativi. Si  ritiene, viceversa, che, alla luce della sempre crescente sensibilità verso gli aspetti della sostenibilità, l’attenzione alla mitigazione degli impatti ambientali sia assolutamente fondamentale per la completa e corretta definizione della procedura di dimensionamento.

La definizione di tali due stadi è strettamente connessa, rispettivamente, con lo studio di tecniche di misurazione della forma urbana e dell’espansione insediativa, da un lato, e con la ricerca di una qualità progettuale incentrata sull’efficienza energetica, dall’altro.

Particolare attenzione è rivolta alla specifica fase della localizzazione, aspetto fondamentale per la corretta definizione della procedura di dimensionamento, la cui problematica è strettamente connessa proprio con lo studio di tecniche di misurazione dell’espansione urbana e della sua forma. L’organizzazione urbanistica, conclusiva della procedura, condensa le più recenti attenzioni disciplinari ai temi del risparmio delle risorse ambientali e dell’efficienza energetica degli insediamenti umani.

E’ su tali ultimi due stadi che si aprono estesi campi di riflessione utili a fornire gli strumenti necessari a riformare metodi di costruzione e contenuti del piano, a partire dalle indicazioni e prescrizioni che i Ptcp sono tenuti a impartire.

- Bibliografia

Avarello P. (2000), Il piano comunale. Evoluzione e tendenze, Il Sole24Ore, Milano.

Borri D. (1985), Lessico urbanistico, Dedalo, Bari.

Colombo G., Pagano F., Rossetti M. (1981), Manuale di urbanistica. Milano: Pirola.

Dodi L. (1972), Città e territorio. Urbanistica tecnica. Milano: Masson.

Erba V. (1979), Il piano urbanistico comunale. Roma: Edizioni delle Autonomie.

Falco L. (1978), Gli standard urbanistici. Roma: Edizioni delle Autonomie.

Forman R., Godron M. (1986),  Landscape ecology. New York: John Wiley&Sons.

Fuccella R. (1990), Protocolli per la pianificazione urbana e territoriale. Napoli: Cuen.

Gabellini P. (2001), Tecniche urbanistiche. Roma: Carocci.

Mercandino A. (2001), Urbanistica tecnica: manuale per le indagini, le protezioni, la diagnosi  il progetto. Milano: Il Sole24Ore.

Gerundo R., Fasolino I. Grimaldi M. (2009), Il dimensionamento dei piani urbanistici comunali. In: Moccia F.D. (a cura), I valori in urbanistica fra etica e estetica. Napoli: Edizioni scientifiche Italiane.

Oliva F., Galuzzi P., Vitillo P. (2002), La progettazione urbanistica. Materiali e riferimenti per la costruzione del piano comunale. Rimini: Maggioli.

Scandurra E. (1987), Tecniche urbanistiche per la pianificazione del territorio. Milano: CittàStudi, Clup.

Secchi B. (1984), Dimensionamento, Casabella n.506.

ABSTRACT

The trends in force about the municipal urbanistic plans foreshadow a progressive overcoming of the traditional quantitative approach, based on the need's account, trough the traditional relation between inhabitants and habitations and the one between inhabitants and public spaces. Putting together the most recent innovative suggestions about the urbanistic and environmental matters, a methodological proposal of sizing has been formulated, referring to specific objects (residence, production, infrastructures) and territorial contexts, articulated in five phases:

1) Needs' recognition, or the identification and the assessment of the settlement's needs in relation to the housing request and to the consequent services demand.

2) Assignment of the settlement's loads.

3) Proportioning, that is that phase which allows to transform the settlement's load into a physical impediment. It means that it expresses the physical transformation of the settlement's units.

4) Localization, or the individuation of the areas where the settlement's loads land and outspread, because of the proportioning.

5) Urbanistic organization.

It is proposed, then, an approach in which the sizing is interpreted in the light of the sustainability principle. That principle is meant as immanent to the five phases of the procedure, as it is referred to the search of the settlements load's limits of admissibility.

Università di Salerno, via Ponte Don Melillo, 84084, Fisciano (Sa), e-mail: r.gerundo@unisa.it.

Università di Salerno, via Ponte Don Melillo, 84084, Fisciano (Sa), e-mail: i.fasolino@unisa.it.

Università di Salerno, via Ponte Don Melillo, 84084, Fisciano (Sa), e-mail: migrimal@unisa.it.