XXX CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI

LE AREE FERROVIARIE IN AMBITO URBANO

Manlio BIANCHI1 e Stefano IMPASTATO2

1 Ingegnere dei Trasporti, Via Livia Orestilla, 16 00169 Roma

2 “Sapienza” Università di Roma DITS Area Trasporti, Via Eudossiana 18 00184 Roma

SOMMARIO

La particolare configurazione delle stazioni terminali (o di testa) costituisce un problema di notevole importanza che influisce sulla regolarità del servizio e sulla potenzialità dell’impianto; oltre ai problemi connessi con l’esercizio è necessario rilevare che tale tipo di stazione, per sua natura, è collocata in ambito urbano e, più in particolare, nei centri delle città, per cui, in genere, risulta difficoltosa un’eventuale trasformazione ovvero un ampliamento.

Per analizzare questo genere di problematiche sono state considerate sette stazioni terminali, individuando i parametri di analisi utili anche per poter impostare un confronto tra i vari impianti.

Inizialmente è stata effettuata un’analisi dimensionale, nella quale sono stati individuati il numero di binari di sosta, le linee afferenti a ciascun terminale e le aree da loro occupate.

Successivamente è stata effettuata un’analisi dell’esercizio individuando, per ciascuna stazione, il numero di itinerari che è possibile utilizzare e i flussi giornalieri.

Infine sono stati applicati dei metodi analitici, quali la teoria delle code, attraverso cui è stato possibile verificare il numero di binari di stazione, studiando il tempo medio passato da un treno in attesa in coda.

- INTRODUZIONE

Occorre premettere che la costruzione di stazioni terminali è stata motivata, in concomitanza con la nascita delle ferrovie, dalla circostanza che le singole linee erano chiuse e facevano spesso capo ad amministrazioni differenti, senza che fossero previste interconnessioni. Altra esigenza sentita era quella di posizionamento in prossimità del centro cittadino e ciò in ragione dell’incrementarsi delle superfici urbanizzate. Vi era comunque anche una giustificazione tecnica, in quanto si poteva approfittare dello stacco della locomotiva per effettuare la continua manutenzione corrente richiesta dalle locomotive a vapore.

Diventava, inoltre, di fatto obbligatorio sostituire in stazione la locomotiva di condotta del treno, dal momento che questa rimaneva "intrappolata" dalle carrozze e non poteva allontanarsi fintanto che il binario non veniva liberato.

Tra le stazioni terminali di cui si è detto sono state prese in considerazioni quelle di maggior rilevanza da un punto di vista della circolazione e dell’estensione.

Pertanto, le stazioni analizzate sono state:

- Roma Termini;

- Milano Centrale;

- Torino Porta Nuova;

- Venezia Santa Lucia;

- Firenze Santa Maria Novella;

- Napoli Centrale;

- Palermo Centrale.

La tabella 1 riporta l’anno di costruzione di ciascuna stazione.

Tabella 1 Anno di costruzione delle stazioni

|  | Roma Termini | Milano Centrale | Torino Porta Nuova | Venezia Santa Lucia | Napoli Centrale | Palermo Centrale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno di costruzione | 1867 | 1931 | 1861 | 1946 | 1866 | 1885 |

La stazione di costruzione più recente risulta essere quella di Venezia S.L. (1946) seguita da Milano C.le (1931) mentre le rimanenti stazioni sono state tutte costruite nella seconda metà dell’800.

Dall’analisi dei piani schematici delle stazioni e dai dati contenuti nel Prospetto Informativo di Rete (P.I.R.) sono state individuate le caratteristiche di ciascun impianto, considerando le attività e le funzioni che vi si possono svolgere (vedi tabella 2).

Tabella 2 Caratteristiche generali delle stazioni (Fonte: P.I.R. 2005)

|  | Roma Termini | Milano C.le | Napoli C.le | Firenze SMN | Torino P. N. | Venezia S. L. | Palermo C.le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto al seguito | SI/RFI | NO | SI/RFI | NO | SI/RFI | NO | SI/RFI |
| Servizio merci | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI |
| Platea di lavaggio | NO | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI | NO | NO | SI/RFI |
| Fossa di visita | NO | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI |
| Rifornimento acqua | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI | SI/RFI |
| Rifornimento carburante | NO | SI/RFI | P | NO | NO | TL | SI/RFI |
| Deposito locomotive | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI |
| Sottopasso | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO |

Come si evince dalla tabella 2 il servizio delle Auto al seguito viene erogato sono a Roma, Napoli, Torini e Palermo. Le stazioni che effettuano anche Servizio merci sono solo Napoli e Palermo. Per quanto riguarda invece altri servizi accessori, utili alle imprese ferroviarie, la Platea di lavaggio è presente a Milano, Napoli, Firenze e Palermo; la Fossa di visita ed il Rifornimento acqua invece è disponibile in tutte le stazioni con l’eccezione di Roma per la sola Fossa di visita. Il rifornimento carburante viene erogato nelle stazioni di Milano, Napoli, Vienezia (per il solo Trasporto Locale) e Palermo. Le aree destinate a Deposito locomotive sono presenti a Napoli, Firenze, Venezia e Palermo.

- ASPETTI METODOLOGICI

Al fine di analizzare e successivamente comparare le varie stazioni è necessario prendere in considerazione le loro caratteristiche dimensionali e di esercizio.

Quanto all’analisi dimensionale, sono state individuate alcune grandezze caratteristiche di ciascuna stazione, successivamente sono state correlate tra loro.

Le grandezze esaminate sono state:

- numero di binari di sosta;

- linee confluenti in ciascun impianto;

- individuazione delle funzioni svolte all’interno dell’impianto nelle singole sottoaree;

- estensione dell’area totale della stazione.

Per quanto riguarda l’analisi dell’esercizio, invece, oltre ad individuare alcune grandezze relative alla circolazione dei treni, sono stati introdotti anche degli indicatori, per mezzo dei quali è possibile studiare e confrontare nel dettaglio la funzionalità dei vari impianti.

Inoltre, applicando la teoria delle code, è stato possibile verificare il numero di binari di stazione necessari ed è stato anche calcolando il ritardo medio di attesa di un convoglio in coda in ingresso e/o uscita dalla stazione.

Infine è stato costruito il grafo di Muller, che permette di esprimere in forma sintetica e grafica i collegamenti realizzabili tra le linee afferenti a ciascuna stazione.

Pertanto le grandezze individuate sono state:

- numero di itinerari realizzabili;

- numero medio di circolazioni giornaliere (flussi);

- ritardo medio di attesa di un convoglio in coda.

- ANALISI DIMENSIONALE DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI TESTA

Dall’esame e raffronto del dati contenuti del P.I.R, dai piani schematici disponibili e dalle foto aeree disponibili su web si è provveduto quindi all’analisi dimensionale delle stazioni sopra indicate.

  - Individuazione del numero di binari di sosta e delle linee confluenti alle stazioni

Roma Termini

E’ costituita da 29 binari di sosta e serve sette linee: per Pisa, per Cassino, per Formia, per Parco Prenestino, per Napoli (linea AV/AC), per Firenze (linea lenta) e per Firenze (linea direttissima); sono tutte linee a doppio binario e in particolare quelle per Napoli, Parco Prenestino, Formia e la direttissima per Firenze sono linee banalizzate.

Inoltre da Roma Termini sono garantiti i servizi ferroviari per: Pisa Centrale, Ancona, Fiumicino Aeroporto (attraverso il servizio Leonardo Express), Frascati, Albano, Velletri e Nettuno; gli ultimi quattro servizi sono regionali.

Milano Centrale

L’impianto è costituito da 24 binari di sosta e serve cinque linee: per Torino, per Chiasso, per Greco Pirelli, per Bologna e per Genova; sono tutte linee a doppio binario e, ad esclusione di quella per Greco Pirelli, banalizzate.

Si effettuano i seguenti servizi ferroviari: per Venezia, Domodossola, Tirano, Bergamo, Milano S. Cristoforo, Gallarate, Monza e Treviglio; gli ultimi quattro servizi sono regionali.

Napoli Centrale

E’ costituita da 24 binari di sosta e serve cinque linee: per Formia, per Cassino, per Battipaglia, per Napoli Smistamento e per l’Impianto Dinamico Polifunzionale (I.D.P.); le prime tre sono a doppio binario non banalizzato, mentre le restanti sono a semplice binario.

I collegamenti offerti dalla stazione sono: per Roma Termini, per Salerno, per Caserta e per Villa Literno. C’è, poi, un collegamento regionale sempre per Villa Literno e due collegamenti per Piedimonte Matese e Benevento, gestiti dalla società MetroCampania NordEst.

Firenze Santa Maria Novella

Le linee che afferiscono all’impianto, costituito da 16 binari di sosta, sono tre: per Pisa, per Bologna e per Roma. Tali linee sono tutte a doppio binario non banalizzate.

I servizi ferroviari che si effettuano dalla stazione sono: per Viareggio, per Borgo San Lorenzo, per Faenza, per Livorno Centrale, per Pistoia e per Montevarchi.

Torino Porta Nuova

La stazione è costituita da 20 binari di sosta e serve tre linee che sono tutte a doppio binario non banalizzate (per Torino Smistamento, per Genova e per Milano).

I servizi ferroviari che si effettuano dalla stazione, invece, sono: per Modane, per Pinerolo, per Savona, per Chivasso e per Carmagnola.

Venezia Santa Lucia

L’impianto è costituito da 22 binari di sosta e le due linee che afferiscono al terminale sono a doppio binario non banalizzate e sono entrambe per Venezia Mestre: una utilizza il Ponte Vecchio e l’altra il Ponte Nuovo.

Nella stazione si può usufruire dei seguenti servizi ferroviari: per Milano Centrale, per Villa Opicina, per Trieste Centrale, per Bologna Centrale, per Trento, per Padova (servizio regionale) e per Adria (ferrovia in concessione gestita dalla società Sistemi Territoriali).

Palermo Centrale

E’ costituita da 10 binari di sosta e serve due linee: una per Messina e l’altra per Trapani; la prima è a doppio binario non banalizzato mentre la seconda è a semplice binario.

I servizi ferroviari che si effettuano sono per: Catania Centrale, Agrigento Centrale e Punta Raisi (servizio regionale).

  - Individuazione e calcolo delle aree

Dalla descrizione fornita nel paragrafo precedente si è notato che le stazioni esaminate hanno dimensioni alquanto diverse tra loro; ciò dipende sicuramente dal numero di binari di sosta ma anche dalle diverse funzioni che è possibile svolgere all’interno di ciascun impianto.

Proprio per questo è stata individuata e calcolata l’area totale di ciascuna stazione; inoltre, per conoscere al meglio tutti gli impianti, è stato utile suddividere l’area totale in tante sottoaree quante sono le funzioni che è possibile svolgere.

Le aree sono state suddivise secondo le seguenti tipologie:

- area per il fabbricato viaggiatori;

- area occupata dai binari di stazione;

- area per il servizio merci;

- area per il deposito delle locomotive e per la manutenzione dei veicoli;

- area per la sosta;

- altre aree, comprendenti le zone per il servizio di auto al seguito, parcheggi, uffici, ecc.

Nella tabella 3 sono riportati i valori delle singole tipologie di area di ciascuna stazione. In alcune caselle il dato numerico non viene riportato, in quanto la stazione non offre il servizio..

Tabella 3 Caratteristiche dimensionali delle stazioni (espresse in m2)

|  | Roma Termini | Milano C.le | Napoli C.le | Firenze SMN | Torino P. N. | Venezia S. L. | Palermo C.le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area FV | 11.000 | 15.000 | 8.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| Area per servizio viaggiatori | 115.000 | 95.000 | 83.000 | 55.000 | 61.000 | 67.000 | 33.000 |
| Area per servizio merci | - | - | 34.000 | - | - | - | 12.000 |
| Area per deposito locomotive e manutenzione | - | 20.000 | 212.000 | 75.500 | 26.000 | 26.000 | 145.000 |
| Aree di sosta | - | 155.000 | 36.000 | 17.000 | 50.000 | 23.000 | - |
| Altre aree (auto al seguito, parcheggio auto, uffici, ecc.) | 14.000 | - | 67.000 | - | 40.000 | 36.000 | 10.000 |
| Area totale | 140.000 | 285.000 | 440.000 | 155.000 | 185.000 | 160.000 | 205.000 |

La stazione che ha maggiore estensione è quella di Napoli C.le (440.000 m2) , in cui vengono erogati tutti i servizi, seguita da Milano C.le (285.000 m2) e Palermo C.le. (205.000 m2). Le rimanenti stazioni hanno un’area compresa tra 140.000 e 185.000 m2. La stazione che ha un estensione maggiore per l’Area per servizio viaggiatori è quella di Roma (115.000 m2) mentre quella con estensione minore è Palermo (33.000 m2). Altro dato degno di nota sono i 212.000 m2 destinati ad Area per deposito locomotive e manutenzione e i 67.000 m2 destinati ad Altre aree nella stazione di Napoli.

  - Analisi delle grandezze

Effettuata l’analisi dimensionale, per poter confrontare le caratteristiche delle stazioni si è proceduto alla correlazione delle grandezze.

Le correlazioni effettuate hanno preso in esame:

- numero di linee – numero di binari;

- estensione totale della stazione – superficie urbana;

- area per servizio viaggiatori – numero di binari di sosta;

Inoltre sono state valutate le aree, in termini assoluti e percentuali, e l’estensione delle zone in cui vengono svolti i vari servizi all’interno di ciascuna stazione.

Nell’istogramma di figura 1 sono evidenziate le caratteristiche di circolazione di ciascuna linea, mentre nel grafico di figura 2 è riportata la correlazione tra il numero di linee e il numero di binari di stazione.

Figura 1 Tipologie e caratteristiche di circolazione delle linee afferenti alle stazioni

Figura 2 Correlazione tra numero di linee e numero di binari

La figura 2 mostra una discreta correlazione tra il numero di binari di sosta ed il numero di linee che afferiscono a ciascun impianto, fatta eccezione per la stazione di Venezia S.L. in cui pur risultando tra le stazioni con un elevato numero di binari per la sosta (pari a 22) afferiscono solo due linee se confrontata con Milano C.le in cui sono presenti 22 binari di sosta e 5 linee afferenti.

Al fine di procedere all’analisi ed alla successiva correlazione dei dati dimensionali propri degli impianti si è proceduto a valutare l’estensione delle sotto-aree in base alle diverse categorie di utilizzo (vedi tabella 3)

Nell’istogramma di figura 3 sono riportati i valori delle singole tipologie di aree che concorrono al raggiungimento del valore totale, mentre nell’istogramma di figura 4 sono rapportati i valori delle singole tipologie di aree rispetto all’area totale.

Figura 3 Contributo di ogni categoria di area al raggiungimento del valore totale

Figura 4 Contributo percentuale di ogni tipologia di area a quella totale

La stazione di Roma Termini è quella in cui prevale l’uso di aree per servizi viaggiatori (82%), mentre la stazione di Milano C.le ha un’area dedicata alla sosta pari a circa il 54% dell’area totale. Le stazioni di Napoli C.le e Firenze S.M.N. hanno un’area per deposito locomotive e manutenzione di quasi il 50% del totale. Le stazioni di Torino e Venezia sono quelle che presentano tutti i servizi elencati. Infine la stazione di Palermo è quella in cui si rileva la maggior percentuale di aree dedicate al deposito locomotive e manutenzione materiale rotabile (71%).

Analizzando nello specifico l’area dedicata al servizio viaggiatori si può affermare che questa aumenta all’aumentare del numero dei binari di sosta, così come confermato dalla correlazione riportata nella figura 5.

Figura 5 Correlazione tra l’area per il servizio viaggiatori e numero di binari di sosta

Altro dato interessante appare il legame esistente tra l’estensione dell’intera area occupata dalla stazione e la superficie della relativa area metropolitana per valutare se esiste una legame tra questi due elementi.

Nella tabella 4 sono riportate le estensioni complessive delle aree urbane relative alle sette stazioni in esame

Tabella 4 Superfici urbane delle città (espressa in km2) [Fonte: ISTAT 2006]

|  | Roma | Milano | Napoli | Firenze | Torino | Venezia | Palermo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie urbana | 1290 | 185 | 120 | 415 | 130 | 105 | 160 |

Nel grafico di figura 6 sono riportate in ascissa le superfici urbane (tabella 4) e in ordinata le aree totali occupate da ciascuna stazione.

Figura 6 Correlazione tra l’area totale della stazione e la superficie urbana

Il dato interessante che emerge da tale grafico è che, per elevati valori di superficie urbana, come nel caso di Roma e Firenze, si hanno stazioni di area limitata; diversamente , sul fronte opposto, spicca la stazione di Napoli, caratterizzata da un’area di stazione notevole rispetto al modesto valore di superficie urbana.

- ANALISI DELL’ESERCIZIO DELLE STAZIONI FERROVIARIE DI TESTA

  - Analisi degli itinerari e dei flussi di treni

Al fine di valutare l’esercizio ferroviario vengono analizzati il numero di itinerari che è possibile effettuare all’interno di ciascun impianto e i flussi giornalieri, sulla base della classificazione dei treni in tre categorie:

- Regionali;

- Eurostar;

- Intercity ed Espressi.

Per visualizzare meglio le connessione dei diversi itinerari delle diverse linee afferenti a ciascuna stazione si è fatto ricorso all’ausilio del grafo di Muller.

Inoltre, al fine di valutare la capacità del sistema, si è effettuata l’analisi della circolazione attraverso la teoria delle code.

I dati così ottenuti sono stati interpretati attraverso alcune grandezze ed indicatori opportunamente predisposti.

Per il calcolo degli itinerari e dei flussi giornalieri sono stati considerati solamente i treni e le linee interessate da un traffico di treni passeggeri; sono state pertanto escluse le seguenti linee:

- linea per Parco Prenestino, nel caso di Roma Termini;

- linea per Greco Pirelli, nel caso di Milano Centrale;

- linee per Napoli Smistamento e per l’I.D.P., nel caso di Napoli Centrale;

- linea per Torino Smistamento, nel caso di Torino Porta Nuova.

Considerando il numero di binari di sosta e analizzando i piani schematici delle stazioni è stato individuato il numero teorico di itinerari che è possibile utilizzare all’interno di ciascun impianto; tali valori sono riportati nella tabella 5. Si è fatta l’ipotesi che ciascun binario di stazione (o linea in uscita) potesse essere raggiunto con un solo itinerario, sono stati esclusi in questo modo gli itinerari alternativi. Nel calcolo degli itinerari totali sono stati considerati sia quelli in uscita che quelli in ingresso dalla stazione.

Nell’istogramma di figura 7 sono riportati il numero di itinerari che è possibile effettuare in ciascuna stazione, il numero di binari di sosta e di linee.

Tabella 5 Numero teorico di itinerari totali possibili in ciascun impianto

|  | Roma Termini | Milano C.le | Napoli C.le | Firenze SMN | Torino P. N. | Venezia S. L. | Palermo C.le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Itinerari totali | 400 | 336 | 154 | 96 | 160 | 88 | 40 |

Figura 7 Numero di itinerari, di binari di sosta e di linee per ciascuna stazione

La stazione di Roma Termini risulta essere quella più complessa con ben 400 itinerari totali (200 in ingresso + 200 in uscita) seguita dalla stazione di Milano con 336 itinerari, da quelle di Torino e Napoli (rispettivamente 160 e 154 itinerari) ed infine Firenze (96), Venezia (88) ed in ultimo Palermo (40).

Il flussi giornalieri sono stati ottenuti attraverso la lettura e l’analisi dei modelli M53 di ciascuna stazione (in uso ai dirigenti di movimento delle stazioni), relativi al periodo compreso tra il 14 Dicembre 2008 e il 12 Dicembre 2009. I flussi così rilevati sono stati distinti per le tre categorie di treni sopra citate.

Tali valori sono riportati nella tabella 6. Nell’istogramma di figura 8 sono riportati i flussi giornalieri per ciascuna stazione.

Tabella 6 Flussi giornalieri di ciascuna stazione (treni/giorno)

|  | Roma Termini | Milano C.le | Napoli C.le | Firenze SMN | Torino P. N. | Venezia S. L. | Palermo C.le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flusso giornaliero | 771 | 500 | 371 | 602 | 467 | 463 | 237 |
| Treni REG | 523 | 256 | 253 | 459 | 408 | 374 | 220 |
| Treni ES* | 159 | 130 | 43 | 123 | 23 | 59 | - |
| Treni IC+EXP | 89 | 114 | 75 | 20 | 36 | 30 | 17 |

Figura 8 Flussi giornalieri per ciascuna stazione

La stazione più utilizzata si conferma essere quella di Roma Termini con 771 treni al giorno seguita da Firenze (602) e da Milano (500). I flussi di Torino e Venezia sono del tutto simili (rispettivamente 467 e 463) mentre le stazioni con minor traffico sono Napoli C.le (371 treni/giorno) e Palarmo (237 treni/giorno). In tutte i flussi prevalenti riguardando il servizio regionale con punte di oltre il 50% rispetto al traffico totale, seguono gli Euro Star ed infine quelli della categoria Intercity ed Espressi.

  - Schematizzazione delle stazioni attraverso il grafo di Muller

Un altro utile strumento per l’analisi delle stazioni risulta essere il grafo di Muller. Attraverso tale grafo è possibile visualizzare in maniera più semplice e diretta i collegamenti all’interno di ciascuna stazione; esso diventa fondamentale quando si ha a che fare con piani schematici complessi.

Per ciascuna delle sette stazioni analizzate sono stati elaborati, pertanto, tali grafi (figura 9).

Si può notare che, a prescindere dalla complessità dell’impianto, è possibile sempre raggiungere da ciascuna linea tutte le altre linee, a patto che venga occupata parte della stazione; non sono possibili, cioè, collegamenti diretti tra le linee.

L’unico caso in cui è possibile effettuare un collegamento diretto si verifica nella stazione di Palermo Centrale, e in particolare nel passaggio dalla linea per Trapani a quella per Messina; tale collegamento è rappresentato in figura dalla linea rossa.

Figura 9 Grafi di Muller per ciascuna stazione

  - Analisi della circolazione

Oltre a valutare il numero totale di itinerari possibili, il numero di treni al giorno effettivamente circolanti e i possibili collegamenti tra le diverse linee dell’impianto si è ritenuto opportuno effettuare uno studio dell’esercizio ferroviario attraverso l’applicazione della teoria delle code.

La teoria delle code è un metodo analitico utile per effettuare l’analisi della circolazione e consente di valutare sia il numero di binari di stazione sia il tempo medio passato da un utente (convoglio ferroviario) in attesa per l’ingresso e/o l’uscita da un stazione.

Per l’applicazione della teoria delle code sono state fatte le seguenti ipotesi:

- la disciplina di servizio è quella del primo arrivato primo servito;

- nessun utente rinuncia in conseguenza della previsione di un’attesa troppo lunga;

- il sistema non subisce guasti;

- il fenomeno degli arrivi è casuale;

- il tempo medio di servizio ts è costante;

- il numero di binari è stato posto pari a uno.

Per ciascuna stazione si è andato ad individuare il periodo di tempo relativo all’ora di punta e il corrispondente numero di treni. Una volta individuato tale flusso orario sono state calcolate le seguenti grandezze:

- ta: intervallo medio tra gli arrivi;

- ta: tempo medio di servizio (ovvero tempo di sosta all’interno dell’impianto);

- : fattore di carico del sistema, definito come rapporto tra durata media del servizio ed intervallo medio tra gli arrivi;

- : saggio medio dei servizi, pari all’inverso del tempo medio di servizio;

- : saggio medio degli arrivi, pari all’inverso dell’intervallo medio tra gli arrivi;

- Wq: tempo medio passato da un utente in attesa in coda.

Dove:

Tabella 7 Analisi della circolazione con la teoria delle code

| Stazione | Categoria treni | Ora di punta | Numero binari | Flusso [treni/h] | ts [min] | ta [min] |  |  |  | Wq [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roma Termini | Tutte | 8,00-9,00 | 29 | 37 | 24 | 47,03 | 0,51 | 0,04 | 0,02 | 25,01 |
|  | REG | 8,00-9,00 | 20 | 29 | 24 | 41,38 | 0,58 | 0,04 | 0,02 | 33,14 |
|  | ES* | 10,00-11,00 | 6 | 8 | 12 | 45,00 | 0,27 | 0,08 | 0,02 | 4,36 |
|  | IC+EXP | 10,00-11,00 | 3 | 5 | 12 | 36,00 | 0,33 | 0,08 | 0,03 | 6,00 |
| Milano C.le | Tutte | 8,00-9,00 | 24 | 22 | 24 | 65,45 | 0,37 | 0,04 | 0,02 | 13,89 |
|  | REG | 8,00-9,00 | 14 | 15 | 24 | 56,00 | 0,43 | 0,04 | 0,02 | 18,00 |
|  | ES* | 9,00-10,00 | 6 | 6 | 12 | 60,00 | 0,20 | 0,08 | 0,02 | 3,00 |
|  | IC+EXP | 9,00-10,00 | 4 | 7 | 12 | 34,29 | 0,35 | 0,08 | 0,03 | 6,46 |
| Napoli C.le | Tutte | 9,00-10,00 | 24 | 16 | 24 | 90,00 | 0,27 | 0,04 | 0,01 | 8,73 |
|  | REG | 9,00-10,00 | 13 | 12 | 24 | 65,00 | 0,37 | 0,04 | 0,02 | 14,05 |
|  | ES* | 10,00-11,00 | 3 | 2 | 12 | 90,00 | 0,13 | 0,08 | 0,01 | 1,85 |
|  | IC+EXP | 9,00-10,00 | 8 | 3 | 12 | 160,00 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,97 |
| Firenze SMN | Tutte | 8,00-9,00 | 16 | 23 | 24 | 41,74 | 0,58 | 0,04 | 0,02 | 32,47 |
|  | REG | 8,00-9,00 | 13 | 18 | 24 | 43,33 | 0,55 | 0,04 | 0,02 | 29,79 |
|  | ES* | 8,00-9,00 | 2 | 4 | 12 | 30,00 | 0,40 | 0,08 | 0,03 | 8,00 |
|  | IC+EXP | 8,00-9,00 | 1 | 1 | 12 | 60,00 | 0,20 | 0,08 | 0,02 | 3,00 |
| Torino P. N. | Tutte | 8,00-9,00 | 20 | 19 | 24 | 63,16 | 0,38 | 0,04 | 0,02 | 14,71 |
|  | REG | 8,00-9,00 | 16 | 16 | 24 | 60,00 | 0,40 | 0,04 | 0,02 | 16,00 |
|  | ES* | 20,00-21,00 | 2 | 3 | 12 | 40,00 | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 5,14 |
|  | IC+EXP | 8,00-9,00 | 2 | 3 | 12 | 40,00 | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 5,14 |
| Venezia S. L. | Tutte | 8,00-9,00 | 22 | 20 | 24 | 66,00 | 0,36 | 0,04 | 0,02 | 13,71 |
|  | REG | 8,00-9,00 | 16 | 19 | 24 | 50,53 | 0,48 | 0,04 | 0,02 | 21,71 |
|  | ES* | 21,00-22,00 | 3 | 5 | 12 | 36,00 | 0,33 | 0,08 | 0,03 | 6,00 |
|  | IC+EXP | 14,00-15,00 | 3 | 3 | 12 | 60,00 | 0,20 | 0,08 | 0,02 | 3,00 |
| Palermo C.le | Tutte | 7,00-8,00 | 10 | 11 | 24 | 54,55 | 0,44 | 0,04 | 0,02 | 18,86 |
|  | REG | 7,00-8,00 | 8 | 11 | 24 | 43,64 | 0,55 | 0,04 | 0,02 | 29,33 |
|  | IC+EXP | 14,00-15,00 | 2 | 3 | 12 | 40,00 | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 5,14 |

  - Analisi dei risultati

Effettuata l’analisi dell’esercizio, per poter confrontare le caratteristiche delle stazioni è opportuno correlare le grandezze appena esposte e introdurre alcuni indicatori; sono state, inoltre, correlate le grandezze dell’analisi dimensionale con quelle dell’esercizio.

La figura 10, riporta la correlazione tra il numero di itinerari possibili ed flusso giornaliero.

Si conferma una tendenza dell’aumento del numero di itinerario all’aumentare del numero di treni che circolano quotidianamente all’interno di un impianto di stazione.

Figura 10 Numero di itinerari in funzione del flusso giornaliero

Successivamente si è effettuato un confronto tra le aree occupate e i flussi giornalieri.

Nella figura 11 è rappresentata la correlazione tra l’area per il servizio viaggiatori ed il flusso.

Anche in questo caso si conferma la necessità di incrementare le aree di servizio viaggiatori all’aumentare del flusso di treni circolanti.

Figura 11 Area per servizio viaggiatori in funzione del flusso giornaliero

Come elemento ulteriori di analisi delle aree e dell’ottimizzazione degli spazi sono stati proposti due indicatori per mezzo dei quali è possibile confrontare ed interpretare meglio tali grandezze. Lo scopo è infatti quello di verificare se vi siano delle stazioni in cui l’utilizzo delle aree è ottimizzato rispetto all’effettiva necessità rappresentata in questo caso dai flussi giornalieri medi.

Nell’istogramma di figura 12 sono rappresentati i rapporti tra le singole tipologie di area e i flussi giornalieri.

Figura 12 Indicatore delle aree rispetto al flusso giornaliero

Dalla figura 12 emerge che le stazioni di Firenze, Torino e Venezia sembrano quelle in cui l’utilizzo delle aree avviene in modo più razione dal momento che il rapporto tra l’area ed il numero di treni giorno risulta contenuto. Mentre le stazioni di Napoli e Palermo confermano la tendenza di un eccesso di area destinate a deposito e manutenzione treni. La stazione di Milano, invece è caratterizzata dall’elevate aree di sosta dei treni. Infine la stazione di Roma è quella cui sono presenti i soli servizi essenziali dal momento che gli altri sono delocalizzati in impianti adiacenti.

L’ultima analisi che è stata fatta con l’ausilio della teoria delle code è rappresentata dal calcolo della variazione del valore del tempo medio di attesa in funzione del tempo di sosta, considerando indistintamente tutte le categorie di treni (Figura 13); la stessa relazione è riportata dove, però, sono stati considerati solamente treni Regionali (Figura 14).

Figura 13 Tempo medio di attesa in funzione del tempo di sosta per tutte le categorie di treni

Figura 14 Tempo medio di attesa in funzione del tempo di sosta per i soli treni Regionali

Dall’analisi di questi ultimi risultati il tempo medio di attesa tende ad aumentare in modo esponenziale con l’incremento del tempo medio di sosta all’interno dell’impianto.

- CONCLUSIONI

Tutte le stazioni, ad eccezione di Roma Termini, presentano delle aree, anche di notevoli dimensioni, utilizzate per le operazioni di manutenzione e per il ricovero delle locomotive; inoltre, a parte Roma Termini e Palermo C.le, sono disponibili anche aree per la sosta.

Per quanto riguarda Roma Termini è stato visto che non sono presenti zone per la sosta e la manutenzione dei veicoli e per il deposito delle locomotive in quanto, per tali scopi, vengono utilizzate le vicine strutture di Parco Prenestino e Roma San Lorenzo.

Il dato appare particolarmente interessante: ed, infatti, molte attività, che pure impegnano aree piuttosto rilevanti all’interno di una stazione (quali servizio merci, sosta, deposito locomotive e manutenzione, etc) potrebbero essere delocalizzate in aree periferiche, di minor pregio urbanistico e architettonico, salvo andare a verificare il conseguente aumento di circolazione di materiale rotabile vuoto da e per i depositi.

In generale le aree totali delle stazioni sono proporzionali alle superfici urbane, eccetto Roma Termini e Napoli C.le.,: la prima è una stazione avente dimensioni particolarmente ridotte rispetto alle dimensioni della città; la seconda, di contro, ha estensioni in proporzione molto più elevate (per la presenza di tutti i servizi ferroviari descritti) rispetto al perimetro urbano.

Inoltre, considerando la complessità dell’impianto, si ha che all’aumentare del numero di binari di sosta aumenta quasi linearmente il numero di binari di circolazione, ad esclusione di Venezia S.L. e Roma Termini.

È emerso anche che esiste una forte correlazione tra le varie stazioni per quanto riguarda i valori del numero di binari di sosta in funzione delle aree per il servizio viaggiatori ed in funzione del numero di linee. Solamente nel caso di Venezia S.L. non è stata riscontrata tale correlazione, presumibilmente a causa della posizione geografica occupata dall’impianto.

Dalla correlazione tra il numero di itinerari e i flussi giornalieri non emerge, paradossalmente, una forte corrispondenza, fatta eccezione per i casi di Torino P.N., Napoli C.le e Palermo C.le. Considerando l’area per unità di flusso si ha che: l’area per il servizio viaggiatori ha un valore uniforme per tutte le stazioni, raggiungendo un valor medio di circa 150 m2 per ogni treno; l’area per il deposito locomotive e la manutenzione, arrivano a punte massime rispettivamente, di circa 600 m2 per treno nelle stazioni di Palermo e Napoli.

L’area per il servizio viaggiatori cresce pressoché linearmente all’aumentare del flusso giornaliero, ad eccezione dei casi di Napoli C.le, Milano C.le e Firenze SMN.

Dall’applicazione della teoria delle code è emerso che, applicando dei dati medi, si ottengono valori elevati per il tempo di attesa in coda di ciascun treno (14÷33 minuti circa).

Analizzando i risultati bisogna valutare però che il modello utilizzato ipotizza arrivi stocastici, mentre nella realtà questi sono quasi completamente cadenzati.

Si può inoltre affermare che non tutte le aree sono ottimizzate in funzione dei diversi servizi che vengono svolti all’interno dell’impianto. Si rende, pertanto, opportuno, approfondire alcuni aspetti al fine di sviluppare una metodologia di intervento tenendo però conto che la delocalizzazione di alcuni servizi andrebbe ad incrementare il numero degli istradamenti e di movimentazione di materiale rotabili vuoto da e per i diversi depositi e aree di sosta non sempre sostenibili vista la situazione di congestione che si rileva su molto di queste linee nelle ore di punta.

- BIBLIOGRAFIA

Ricci S. (2003) Dispense dal corso di Trasporti Ferroviari, “Sapienza” Università di Roma;

Corazza G. R., Malavasi G. (2004) Dispense dal corso di Terminali e Impianti di Trasporto, “Sapienza” Università di Roma;

RFI (2005) Prospetto informativo di rete;

ISTAT (2006) Atlante statistico dei comuni;

Antognoli M., Impastato S., Ricci S.(2007) La verifica delle stazioni terminali nelle linee di ferrovia metropolitana, XIV Convegno nazionale SIDT, Napoli, febbraio;

Bianchi M. (2009) Analisi comparativa delle stazioni ferroviarie di testa, “Sapienza” Università di Roma, febbraio

www.rfi.it.

ABSTRACT

The particular configuration of terminal stations is an issue of considerable importance that affects the regularity of operation and capacity. In addition to these problems related to operation is necessary to note that this type of station, by its nature , is located in the urban area and, more particularly in the city centre, and in general make difficult any transformation or expansion.

To analyze this kind of issues were considered seven terminal stations, identifying the parameters of analysis useful to set a comparison between different systems.

Subsequently, analysis was performed of identifying, for each station, the number of routes that can be used daily and flows.

Finally were of analytical methods, such as queuing theory, through which you can check the number of tracks of the station, considering the average time fell from a train waiting in the queue.