XXVII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI

City-Live – La città come un organismo vivente

Alessandra LAPUCCI, Silvana LOMBARDO, Massimiliano PETRI e Diana POLETTI

Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile, via Diotisalvi 2, 56126 Pisa

Tel +39.(0)50.553502, Fax +39.(0)50553495

SOMMARIO

La ricerca in esame riguarda lo sviluppo di un sistema Multi Agente del tipo Activity-Based, completamente implementato in ambiente G.I.S. ed avente come area di studio il centro storico della città di Pisa.

L’obiettivo è quello di creare uno strumento per la simulazione degli spostamenti della popolazione di Pisa realmente operativo, implementando un modello spaziale, nel quale siano incluse complesse strutture dati quali i Networks, complesse elaborazioni geografiche come il calcolo di isocrone o la verifica di vincoli spazio-temporali, complete elaborazioni statistico-spaziali come la stratificazione geografica del campione di popolazione.

Attualmente sono in fase di sviluppo tre diverse parti del modello: la prima è relativa all’intervista ad un campione di popolazione, la seconda è rivolta alla ricerca e strutturazione dei dati geografici, la terza infine riguarda la verifica del modello di estrazione ed utilizzo delle regole comportamentali.

Il modello è ancora lontano dall’essere completato, ma un primo risultato, utile al supporto alle decisioni, consiste nella implementazione, mediante un’applicazione in VBA della dinamica della vita della città, grazie ad una sorta di “orologio urbano” che permette di temporalizzare i servizi offerti dalla città stessa.

- INTRODUZIONE

  - Perché Activity-Based?

La microsimulazione del tipo Activity-Based per il calcolo della domanda di trasporto è di recente introduzione nella modellistica dei trasporti e più in generale nella pianificazione territoriale. Essa cerca di rispondere all’esigenza di una maggiore aderenza alla realtà che altri modelli spaziali, basati sul processo cosiddetto “a 4 stadi”, non sono in grado di assicurare (vedi figura 1). In quest’ultimo tipo di modelli ( ad esempio Heppenstall A.J., Evans A.J., Birkin M., 2003) il primo passo/stadio consiste nella generazione dei viaggi individuali (“Trips-generation”), effettuata principalmente sulla base delle caratteristiche delle categorie della popolazione iniziale (classe di età, composizione familiare e altro); successivamente viene effettuata la scelta della destinazione del viaggio (“Destination choice”) calcolata sulla base delle distanze dal punto origine del viaggio, di un indice di attrattività (quale per esempio la superficie destinata ad una certa categoria di servizi, il numero di addetti, ecc.) e di altri elementi; il terzo passo consiste nella scelta del modo di trasporto (“Mode choice”) calcolato per ogni singolo viaggio e infine vi è la scelta del percorso di viaggio (“Route choice”) ovvero l’assegnazione della domanda predetta ai vari rami del grafo viario.

Trip Generation

Destination Choice

Mode Split

Traffic Assignment

Figura 1 Approccio classico “four steps”

Il dover utilizzare il viaggio come unità di analisi di riferimento comporta una necessaria distinzione e un conseguente studio separato tra viaggi “home-based” (ovvero che partono o arrivano a casa) e viaggi “non home-based”, quando invece nella realtà queste due tipologie di spostamenti sono correlate e dipendenti e risulta perciò improbabile che le famiglie le pianifichino separamente. Inoltre, la generazione dei viaggi (primo passo nella pianificazione classica) è difficilmente giustificabile da un punto di vista comportamentale se non vengono considerate le attività svolte dai singoli individui.

Altro aspetto fondamentale del processo a 4 stadi è il non tener conto della programmazione dei viaggi (“scheduling”) e della concatenazione delle attività. Il fatto di considerare ogni viaggio scollegato da un qualsiasi programma e schema giornaliero può comportare, ad esempio, la sovrastima dei flussi, come rappresentato chiaramente nei due casi in figura 2a e 2b; infatti, ipotizzando lo svolgimento di una attività durante il viaggio di ritorno dal lavoro, si ha la necessità di introdurre un’ulteriore viaggio dopo il ritorno a casa, con conseguente aumento dei flussi veicolari.

Work

2a

Home

Leisure

2b

Home

Work

Home

Home

Home

Leisure

Figura 2 L’effetto di sovrastima dei flussi (2b) rispetto alla visione concatenata delle attività (2a)

Altro vantaggio della visione activity-based consiste nel permettere di considerare le interazioni fra i membri della famiglia, le quali modificano la tipologia e il numero di viaggi. Un esempio, è il caso in cui un primo familiare deve portare il bambino a scuola ma, per motivi di lavoro, non può tornare a prenderlo, quindi deve intervenire una seconda persona che va a prendere il bambino e ne approfitta per fare un po’ di shopping durante il tragitto di ritorno a casa incrementando ulteriormente il traffico.

Infine, un altro importante elemento è rappresentato dalla durata delle attività e, più in generale, dal fattore tempo che nella visione trip-based entra in gioco solo come costo e quindi come fattore di impedenza, mentre in realtà svolge un ruolo fondamentale nella “compilazione” del diario delle attività giornaliere. Ad esempio: un individuo ha programmato di fare shopping dopo il lavoro; arriva sul luogo di lavoro in ritardo, a causa della congestione del traffico incontrato, sarà quindi costretto a lasciare il luogo di lavoro in ritardo e non avendo molto tempo a disposizione, deciderà di andare in un piccolo negozio vicino a casa. Se non avesse avuto il ritardo mattiniero avrebbe potuto scegliere un supermarket più grande, dove trascorrere più tempo, spendendo meno, al prezzo di una maggiore distanza da percorrere sulle strade.

Come si vede, in tutti questi esempi, l’elemento che subisce la variazione fondamentale è il flusso veicolare.

  - OBIETTIVI

Il modello in questione, partendo dalle considerazioni suddette, cerca di introdurre ulteriori elementi di chiarezza e di semplificazione rispetto ai complessi modelli matematici nell’ambito dei Sistemi Multi Agenti (Waddel, Borning, Noth and others, 2003, Occelli, 2004). Questa chiarezza deriva principalmente da due aspetti:

- Implementazione del modello all’interno di un GIS, così da avere una gestione efficiente del Database e una visualizzazione dinamica dell’evoluzione della simulazione;

- Implementazione di regole comportamentali per ogni individuo (residente o pendolare in Pisa), ovvero di regole di scelta estratte a partire dai dati rilevati direttamente sul territorio. Le regole sono condizioni del tipo IF (ipotesi sulle caratteristiche dell’individuo) THEN (scelta fatta dall’individuo). Per esempio: IF (età individuo = 30/34 AND Reddito < 15000 €) THEN (prima attività giornaliera = Lavoro) oppure IF (età individuo > 74 AND Numero componenti familiari = 2) THEN (Mezzo di trasporto = Bus).

L’obiettivo finale di un simile modello è quello di fungere da efficace e robusto strumento di supporto alle decisioni grazie alla possibilità di simulare l’effetto complessivo sul trasporto urbano di interventi quali: la variazione degli orari di apertura dei negozi, la variazione della circolazione veicolare urbana, l’inserimento di nuove attività, la variazione nell’offerta e nei prezzi del trasporto pubblico, nella distribuzione o nei prezzi dei parcheggi etc.

Il presente modello introduce, quindi, un maggiore livello di dettaglio, rispetto ai modelli spaziali classici, inserendo nella simulazione un maggior numero di variabili e fornendo conseguentemente uno più ampio spettro di soluzioni operative nell’ambito delle problematiche connesse alla mobilità urbana.

Essendo il progetto molto complesso e ancora in itinere, nel presente contributo metteremo in evidenza soprattutto la parte relativa alla costruzione, all’interno di ArcView 9.1, di Sistema Informativo Urbano (S.I.U.) “temporalizzato” (Burrough, McDonnell, 1997) e la fase di costruzione, distribuzione e raccolta dei questionari ad un campione di popolazione.

Per il S.I.U. abbiamo costruito un Geodatabase contenente informazioni temporali sui diversi servizi offerti dalla città, così da poter simulare, con una sorta di orologio, quali di questi sono attivi in ogni periodo del giorno. Questa mostra la città come un vero e proprio organismo vivente e quindi come un’ulteriore agente che interagisce con il resto del sistema (Gilbert, Terna, 1999).

Per i questionari, si sono introdotti elementi di novità come, ad esempio, intervistare non solo i residenti ma anche i pendolari, così da permettere una rappresentazione più realistica del sistema urbano.

- Il caso di studio

Il modello generale in oggetto studia lo spazio urbano della città di Pisa e cerca di simulare il movimento dei singoli individui al suo interno.

L’area di studio è interna al comune di Pisa e comprende tutte le sezioni di censimento più vicine al centro urbano.

La struttura del modello si articola in quattro parti, che vengono sviluppate ed implementate in contemporanea:

- Costruzione del Geodatabase “temporalizzato”, ovvero della base di dati territoriali su cui il modello si deve basare;

- Strutturazione e raccolta dei questionari finalizzati a reperire informazioni sulle caratteristiche personali e sulle attività svolte da un campione della popolazione di Pisa;

- Estrazione di regole comportamentali dal suddetto campione attraverso l’utilizzo di strumenti di Knowledge Discovery (Arentze, Timmermans, 2000). Fra questi particolare importanza è rivestita da uno strumento appartenente al campo del Datamining (Arezzo, Felici, 2003), denominato Decision Trees (Alberi Decisionali) e integrato all’interno del software Weka (Witten, Frank, 2000).

- Implementazione delle suddette regole e del modello nel suo complesso all’interno di ArcGis attraverso la programmazione ad oggetti e l’effettuazione “on the fly” di operazioni di Geoprocessing (calcolo delle aree di influenza - Service area e altro) o di routing nel Network Dataset.

  - La città come organismo vivente – un GeoDatabase dinamico

Questa fase, tra tutte, risulta la più impegnativa almeno dal punto di vista computazionale, in quanto richiede la costruzione di dati ad hoc ed il loro inserimento in strutture di memorizzazione complesse, ma necessarie per le analisi successive (Arentze, Timmermans, 2000b).

I dati elaborati sono quindi i seguenti:

- Grafo delle infrastrutture viarie del centro di Pisa;

- Numeri civici aventi inizialmente il solo attributo tipologico (C=commerciale, R=residenziale e I=industriale) e successivamente collegati a tutte le attività (commercio, turismo, servizi, etc) svolte all’interno della città;

- Parcheggi localizzati in ogni strada o piazza della città (con il numero di posti auto dfferenziati in gratuiti oppure a pagamento secondo una specifica tariffa oraria); in questo dato l’informazione temporale consiste nell’orario di applicazione delle tariffe;

- Dati sugli orari di spazzamento di ogni singola strada.

Il grafo sulle infrastrutture viarie è stato utilizzato per costruire un dettagliato Network Dataset (ESRI Technical Paper , 2005) contenente le restrizioni sulla specificità di accesso alle strade o sulle svolte, i sensi unici, la gerarchia di attributi.

La particolarità del sistema consiste nell’utilizzo del network fisico che rappresenta lo stato iniziale delle “mappe mentali” di ciascun individuo della popolazione: ogni mappa mentale rappresenta la visione dei tempi di percorrenza delle strade così come percepiti da ciascun agente (il suo livello cognitivo) (Rabino, 2005).

All’interno della dinamica, articolata in cicli di tre minuti, viene simulato, per ciascun individuo, lo spostamento indotto dallo svolgimento delle specifiche attività nel corso della giornata. Per ciascun arco viario del Network, poi, viene memorizzata la specifica capacità di carico il cui superamento provoca fenomeni di congestionamento del traffico che comportano l’aumento dei tempi di percorrenza dei percorsi relativi a ciascuna “mappa mentale” dei soli individui coinvolti nel fenomeno. Questo invece non accade per tutti gli altri agenti non coinvolti dal congestionamento.

Alla fine di ogni giornata, avviene l’aggiornamento del “network percepito” di ogni famiglia, simulando quindi anche la comunicazione tra gli appartenenti al gruppo familiare; ciò rende perciò la simulazione degli spostamenti estremamente più realistica rispetto ai tradizionali modelli dove i tempi di percorrenza, in caso di congestione, variano contemporaneamente per tutti gli utenti ipotizzando implicitamente la comunicazione globale fra gli stessi, situazione assolutamente non realistica.

Strutturato il Network si sono costruiti i feature Datasets delle “locations” ovvero le destinazioni di ogni percorso rappresentate dalle varie attività presenti. Per realizzare questa fase è stato utilizzato il DataBase online delle Pagine Gialle, quindi sono state costruite delle tabelle in formato “*.dbf” che, attraverso un’operazione di Join tabellare, sono state collegate, mediante il campo “indirizzo”, con lo strato informativo dei numeri civici (vedi figura 3).

Example of a record of the Activity table

Tale Network permette di costruire le isocrone relative ad ogni attività e di calcolare le fermate più vicine ad ognuna di esse (attraverso il comando “Find Closest Facility”). Ad ogni attività è stato collegato il dato relativo all’orario di apertura, al tempo minimo, massimo e medio di permanenza individuale.

Figura 3 La creazione della tabella delle attività

In tabelle separate sono stati costruite le informazioni relative ai parcheggi ottenute a partire dai dati contenuti nel sito internet ufficiale di PISAMO (PISA MObilità). Gli attributi memorizzati sono relativi al numero di posti auto presenti in ogni strada/piazza, alla tariffa oraria e all’intervallo temporale di applicazione della tariffa stessa.

Ultimo dato memorizzato è rappresentato da possibili “vincoli” alla mobilità dovuti alla effettiva disponibilità dei parcheggi oppure ad interruzioni del transito su interi tratti stradali conseguenti, per esempio, alla presenza di mercati infrasettimanali, all’attività di spazzamento delle strade etc.

Tutti questi dati sono stati inseriti in un Geodatabase (Curtin, Noronha, Goodchild and Grisé, 2003) e collegati da “relazioni” così da permettere la visualizzazione dinamica delle attività disponibili (servizi, commercio, terziario etc), dei parcheggi e altro, al variare del giorno lavorativo settimanale e nell’arco dell’orario giornaliero (vedi figura 4). E’ stato così costruito, attraverso il linguaggio VBA, un “orologio urbano” che permette di temporalizzare i servizi offerti dalla città, primo risultato utile al supporto alle decisioni.

10 minutes – Service area

The “Urban Watch”

Figura4 The G.I.S. with the watch and an example of Service Area

  - Il questionario al campione di popolazione

Per ricostruire gli spostamenti della popolazione e fare ulteriori analisi è necessario avere un campione rappresentativo della popolazione di almeno 2000 individui a cui effettuare opportune interviste per estrarre informazioni sulle attività giornaliere degli individui e conseguentemente sui loro spostamenti nel tessuto urbano.

Le interviste, sotto forma di questionario, sono state effettuate sia distribuendo un modulo in formato cartaceo, sia costruendo un sito web dedicato articolato secondo interfacce predisposte; il doppio formato del questionario è stato adottato al fine di raggiungere diverse classi di popolazione (vedi figura 5). Il questionario è articolato in tre parti:

Parte A: dati relativi alla persona (per esempio si  chiede la fascia di età, lo stato civile, l’occupazione, il titolo di studio,ecc.., mentre a livello familiare si chiede il numero di patenti, il numero di componenti il nucleo familiare, il numero di automobili, il numero di bambini, ecc..);

Parte B: dati relative alle attività svolte nell’ultima giornata lavorativa;

Parte C: informazioni sulle preferenze individuali nella programmazione delle attività.

3a

3b

Figura 5 Il questionario cartaceo (5a) e nella versione su Internet (5b)

L’inchiesta/rilievo è organizzata in modo tale che per i residenti o i domiciliati siano registrate le attività svolte nel centro urbano e le attività che richiedono l’ingresso/uscita dalla città (memorizzando in quest’ultimo caso anche la città di origine/destinazione del “macrospostamento”), mentre per i pendolari sia fornito il mezzo principale di accesso alla città, il luogo di accesso (per esempio parcheggio scambiatore, stazione della ferrovia, ecc..) e le successive attività svolte nel centro (vedi figura 6).

City of Pisa

Arrival points

Activities of residents

Activities of commuters

Figura 6 La struttura concettuale delle attività registrate

La strutturazione dei dati è avvenuta attraverso la costruzione di un applicativo in Visual Basic for Application, interno ad ArcGis, per caricare nel Geodatabase in maniera veloce e intelligente i dati risultanti dai questionari (vedi figura 7).

Figura 7 Il software per il caricamento dei risultati dei questionari

Uno dei principali motivi per cui si è scelto di riportare nel GIS anche i dati relativi al campione di popolazione è dettata dall’esigenza di effettuare quella che si può chiamare una “stratificazione geografica” del campione.

Solitamente quando viene costruito un campione, si cerca di verificare la sua composizione effettuando la stratificazione dello stesso sulla base delle variabili più influenti, per esempio il sesso, il reddito, la fascia di età e altro. Questo tipo di campione è utile per analisi statistiche e demografiche come quelle svolte dall’ISTAT ma non è adatto per effettuare simulazioni Multi Agente, soprattutto per modelli ad attività incluse in modelli di tipo computazionale.

Se prendiamo un qualsiasi campione raccolto attraverso questionari cartacei o strumenti informatici, solitamente si verifica che il campione sia stratificato relativamente alle variabili ma non si verifica la distribuzione geografica dello stesso.

Per questo un campione che a livello tabellare ha una distribuzione che segue quella derivante dal censimento ISTAT, può avere una distribuzione geografica asimmetrica, come rappresentato in figura 8, nella quale è evidente come la concentrazione del campione sia non uniforme, ma abbia una grossa asimmetria verso ovest.

Confine comunale

Ipermercato

Singolo individuo intervistato

Figura 8  Esempio di campione geograficamente non stratificato

Supponendo di avere un centro urbano uniformemente abitato, il campione di figura 6 non è corretto. Questo perché le regole che si potrebbero dedurre con strumenti di Intelligenza Artificiale come gli Alberi Decisionali oppure le Reti Bayesiane possono essere deviate da un campione di questo tipo.

Per esempio, se nelle vicinanze della zone a maggior concentrazione di intervistati c’è un grande ipermercato, le regole estratte evidenzieranno un’alta predisposizione ad andare ai negozi di grandi dimensioni. Questa regola però non è reale, ma solamente dovuta alla particolare composizione del campione. Ne risulta quindi influenzata tutta la dinamica seguente del modello, in quanto basata sulle regole estratte.

Quindi visualizzare sul GIS la posizione dei residenti intervistati è indispensabile al fine di verificare la corretta stratificazione anche geografica del campione.

Siamo partiti da un’area prototipale significativa costituita da 40 Sezioni di Censimento e contenente molte tipologie di attività, diverse tipologie di modi di trasporto, le principali sedi universitarie e l’ospedale (vedi figura 9).

Il campione di residenti è stato individuato attraverso l’incrocio delle due variabili considerate più influenti in riferimento ai risultati del Censimento della Popolazione del 2001 (oltre alla verifica della distribuzione geografica). In altre parole sono state incrociate tutte le categorie delle due variabili e, per ogni incrocio, è stata intervistata una percentuale del 10% di popolazione rispondente agli attributi richiesti. In questo modo il campione segue la distribuzione di probabilità individuata dal Censimento.

Figura 9 L’area di studio prototipale e alcuni dei dati inseriti

Le variabili scelte sono state il SESSO e il TITOLO DI STUDIO, in quanto, effettuando un’Analisi Fattoriale sui questionari compilati fino ad ora, relativamente alla sola parte dei dati individuali, si è ottenuto che queste due variabili spiegavano buona parte dell’informazione contenuta da tutto il Dataset. In figura 10 è rappresentato un esempio di Analisi incrociata relativamente ad una sola sezione.

Figura 10 Analisi bivariata di una sezione di censimento

Inizialmente erano stati previsti anche i turisti nella categoria degli intervistati (come risulta chiaro dalla figura 7), ma il comportamento del turista risulta scarsamente inquadrabile in una visione ad attività in quanto l’agente turista si crea una mappa mentale geografica proprio mentre attraversa i luoghi della città, inizialmente sconosciuti (Rabino, 2005).

Per rendere il modello in esame meno “fattuale” e quindi più capace di prevedere eventuali variazioni nel sistema urbano indotte da interventi di piano o altro, si è utilizzata la tecnica dei “testimoni eccellenti”. E’ stata scelta questa tecnica in quanto il questionario suddetto presentava già una notevole quantità di domande e il campione avrebbe difficilmente risposto a ulteriori quesiti. L’utilizzo dei testimoni eccellenti permette di progettare  un campione di persone di limitate dimensioni, rappresentativo di tutte le possibili categorie di individui. Con queste domande si è cercato di prevedere le reazioni degli agenti a possibili situazioni impreviste.

Alcuni esempi delle domande sono (oltre alla richiesta dei dati individuali):

- Quanto tempo dedica in media per svolgere l’attività X? Qual è la durata massima consentita per ciascuna attività? E la minima durata in caso di fretta ?

- Se si trova alla fermata del bus e una corsa salta, dovendo aspettare la successiva (dopo circa 15/20 minuti), preferisce attendere o prende un altro mezzo di trasporto?

- Ogni quanto svolge l’attività X?

- Quanto pagherebbe per avere un accesso diretto alle attività da lei svolte (tempo di viaggio inferiore ai 5 minuti)?

Con queste e altre domande, utilizzando ancora una volta gli Alberi Decisionali è possibile collegare le caratteristiche personali con le singole variabili Target oggetto della domanda, aumentando quindi l’accuratezza previsiva del modello (Jager, Janssen, 2003). Per esempio un professionista può avere una durata media dell’attività denominata “mangiare” molto minore di una casalinga (domanda 1), oppure un single può avere una frequenza di attività di tipo sociale molto maggiore di una famiglia con due figli (domanda 3).

  - Estrazione di regole comportamentali dal suddetto campione

I modelli Activity Based consentono la trasformazione del cosiddetto calendario di attività da svolgere giornalmente (“activity program”) in un “activity-pattern”, ovvero in una sequenza di attività da compiere definita in termini di localizzazione, di tipologia, di modo di trasporto, di tempi, di durata e di eventuale accompagnamento. Questa trasformazione di una lista generica di attività in una sequenza ordinata e definita comporta, quindi, una serie di decisioni: quale attività svolgere, dove, quando, con chi e con quale mezzo di trasporto.

Le regole che cerchiamo di implementare sono ottenute a partire dai dati rilevati e mediante l’utilizzo di strumenti di Knowledge Discovery in Databases (Bonchi, Pecori, 2004).

Inizialmente si è sperimentato lo strumento dei Decision Trees (Lombardo, Pecori, Petri, 2005) nei quali la conoscenza è estratta sotto forma di regole IF THEN; l’estrazione delle regole avviene partendo (parte condizionale IF) dagli attributi socio-economici e dalle attività svolte per ciascun individuo/famiglia; si prende come attributo target (parte  THEN) dell’Albero Decisionale ogni variabile oggetto di decisione, (come per esempio la scelta di fare una attività fuori casa, la successiva scelta del tipo di attività, la scelta del mezzo di trasporto ed altro. Ci troviamo quindi a implementare degli alberi decisionali costituiti dalla seguente struttura:

IF 	(Fascia età=x and Reddito=Y and .. and Numero attività totali giornaliere =Z)

THEN (Prima attività = T)

(relativamente, per esempio, all’attributo target “attività da svolgere”)

Il problema principale che abbiamo riscontrato è relativo alla estrapolazione delle regole, ricavate con il training Dataset, all’intera popolazione nella quale posso avere combinazioni di variabili condizionali (ovvero interne alla ipotetica IF) non presenti nelle regole estratte. Quello che serve è una distribuzione di probabilità condizionata, ovvero una serie di legami fra le singole categorie di variabili che ne rappresentano la probabilità di trovarle congiuntamente. E’ per questa ragione che stiamo sperimentando la possibilità di integrare le potenzialità degli Alberi Decisionali con quelle delle Reti Bayesiane, infatti sono quest’ultime ad essere in grado di fornire una più completa “rete di relazioni”.

  - Implementazione delle regole suddette e del modello in ArcGIS

Il modello, comprensivo delle regole estratte, sarà inserito, mediante la programmazione ad oggetti, all’interno di ArcGIS. Questo darà la possibilità di avere uno strumento che simula e visualizza l’evoluzione della dinamica del sistema in tempo reale, effettuando analisi geografiche internamente alla dinamica stessa.

La possibilità di mantenere ogni computazione in ambiente GIS permette, inoltre, di avere uno struttura facilmente modificabile e integrabile con altre tecniche, evitando il fastidioso passaggio di output tra software diversi e consentendo delle analisi non solo tabellari ma provviste di una visualizzazione geografica.

Infatti uno degli aspetti principali di qualsiasi modello è la comunicabilità dei suoi risultati e la facilità di lettura delle dinamiche simulate, sicuramente valorizzate da uno strumento quale il GIS (Zunino, 1998).

- CONCLUSIONI

Il modello di simulazione della mobilità urbana progettato costituisce un significativo passo in avanti nella comprensione della dinamiche e dei fenomeni urbani della città di Pisa.

Lo strumento implementato, nel suo attuale stato di avanzamento, risulta già di notevole supporto nei processi decisionali in quanto fornisce informazioni utili sia per la localizzazione di nuove possibili attività all’interno del centro urbano, sia per il miglioramento della qualità dell’offerta di servizi già esistenti.

Quello che si deve evidenziare è l’importanza che assume in un modello una corretta progettazione del Database iniziale in relazione alla qualità globale del modello stesso. Il campione non è solamente uno dei dati di input, ma costituisce il dato più sensibile del modello, il dato che deve essere costruito ponendo un’attenzione maggiore rispetto agli altri dati di input. Ciò è ancor più vero nel caso di modelli ad attività di tipo “Computational Process Model”, nei quali la dinamica è basata su regole indotte quasi totalmente a partire dal campione stesso.

- BIBLIOGRAFIA

Arentze T.A. e Timmermans H.J.P., (2000), Albatross – A Learning Based Transportation Oriented Simulation System, T.A.Arentze & H.P.J. Timmermans (Eds.), Eindhoven European Institute of Retailing and Services Studies.

Arentze T.A. e Timmermans H.J.P., (2000b), Data Needs, Data Collection and Data Quality Requirement of Activity-Based Transport Demand Models, paper presentato al Workshop on Modeler’s Needs.

Arezzo M.F. e Felici G., (2003), Tecniche di datamining applicate all’analisi della mobilità individuale, paper presentato ad INPUT 2003: Terza Conferenza Nazionale su Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale: Costruzione e Gestione della Conoscenza, Pisa, 5-7 Giugno 2003

Bonchi F., Pecori S., (2004), Knowledge discovery and data mining to investigate urban and territorial evolution: tools and methodologies. In L.Diappi (ed), Evolving Cities: Geocomputation in Territorial Planning, Ashgate, England

Camagni R., Capello R. (1995) Metodologie, Relazione presentata alla XVI Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Siena, volume 1, 1-41.

Burrough P.A., McDonnell R.A., (1997), Principles of Geographical Information System, Oxford University press, Oxford

Curtin K., Noronha V., Goodchild M.and Grisé S. (2003) ArcGIS Transportation Data Model (UNETRANS) - UNETRANS Data Model Reference.

Dijkstra J., Timmermans H.P.J. (2000), Towards a multi-agent system for network decision analysis, in: Proceedings of The Fourth Conference on Computer Aided Architectural Design Research in Asia. Shanghai, ROC: Shanghai Scientific and Tech Lit Publ. 373-383

ESRI Technical Paper , (2005), Preparing Street Data for Use with the Network Dataset

Gilbert N., Terna P., (1999), How to build and use agent-based models in social science, Mind & Society, no. 1, pp.57-72

Heppenstall A.J., Evans A.J., Birkin M. (2003), A hybrid multi-agent/spatial interaction model system for petrol price setting, paper presentato alla 7th International Conference on GeoComputation, University of Southampton, Southampton, UK 8-10 Settembre 2003

Jager W., Janssen M. (2003), The need for development of behaviourally realistic agents, Sichman, Bousquet, Daidsson (eds), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 36-49

Lombardo S., Pecori S., Petri M. (2005), Investigating territorial dynamic using Decision Trees, paper presented at the 9th International Conference of Computers in Urban Planning and Urban Management (C.U.P.U.M.), London the 29th june-1th july 2005

Occelli S. (2004), A perspective on MAS approach in urban modelling, IRES-Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte

Rabino G.A., (2005) Processi Decisionali e Territorio nella Simulazione Multi-Agente, Società ed. Esculapio, Bologna

Waddel P. & Borning A. & Noth M. & others (2003) Microsimulation of Urban Development and Location Choices: Design and Implementation of UrbanSim, University of Washington, Seattle

Witten I.H., Frank E. (2000) WEKA – Machine Learning Algorithms in Java, University of Waikato, Morgan Kaufmann Publishers

Zunino V. (1998) Tecnologia SIT-GIS per gli Enti Locali ed i Professionisti del Territorio, Editrice Il Rostro, Milano

ABSTRACT

The current research deals with the development of an Activity-Based Multi Agent System fully implemented in a G.I.S. framework and applied to the case study of the historical centre of Pisa town. The objective is to create a simulation tool for Pisa population transfers in order to verify how transport demand varies owing to interventions on traffic (e.g. creating urban areas subject to a toll access for vehicles), or on public transport lines, or on new activities location (e.g. supermarkets, public services etc.).

Three different model parts have been simultaneously carried out: the first one is about surveying a population sample, the second deals with geographical data structuring and the last one tests the model reliability to estract and implement behavioural rules.

The questionnaire based surveys were conducted through paper forms and via a dedicated Website in which data were inserted through purpose-built interfaces. These two different input channels gave the opportunity to reach different population classes, as elderly people and working class, which are less familiar with new information technologies than clerks and professionals. Questions were about activities carried out during the last working day and have been addressed both to people living inside the city and to anyone working there or visiting it for various reasons. Therefore three different categories of people to be surveyed were identified: commuters, students and residents. This allow a complete analysis of transfers (excluding tourists, hardly integrable in an Activity Based model), although it complicates the questionnaire because poses different questions for dissimilair classes of persons. Input data have been stored into a G.I.S. based Geodatabase. It contains detailed information about the urban system: road graph, working activities (including their street number), building areas, public transportation lines (including information about stops, passing times and average time bands delay directed to obtain the delay probability distribution), toll and toll-free parkings and lastly those activities making parking facilities unavailable (e.g. weekly markets, waste collection etc.).Roads and activities data are stored, within the built Geodatabase, in a Geometric Network in order to utilize routing tools as shortest path calculation, nearest activity computation and so on. A VBA application was built inside a G.I.S. environment to facilitate the questionnaire data entry: all informations are scheduled in a Geodatabase and reported in a DBMS so that they become a useful tool for further urban analysis. Last but not least, given people as agents, the best method to extract behavioural rules directly from row data has been investigated: the proposed approach explicit the local connotation of results deriving from data, as opposed to consolidated choice theories which limit the system to predefined schemes.To this end an automated classification technique, belonging to Artificial Intelligence, has been employed. The mentioned technique is termed as Decision Tree Induction and generates IF-THEN rules which are easily interpretable and able to highlight the local features of behaviour. All extrected rules will be finally implemented inside a G. I. S software.