XXVII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI

ESTERNALITA’ E COMPETITIVITA’ DEL TRASPORTO MERCI IN ITALIA: IL RUOLO DELL’IDROVIA PADANO – VENETA

Davide LUCCA1, Elena MAGGI2

1 Politecnico di Milano, DIAP, piazza L. Da vinci, 32 20133 Milano, davide.lucca@polimi.it

2 Università del Molise, Facoltà di Economia, SEGES, via De Sanctis, Campobasso, elena.maggi@unimol.it

SOMMARIO

Nel presente lavoro si è voluto esplorare un tema, quello delle potenzialità del sistema idroviario italiano, negli ultimi decenni quasi per niente trattato dalla letteratura, soprattutto a causa dello scarso utilizzo di questa modalità, contrariamente a quanto avviene in altri Paesi europei. L’obiettivo è di capire se e in quale misura l’idrovia possa contribuire al riequilibrio modale.

A tal fine, partendo dall’analisi delle caratteristiche dei corridoi fluviali europei e dei punti di forza delle principali esperienze di alcuni Stati, sono stati individuati i limiti dell’idrovia padano-veneta e gli interventi necessari per un suo rilancio. Sono stati studiati gli elementi di competitività del trasporto su vie navigabili nel confronto con le due alternative: strada e ferrovia. E’ emerso, in particolare, che l’idrovia potrebbe acquisire un ruolo se, oltre agli interventi infrastrutturali, si realizzasse anche una sua efficiente ed efficace integrazione con le altre modalità, ma soprattutto con quella marittima. Potrebbero, in tal modo, essere intercettati sia traffici relativi all’interscambio con l’Estremo Oriente, sia traffici interni al Paese; inoltre, si verrebbero a costituire catene logistiche a basso costo da origine a destinazione.

- INTRODUZIONE

In un mercato sempre più globalizzato, la necessità di sviluppare reti di trasporto efficaci ed efficienti si scontra con le esternalità provocate dai vettori di trasporto impiegati. E’ necessario, quindi, rendere più competitive ed attrattive modalità di trasporto più eco-compatibili rispetto alla strada.

In questi anni l’Unione Europea ha cercato di dare risposta al problema del riequilibrio modale, puntando in particolar modo sulla modalità ferroviaria; si è, quindi, molto parlato di “cura del ferro”, tenendo in ombra le reali opportunità che il trasporto su idrovia consentirebbe di ottenere. Tale modalità di trasporto, tra l’altro, produce, assieme al mare, i minori costi esterni.

Il lavoro mira ad approfondire il ruolo che la modalità fluviale potrebbe ricoprire nella movimentazione delle merci in Europa e, in particolare, in Italia e negli scambi con gli altri continenti. A tal fine, in primo luogo vengono esaminati i corridoi che costituiscono la rete idroviaria europea e le esperienze, come quella olandese e tedesca, che da anni sfruttano in modo eccellente il sistema di vie navigabili. Viene poi approfondito l’attuale stato di salute del sistema idroviario padano – veneto, mettendo in luce eventuali inefficienze e possibili interventi per un complessivo rilancio dell’infrastruttura. I progetti di ammodernamento e di completamento della rete sono da molti anni oggetto di studi e discussioni, ma non hanno mai avuto una concreta realizzazione. In virtù dello scenario che si prospetta per il trasporto stradale nei prossimi anni è importante poter contare su un una modalità di trasporto alternativa poco inquinante ma anche poco costosa e sicura.

Nella parte finale, sono analizzati le condizioni di competitività e gli elementi di forza e di debolezza del trasporto fluviale rispetto alla strada ed al ferro, individuando le catene logistico-produttive che tale modalità potrebbe agevolmente servire e i vantaggi derivanti da una sua integrazione con il sistema marittimo. Seguono le conclusioni.

- IL SISTEMA IDROVIARIO EUROPEO

Contrariamente a quanto accade in Italia, da diversi anni molti Paesi europei utilizzano per la movimentazione delle merci il trasporto fluviale, che presenta i vantaggi, se confrontato con la modalità stradale, di essere meno costoso, più affidabile e maggiormente rispettoso dell’ambiente. Per le stesse ragioni, l’Unione Europea ha posto la promozione delle idrovie tra gli obiettivi prioritari della politica dei trasporti; fiumi e canali europei sono così divenuti motore strategico per lo sviluppo del trasporto intermodale. In particolare, attraverso i programmi comunitari “Marco Polo” e “Marco Polo II”, approvato nel 2004, sulle basi di un precedente programma denominato PACT (Pilot Actions for Combined Transport), si sta cercando di collegare le reti idroviarie con le vie marittime e con il sistema ferroviario, fornendo in tal modo una valida alternativa alla modalità stradale.

Il sistema fluviale europeo presenta una rete navigabile di 30.000 km, se si considera l’Europa dei 15, e di 37.200 rispetto al territorio dei 25 Paesi UE, e consente il collegamento di alcune grandi città (Parigi, Vienna e Basilea) con i principali porti europei marittimi, quali Marsiglia, Anversa, Rotterdam e Amburgo. Gli assi principali si appoggiano su grandi fiumi, come il Danubio, il Reno ed il Rodano e quindi concernono soprattutto alcuni Paesi: Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Austria. La navigabilità in Spagna, Portogallo e Italia riguarda, invece, traffici prettamente locali, poiché le loro vie navigabili risultano isolate rispetto alla rete europea.

Figura 1 Il sistema idroviario Europeo

Fonte: Buck Consultant International et al., 2004

Secondo l’approccio assunto dall’Unione Europea (European Commission - DG TREN, 2003), il sistema idroviario europeo può essere identificato da quattro principali corridoi, che concorrono al completamento delle reti trans e paneuropee di trasporto: il Corridoio del Reno, il corridoio sud-est del Danubio, l’asse est – ovest e l’asse nord – sud (vedi figura 1).

Il corridoio del Reno (Olanda, Germania centrale e occidentale, Nord del Belgio, Lussemburgo, Francia and Svizzera) risulta l’infrastruttura più sviluppata, si estende dal Mare del Nord sino alla città di Basilea, in direzione nord –sud e dal canale di Aire al fiume Wasser in direzione est - ovest. Il corridoio ha come sviluppo principale il fiume Reno collegato in rete con i canali navigabili della Mosella, del Meno, della Rhour e attraverso la fitta maglia di canali olandesi.

E’ proprio l’Olanda a rappresentare “la chiave di volta” del corridoio. La maggior parte delle merci approda nei porti di Rotterdam e di Amsterdam attraverso navi marittime che, una volta scaricate, vengono imbarcate su convogli più piccoli per poter penetrare sin nel cuore dell’Europa. Il punto di forza di questo sistema è rappresentato dalla presenza di aree logistiche avanzate come i distripark di Maasvlakte, Eemhaven e di Botlek, dove è possibile effettuare servizi di manipolazione e trasformazione di semilavorati prima del loro successivo inserimento nel circuito della grande distribuzione, creando in tal modo valore aggiunto nella filiera del prodotto.

Anche la Germania, con oltre 7.000 km di vie navigabili, amplifica l’importanza di questo corridoio. Le più importanti realtà economiche della Germania hanno accesso diretto ai porti del Nord proprio attraverso il collegamento idroviario. Nel 2000 in Germania sono stati movimentati su chiatte fluviali circa 230 milioni di tonnellate che, per il 30% rappresentano volumi di traffico interni allo stato tedesco, per il 10% traffici di transito e il restante 60% figurano come scambi internazionali (Buck Consultants International et al., 2004).

Il corridoio sud - est (Germania sud-orientale, Austria, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria) ha come asse principale il fiume Danubio, che con i suoi 2.414 km rappresenta il secondo fiume più grande d’Europa dopo il Volga. L’area del Danubio è attraversata da uno dei Corridoi, il VII, che costituiscono l’ossatura delle reti trans e paneuropee. Le idrovie del corridoio sud – est appartengono a classi di navigazione alte, in base alla classificazione internazionale CEMT (vedi paragrafo 3.1 e figura 5); in particolare, negli ultimi 1.500 km verso la foce del Danubio possono essere impiegati natanti della classe più alta (classe VII). Nella navigazione del corridoio però sono presenti numerosi “colli di bottiglia” dovuti principalmente alle fluttuazioni del tirante d’acqua (distanza che intercorre tra il pelo dell’acqua e il fondale dell’idrovia) disponibile, che non consentono un pieno utilizzo dell’infrastruttura.

Il corridoio est - ovest (Germania settentrionale ed orientale, Polonia e Repubblica Ceca) si estende dalla città di Weser al fiume Odra e dal Mar Baltico a Kozle in Polonia. Il collegamento est ovest è garantito dal canale di Mittelland che consente di interconnettere numerosi corsi d’acqua (Elbe, Odra, Moldova) con la rete europea. Lo sviluppo principale del canale è in Germania, ove è collegato con i porti di Amburgo e Brema; esso prosegue poi verso la Polonia con più di 3.500 km navigabili. E’ proprio in Polonia che la via navigabile presenta i principali problemi, legati in particolar modo ad una classe di navigazione inferiore a quella presente in Germania (per circa il 60% della rete), che consente il passaggio di natanti di dimensione ridotta. Anche le continue fluttuazioni del livello dell’acqua e gli inverni rigidi con presenza di ghiaccio determinano una forte perdita di competitività dell’intero corridoio. Nel tratto della Repubblica Ceca, anche se di modeste dimensioni, l’infrastruttura consente il passaggio di natanti di classe superiore rispetto alla Polonia.

Il corridoio nord -sud (Paesi Bassi, Belgio, Francia), infine, è composto come di seguito. Il sistema idroviario belga consiste approssimativamente in 1.513 km di idrovie che consentono di collegare, attraverso la navigazione del fiume Scheda, il Belgio con l’Olanda e, quindi, con i porti di Rotterdam e Anversa. Lo sviluppo della rete di canali belga consente, come nel caso dell’Olanda e della Germania, di raggiungere i principali mercati economici localizzatiti nel cuore della Regione. Questo corridoio ha movimentato nel 2000 circa 120 milioni di tonnellate, di cui il 76% relativo a scambi internazionali; in particolare, il trasporto di container ha fatto registrare un incremento rispetto agli anni precedenti del 15%. Fanno parte del corridoio nord – sud anche le vie fluviali della Francia che utilizzano come assi principali la Senna e il Rodano. La rete francese attualmente non risulta interconnessa con l’intera rete idroviaria europea; il futuro collegamento Rodano – Reno, consentirà di completare il tassello mancante, permettendo di incrementare i traffici di tre - quattro volte rispetto agli attuali quattro milioni di tonnellate (Buck Consultants International et al., 2004).

Nonostante l’attuale sistema idroviario europeo appaia esteso e flessibile, la sua capacità operativa è ancora poco utilizzata, a causa dei colli di bottiglia sopra descritti e, più in generale, di problemi in alcuni tratti di pescaggio limitato, di altezza libera sotto i ponti e di dimensioni delle conche. Questi fattori, quindi, compromettono la competitività del trasporto per vie navigabili e ne hanno limitato finora il suo sviluppo. E’ necessario, nei prossimi anni, da un lato rimuovere i colli di bottiglia presenti e dall’altro completare la rete idroviaria con i collegamenti “strategici” mancanti, già individuati dall’Unione Europea (vedi tabella 1).

Il trasporto delle merci per vie navigabili rappresenta solo circa il 5,2% del trasporto interno totale europeo, mentre i più diretti concorrenti, strada e ferrovia, movimentano rispettivamente il 77,3% ed il 17,5% (EEA, 2006). Circa il 97% del traffico internazionale dell’Europa a 15 concerne il Belgio, la Francia, la Germania e l’Olanda (Buck Consultant International et al., 2004). In Olanda il trasporto idroviario movimenta circa il 43% del totale delle merci trasportate misurate in tonn-km, in Germania il 14%, in Belgio il 12% e in Francia soltanto il 2%.

Secondo l’Eurostat, al 2002 le idrovie europee dei 15 Paesi aderenti alla UE hanno movimentato 770 milioni di tonnellate, con un incremento rispetto al 1997 del 3,7%; considerando anche i Paesi di recente acquisizione al 2002 sono state trasportate 788 milioni di tonnellate.

Tabella 1 I collegamenti mancanti dei corridoi del sistema idroviario europeo

| Corridoi | Paesi | Collegamenti |
| --- | --- | --- |
| Reno | Belgio | Liege - Koln |
|  |  | Maldegem - Zeebrugge |
|  | Francia | Rodano - Reno |
| Danubio | Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia | Danubio – Odra - Elbe |
|  | Slovacchia | Vah - Odra |
|  | Romania | Danubio - Bucarest |
|  |  | Olt - Slatina |
|  | Croazia | Danubio - Sava |
| Est - Ovest | Germania | Magdeburg - Berlin |
| Nord - Sud | Francia | Senna - Mosella |

Fonte: nostra elaborazione su dati Buck Consultants International et al., 2004

Tabella 2 Quantità di merce movimentata su idrovia in Europa

(valori espressi in milioni di milioni di tonnellate)

| STATI | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finlandia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovacchia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Repubblica Ceca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bulgaria | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Ungheria | - | - | - | 4 | 6 | 7 |
| Polonia | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Lussemburgo | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| Austria | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Romania | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 14 |
| Francia | 59 | 62 | 66 | 71 | 68 | 67 |
| Belgio | 106 | 106 | 110 | 120 | 128 | 134 |
| Germania | 233 | 236 | 229 | 242 | 236 | 232 |
| Paesi Bassi | 319 | 316 | 311 | 314 | 329 | 312 |
| Totale UE 15 | 741 | 746 | 741 | 774 | 789 | 770 |
| Totale UE 25 | - | - | - | 792 | 808 | 788 |

Fonte: Eurostat, 2005

Sulla rete idroviaria ogni anno vengono movimentate prevalentemente merci considerate “povere”: il 37% del traffico complessivo è relativo a minerali e materiali da costruzione e il 24% a prodotti petroliferi (vedi figura 2). Tale dato è confermato anche dalla tipologia di navi circolanti che prevalentemente movimentano rinfuse solide (261 milioni di tonnellate) e rinfuse liquide (70 milioni di tonnellate). La movimentazione di container risulta, invece, più contenuta (15 milioni di tonnellate), ma entro il 2010, secondo le previsioni del progetto europeo PINE, raggiungerà la soglia dei 24 milioni con un incremento del 39% (vedi tabella 3).

Figura 2 Composizione percentuale delle merci trasportate su idrovia.

Fonte: nostra elaborazione su dati Buck Consultants International et al., 2004

Tabella 3 Incremento del volume di traffico idroviario per tipologia di merce

(valori espressi in milioni di tonnellate)

|  | 2000 | 2005* | 2010* | % 2010 - 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Container | 16,9 | 19,9 | 23,5 | 39 |
| Merci varie | 91,5 | 102,4 | 115,1 | 26 |
| Rinfuse liquide | 70,3 | 74,9 | 80,1 | 14 |
| Rinfuse solide | 261,4 | 270,08 | 285,6 | 9 |
| Totale | 440,0 | 467,9 | 504,2 | 15 |

*dati stimati

Fonte: Buck Consultants International et al., 2004

L’impegno che l’Unione Europea sta assumendo nei confronti di modalità di trasporto più sostenibili appare giustificato dall’incremento previsto del traffico merci tra il 2000 e il 2010 (+ 59%). Tale domanda di trasporto, secondo la recente revisione del Libro Bianco (European Commission, 2006), si tradurrà in un incremento nello stesso periodo del 55% della strada, a fronte del 28% per il trasporto fluviale e del 59% per il comparto marittimo. Sembra evidente pensare che, senza politiche idonee di riequilibrio modale, il sistema infrastrutturale stradale, entro pochi anni, si troverà a fronteggiare una sempre più probabile paralisi, con costi elevati per la collettività.

Figura 3 Previsioni di crescita del trasporto in Europa al 2020 per modalità

Fonte: European Commission, 2006

Dallo studio del sistema idroviario europeo emergono alcuni spunti interessanti per il potenziale rilancio dell’idrovia italiana. In particolare, come si vedrà nel paragrafo 4, il legame tra il sistema idroviario e quello marittimo, elemento vincente del trasporto olandese, può consentire di alimentare le vie navigabili con quantità di merci che diversamente non sarebbero “catturabili”. In questo senso la rete idroviaria può essere vista come il proseguimento dell’infrastruttura marittima, che non conclude più l’offerta di trasporto nelle basi portuali costiere, ma, attraverso il passaggio delle merci su imbarcazioni di minor dimensione, entra sin nel cuore dell’Europa andando a servire i principali bacini economici. Altro elemento di forza degli assi principali dell’idrovia europea è la presenza di strutture, capaci di offrire servizi intermodali e servizi complementari al puro trasporto.

- LA NAVIGAZIONE FLUVIALE IN ITALIA

  - Le caratteristiche del sistema idroviario padano-veneto

Il sistema di navigazione fluviale padano - veneto è una rete che si estende per circa 800 km, imperniata sul fiume Po, da Pavia al Mare Adriatico, e su una serie di canali artificiali ad esso collegati (vedi figura 4). La navigabilità commerciale di questa rete è però limitata a 564 km ed ai natanti di capacità inferiore alle 1.000 tonnellate circa.

Il sistema idroviario padano - veneto è così costituito (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2006):

- il fiume Po da Cremona al Mare Adriatico;

- l’idrovia Milano (Pizzighettone) – Cremona;

- il fiume Mincio da Mantova alla confluenza del fiume Po;

- l’idrovia Fissero - Tartaro – Canalbianco;

- l’idrovia Ferrarese;

- l’idrovia Po – Brondolo;

Figura 4 Il sistema idroviario padano - veneto

Fonte: www.po-seaway.com

Il fiume Po (lunghezza 292 km), cuore del sistema idroviario, è un fiume dotato di buone caratteristiche naturali di navigabilità in termini di pendenza dell’alveo e dalla portata d’acqua. La navigazione commerciale è sempre possibile, salvo nei momenti in cui il fiume si presenta in piena o viceversa in presenza di magre importanti. In questi casi, le navi debbono viaggiare con carichi ridotti a tal punto da rendere non economicamente sostenibile il trasporto stesso.

L’idrovia Milano – Cremona (lunghezza 13,5 km) è, invece, un canale artificiale, che collegandosi con l’infrastruttura naturale, collega il porto di Cremona con Pizzighettone. Esso consente di far transitare navi di Va classe, in base alla classificazione internazionale approvata nel 1992 dalla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (vedi figura 5). E’ in progetto l’estensione dell’infrastruttura sino al Comune di Bertonico, collocato in provincia di Lodi, più immediata porta d’accesso all’area metropolitana milanese.

Per quanto riguarda il fiume Mincio, da Mantova alla confluenza del fiume Po (lunghezza 19 km), solo la parte inferiore, dalla diga Massetti alla confluenza con il Po, è adatta alla navigazione commerciale da parte di navi di IV classe CEMT, mentre la parte superiore, dal lago di Garda al lago superiore di Mantova, rappresenta una buona opportunità per la navigazione turistica.

L’idrovia Fissero – Tartaro – Canalbianco (lunghezza 135 km), entrata in esercizio nel 2002, collega la città di Mantova al mare Adriatico. Il tracciato si sviluppa parallelamente al fiume Po con una distanza media di 30-40 km. L’idrovia consente la navigabilità di navi di Va classe ed è utilizzabile durante tutto l’anno, grazie ad un tirante d’acqua di circa 3,5 m. Nello sviluppo dell’infrastruttura si incontrano sei conche di navigazione, atte a superare il dislivello di circa 22 m, che intercorre tra la città di Mantova e il Porto di Levante (sbocco sul Mar Adriatico).

Figura 5 Classificazione internazionale CEMT delle idrovie

Fonte: CEMT, 1992

L’idrovia Ferrarese, lunga 70 km, collega la città di Ferrara con il Porto Garibaldi (Mar Adriatico) e costituisce la porta di accesso meridionale al sistema idroviario padano – veneto. L’infrastruttura consente una navigabilità di IV classe e presenta alcuni problemi di funzionalità nella doppia conca di Pontelagoscuro, a seguito dell’abbassamento del letto del fiume Po.

L’idrovia Po – Brondolo (lunghezza 14,8 km), infine, collega il fiume Po dalla conca di Volta Grimana alla laguna di Venezia. Essa, che è stata realizzata alla fine della prima guerra mondiale, ha subito nel corso degli anni alcuni lavori di ampliamento della sezione. Ciò nonostante, può essere navigata per la maggior parte del tracciato solo da navi di IV classe e in alcuni tratti non rispetta nemmeno tale standard europeo (CEMT).

L’analisi dei singoli tracciati, che costituiscono l’ossatura della rete idroviaria, fa emergere una sostanziale disomogeneità rispetto alle possibilità di navigazione da parte di imbarcazioni commerciali. Nel tratto dal mare Adriatico al porto di Cremona la navigabilità riguarda la IV classe, mentre tra Cremona e Pizzighettone la Va classe, adatta ai flussi internazionali, come si evince dalla classificazione CEMT. Il canale artificiale Fissero - Tartaro – Canalbianco, che costituisce un canale alternativo al Po, dal Mar Adriatico (Porto di Levante) alla città di Mantova accoglie navi di Va classe; tra Mantova e Cremona, però, la navigabilità ritorna di IV classe.

Il secondo forte limite del sistema idroviario italiano deriva dal fatto che la navigazione del fiume Po è a corrente libera, priva cioè di regimazione, pertanto soggetta alla variabilità della profondità dei fondali nel corso dell’anno. Essa è dunque effettuabile in media per circa 200 giorni/anno e rende difficile una pianificazione adeguata del trasporto di merci da parte di chi offre e domanda servizi logistici.

Questi sono i motivi che ne hanno limitato finora l’uso da parte dell’utenza commerciale; in un’ottica di riequilibrio modale, alcuni interventi si rendono quindi necessari per trasformare l’idrovia in un’infrastruttura competitiva come quelle attualmente presenti nel Nord Europa.

Figura 6 La navigabilità del sistema idroviario padano- veneto

Fonte: www.arni.it

  - Interventi di riqualificazione del sistema idroviario padano-veneto

I principali interventi, volti alla riqualificazione dell’idrovia italiana ai fini di un suo rilancio, vedono come protagonista il fiume Po che, come visto in precedenza, costituisce l’ossatura portante dell’intera infrastruttura. In particolare, essi mirano a garantire una navigabilità estesa a tutto l’anno, superando gli attuali problemi di portata del fiume, che si verificano soprattutto durante la stagione estiva.

Due sono i principali progetti attualmente proposti per riabilitare “l’idrovia Po” (Consulta delle Province per il Po, 2006; Regione Lombardia, AIPO, 2005). Il primo, elaborato dalla Compagnie Nationale du Rhône di Lione (CNR) e dallo studio Cortesi di Parma nel 2003 su incarico della Regione Lombardia, è rivolto alla regimazione delle acque attraverso la “bacinizzazione” del fiume Po. La soluzione proposta è simile a quella già attuata nei decenni precedenti per diversi fiumi europei, come ad esempio per il Rodano. L’intervento proposto, in particolare, prevede la sistemazione del tratto di fiume compreso tra l’isola Serafini e la confluenza con il fiume Mincio a Sud di Mantova mediante quattro traverse fluviali corredate da conche di navigazione. Esso permetterebbe di ottenere tre tipi di vantaggi. Il primo è l’ampliamento dell’operatività commerciale del fiume durante l’anno e l’estensione della navigabilità alla Va classe. In secondo luogo, la bacinizzazione del Po’ avrebbe ricadute positive anche per garantire il fabbisogno idrico necessario all’agricoltura senza compromettere la navigabilità del fiume. Attualmente, infatti, l’acqua necessaria per l’irrigazione dei campi agricoli viene prelevata dal fiume Po per mezzo di potenti idrovore, che concorrono all’ulteriore abbassamento del tirante d’acqua. Il sistema di sbarramenti consentirebbe, infine, l’installazione di centrali idroelettriche, all’altezza delle conche di navigazione, capaci di produrre elettricità, sfruttando il dislivello delle tratte del fiume.

Il secondo progetto, presentato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo), prevede la regolazione a corrente libera e il dragaggio del fiume Po. La regolazione a corrente libera consiste nell’esecuzione di opere in alveo che concentrano la portata di magra in un unico canale, con sezioni trasversali, in modo da assicurare fondali e larghezze sufficienti alla navigazione anche nei periodi di magra. Le opere comunemente impiegate sono i “pennelli” ovvero opere radenti, per lo più in pietrame, che si collocano trasversalmente o obliquamente alla corrente in modo tale da ridurre la sezione idraulica dello stesso alveo. Le opere devono risultare sommergibili perché, in caso di piena, non devono ostacolare il deflusso della grande portata del fiume. Il progetto prevede anche l’attività di dragaggio del fondale, che consiste nel liberare il fiume dalle sabbie depositatesi a seguito del trasporto di materiale inerte che il fiume erode durante il suo naturale scorrimento.

Un altro intervento che, successivamente all’adeguamento alla Va classe di navigazione del fiume Po, appare assumere un ruolo predominante nonché strategico per il potenziamento dell’idrovia è il prolungamento del canale artificiale Pizzighettone – Bertonico. Tale collegamento, lungo solo 15 km, fornirebbe al sistema idroviario una porta di accesso all’area milanese, ove si concentrano i più consistenti flussi commerciali.

L’infrastruttura terminerebbe nell’area della ex raffineria Gulf dove, negli intenti della Regione Lombardia, la costruzione di un polo logistico multimodale, collegato anche alla rete ferroviaria, consentirebbe al sistema fluviale di connettersi con l’intera area Padana.

Infine, altri interventi in progetto e/o semplicemente in previsione riguardano l’adeguamento delle idrovie Ferrarese e del Po – Brondolo alla navigabilità in Va classe, tramite soprattutto il rifacimento delle conche di navigazione di sezione ridotta ed il rifacimento dei ponti con tirante d’aria (distanza tra il pelo d’acqua e la volta inferiore del ponte) inferiore a 5,25 metri.

  - Caratteristiche della flotta e delle merceologie movimentate

Nel trasporto fluviale normalmente si impiegano convogli a spinta composti da uno spintore e da una o più chiatte fluviali. Queste ultime contengono la merce da trasportare, mentre lo spintore con il sistema a propulsione movimenta le chiatte. Le chiatte differiscono in base alla tipologia di merci da movimentare: rinfuse solide o liquide, prodotti petroliferi, carichi speciali o container. Le chiatte, nella navigazione interna, hanno il grosso vantaggio di poter transitare anche dove il tirante d’acqua appare di modeste dimensioni, ma hanno il grande svantaggio di non poter navigare in mare aperto perché il moto ondoso provocherebbe il ribaltamento del mezzo. Nel trasporto fluviale “moderno” si rende però necessaria anche la possibilità di combinare la navigabilità interna con la navigabilità marittima per poter offrire un trasporto il più completo possibile senza cioè incorrere nell’inevitabile rottura di carico mare/fiume – canale.

Per venire incontro a questa esigenza, la cantieristica navale ha progettato una nave “combinata”, denominata “fluvio – marittima”, capace di navigare in mare aperto senza subire l’effetto ondoso. Essa presenta, inoltre, una velocità commerciale più competitiva rispetto alla chiatta fluviale, anche se la velocità varia in funzione dell’entità del carico e della corrente favorevole o sfavorevole presente nel fiume. In media, la nave fluvio-marittima sul fiume o sul canale viaggia alla stessa velocità del convoglio fluviale (11,5 km/h), mentre in mare la velocità media arriva a 20 km/h. Il potenziamento dell’idrovia padano – veneta alla Va classe consentirebbe l’impiego di navi fluvio - marittime con dimensioni uguali a quelle di una chiatta con spintore (95 – 110m di lunghezza e 11,40m di larghezza). La sostanziale differenza tra i due natanti è il pescaggio necessario: per le chiatte fluviali varia tra i 2,5 metri e i 2,8 metri, con portate comprese tra le 1.500 e 3.000 tonnellate; mentre per le navi fluvio marittime varia da un minimo di 2,5 metri ad un massimo di 4,5 metri, con portata compresa tra i 1.800 e le 3.000 tonnellate. Per garantire un sufficiente quantitativo di traffici all’idrovia si rende necessario un transito di navi che abbiano una portata di almeno 2.000 tonnellate e di un tirante d’acqua di almeno 3 metri (Buck Consultants International et al., 2004).

Attualmente la navigazione dell’idrovia italiana è limitata a poche tipologie di merci, prevalentemente di basso valore, quali sabbie, sfarinati, prodotti chimici, petroli e inerti (ARNI, 2003). In particolare, secondo le elaborazioni effettuate dall’Agenzia Regionale per la Navigazione Interna (ARNI), nel 2003 quasi il 71% della movimentazione complessiva ha riguardato inerti, sabbie, argille e stabilizzato, mentre il restante 29% concerne altre merceologie: fosforiti (3,8%), sale (3,7%), combustibili (3,9%), prodotti chimici (4,7%), cereali/sfarinati (3,4%), scarti della lavorazione del ferro (4,0%), carichi eccezionali (0,2%) e, infine, merci varie (5,8%). Nel 2003, inoltre, su 3 milioni di tonnellate movimentate in totale, il 65% ha avuto origine/destinazione interna all’ambito fluviale, mentre solo per il 7% interscambia con il mare (vedi tabella 4).

Tabella 4 Il trasporto idroviario Padano – Veneto nel 2003

| Percorso | Tonnellate | % |
| --- | --- | --- |
| Fiume Po |  |  |
| Infra fiume | 2.057.590 | 65,1 |
| Fiume/mare | 118.139 | 3,7 |
| Mare/fiume | 112.938 | 3,6 |
| Idrovia Ferrarese |  |  |
| Mare/interno | 173.075 | 5,5 |
| Porto di Levante |  |  |
| Mare/interno | 516.645 | 16,3 |
| Idrovia Fissero/Tartaro |  |  |
| Mare/interno | 106.000 | 3,4 |
| Interno/mare | 55.000 | 1,7 |
| Infra canali | 22.123 | 0,7 |
| Totale | 3.161.510 | 100 |

Fonte: ARNI (www.arni.it)

- COMPETITIVITA’ DEL TRASPORTO IDROVIARIO E CONDIZIONI PER IL SUO SVILUPPO

Da parecchi anni è ormai chiaro che non è più possibile far fronte alla continua crescita del trasporto merci, così come quello dei passeggeri, con la sola modalità stradale, poiché da essa derivano, rispetto agli altri modi di trasporto, maggiori esternalità negative sia in termini di inquinamento, sia di incidentalità e congestione. Secondo le stime della Commissione Europea, i costi esterni marginali del trasporto stradale sono in media sette volte superiori a quelli del trasporto fluviale, mentre quelli della ferrovia sono di tre volte superiori (vedi tabella 5). Di conseguenza, il trasferimento di 1.000 tonnellate-chilometro dalla strada alle vie navigabili consentirebbe di risparmiare 19 euro in termini di costi esterni, mentre un analogo trasferimento su ferrovia porterebbe ad un risparmio di 11,8 euro (Baccelli, 2003). In particolare, ogni 52 tonnellate-chilometro che dalla modalità stradale passano a quella idroviaria si ottiene un euro in meno di costi esterni.

Inoltre, il trasporto fluviale produce minori costi collettivi anche in termini di costo d’uso del suolo, dal momento che la sua rete occupa spazio ridotto e già in parte usato o meglio dedicato a vie d’acqua esistenti e consuma poca energia. Infatti, secondo le stime di ADEME (agenzia francese per l'ambiente e la gestione dell'energia), con un chilo di petrolio si trasportano 50 tonnellate su strada, 97 tonnellate per ferrovia e 127 tonnellate per via navigabile (Commissione Europea, 2001).

Tabella 5 Costi esterni marginali per modalità di trasporto (euro/1.000 tkm)

| Tipologia di costo | Trasporto idroviario | Trasporto ferroviario | Trasporto stradale |
| --- | --- | --- | --- |
| Incidenti | 0 | 1,46 | 5,44 |
| Inquinamento acustico | 0 | 3,45 | 2,138 |
| Inquinamento atmosferico | 3,0 | 3,8 | 7,85 |
| Effetto serra | trascurabile | 0,5 | 0,79 |
| Congestione | trascurabile | 0,235 | 5,45 |
| Totale | 3,0 | 9,45 | 21,7 |

Fonte: Baccelli, 2003 su dati Commissione Europea, 2001

Alla luce di questi dati, appare chiaro che anche un leggero sviluppo del trasporto idroviario, che, come si è visto, ad oggi movimenta quantità trascurabili, potrebbe dare un contributo significativo alla riduzione degli effetti negativi esterni del trasporto.

E’ necessario, però, capire per quali catene logistico-produttive e sotto quali condizioni la modalità in questione potrebbe in futuro giocare un ruolo più importante.

Relativamente al primo aspetto, si tratta di individuare su quali itinerari e per quali merceologie l’idrovia possa risultare competitiva rispetto agli altri modi di trasporto “non acquatici”. La scelta della modalità di trasporto, com’è noto, è basata sia sul fattore costo che su elementi di qualità del servizio e il peso assegnato a ciascuno di questi fattori varia a seconda delle caratteristiche del bene da trasportare, del grado di concorrenzialità del mercato finale, dalla organizzazione e dalle strategie della filiera logistico-produttiva e degli attori che la compongono.

Dal punto di vista del costo, il progetto europeo PINE già citato (Buck Consultants International et al., 2004) ha stimato che il costo operativo del puro trasporto su fiume per tonnellata-chilometro è più basso di sei volte rispetto alla strada e di tre volte e mezzo rispetto al treno. I costi di transhipment, necessari lungo il tragitto da origine a destinazione (door-to-door), in condizioni sfavorevoli, possono anche duplicare il costo operativo dell’idrovia, ma esso rimane comunque sensibilmente inferiore alle suddette modalità. Più precisamente, il costo unitario di trasporto su vie navigabili dipende in modo inversamente proporzionale a tre variabili: a) il tasso di riempimento; b) la dimensione delle navi; c) la distanza da percorrere. Il tasso di riempimento dipende a sua volta dall’esistenza di una domanda e dalla capillarità dell’infrastruttura rispetto alla domanda e quindi il costo può variare in modo sensibile da itinerario ad itinerario. Il vantaggio dell’idrovia, invece, si accresce man mano che aumenta la dimensione delle navi e la lunghezza del tragitto da percorrere, grazie alle economie di scala.

Lo stesso progetto PINE ha comunque calcolato che non esiste in assoluto una distanza minima o critica, al di sotto della quale il trasporto idroviario non è economicamente utilizzabile: se i luoghi di origine e di destinazione e/o i nodi di interscambio sono vicini all’acqua, a tale modalità può rimanere più conveniente ed efficiente rispetto alle altre anche su brevi distanze.

Il costo di manutenzione e gestione della rete infrastrutturale è mediamente più basso delle altre modalità.

Per quanto concerne la qualità del servizio, l’idrovia è competitiva soprattutto in termini di capacità di carico, di sicurezza e di puntualità. Infatti, secondo stime del Gruppo Siluro, un convoglio di due chiatte della lunghezza di 100 metri potrebbe trasportare 80 convogli ferroviari oppure 88 camion (www.grupposiluro.it). Una nave fluviale portacontainers ha una capacità che varia da circa 120 a 400 TEU, in base alla classe di navigazione. L’idrovia è considerata la più sicura rispetto agli altri modi di trasporto, dal momento che il numero di incidenti è assolutamente trascurabile. La quasi totale assenza di congestione, salvo forse lungo alcune tratte del Nord-Europa, fa sì che i tempi siano rispettati.

La modalità fluviale è però una modalità lenta, dotata di bassa capillarità e flessibilità, in termini di capacità di far fronte a improvvisi picchi della domanda; soffre, inoltre, dell’influsso degli eventi climatici. Per quanto riguarda il tempo di percorrenza, i valori medi sono di 12 km/h su idrovia, 50-50 km/h su ferro, anche se per il combinato normalmente la velocità è inferiore, e di 40 km/h per la strada, in caso di lunghi tragitti e di un solo autista (Buck Consultants International et al., 2004).

D’altronde, in un’epoca in cui il just-in-time ha assunto cruciale importanza, la lunghezza dei tempi di transito può anche essere vista come elemento vincente, perché le navi possono essere utilizzate come magazzini viaggianti, consentendo un notevole risparmio sul costo dei depositi.

Dal quadro sopra descritto emerge che la modalità idroviaria può essere competitiva rispetto alla strada ed alla ferrovia, per il trasporto dei beni che presentano le seguenti caratteristiche:

- grandi quantità da trasportare;

- medio-lunghi lead-times; quindi sono escluse le merci deperibili o obsolescenti;

- basso valore, ovvero elevata incidenza del costo di trasporto sul costo totale di produzione;

- elevato volume (beni ingombranti);

- elevato rischio di infiammabilità (merci pericolose);

- nessuna sensibilità alle vibrazioni o al moto ondoso.

Il trasporto su fiume è, quindi, particolarmente adatto ai seguenti tipi di beni: prodotti agricoli non deperibili, materie prime, materiali edilizi, minerali, prodotti chimici e petroliferi.

Ovviamente, la competitività dell’idrovia aumenta quando i siti produttivi sono localizzati vicini ai porti fluviali.

Come si è visto, negli ultimi anni in Europa si è sviluppato notevolmente il trasporto di containers su idrovia, soprattutto laddove le vie navigabili sono integrate in una rete intermodale, ovvero sono collegate in modo efficiente con le infrastrutture marittime e ferroviarie. Questo tipo di trasporto è adatto alle merci anche di più elevato valore, per le quali il costo è comunque un fattore importante di competitività rispetto al mercato finale di vendita; mentre lo è di meno il tempo di consegna.

Per quanto concerne, invece, le condizioni necessarie affinché il trasporto fluviale possa avere un ruolo nella movimentazione delle merci, si può innanzitutto osservare che la competitività dell’idrovia rispetto alle modalità alternative dipende anche da tre fattori strettamente collegati l’uno all’altro:

a) caratteristiche dell’infrastruttura;

b) tipologia di navi utilizzate;

c) grado di efficienza e di interconnessione modale delle strutture portuali.

In particolare, la dimensione e le condizioni nautiche delle idrovie influiscono in modo determinante sulla tipologia di imbarcazioni utilizzabili e quindi sulla loro capacità di carico. Il livello di efficienza dei porti, in termini di velocità e precisione sia nella movimentazione interna sia nello scambio modale, determina l’incidenza dei costi di transhipment sul costo totale di trasporto, influendo sul vantaggio competitivo di minor onerosità dell’idrovia rispetto alla strada ed alla ferrovia. Il trasporto idroviario, inoltre, deve far parte di catene logistico-intermodali efficienti ed efficaci, al fine di offrire un basso costo da origine a destinazione, superando il limite della bassa capillarità della rete.

Per la competitività dell’idrovia, infine, ai suddetti elementi strutturali si accompagna anche la capacità degli operatori che offrono il trasporto di organizzare un servizio adeguato rispetto alle esigenze della domanda in termini di puntualità, sicurezza, frequenza del servizio, ecc.

Relativamente alla situazione italiana, non è possibile ipotizzare alcun sviluppo di tale modalità di trasporto, se non vengono superati i grossi limiti infrastrutturali analizzati nel paragrafo 3, in particolare sono di cruciale importanza la realizzazione di alcuni assi di collegamento importanti (ad esempio con Milano) e l’adattamento di tutta la rete idroviaria alla navigabilità almeno da parte di navi di classe Va. Infatti, nei Paesi europei in cui il trasporto idroviario movimenta quantità di una certa consistenza, le vie navigabili sono di classe V, se non VI o VII. Notevoli interventi sarebbero necessari anche sulle strutture portuali.

Siffatti investimenti, che richiederebbero l’impiego di ingenti capitali pubblici, potrebbero essere giustificati solo qualora consentissero di trasferire anche una piccola parte dei flussi dalla strada al fiume, a beneficio della collettività. Per fare ciò, il trasporto idroviario dovrebbe rispettare anche il secondo requisito di competitività: una forte integrazione modale con il ferro ma soprattutto con il mare, modalità in forte crescita grazie anche l’intensificazione del commercio mondiale.

Attualmente i maggiori traffici navali provengono dall’Estremo Oriente, transitano per il Canale di Suez (nei primi sette mesi del 2006 il traffico ammontava già a 416,3 milioni di tonnellate con un incremento rispetto al 2005 pari a 10,6%) e si attestano prevalente sul porto di Gioia Tauro e di Taranto. L’Italia infatti commercia con i Paesi asiatici per 74 milioni di tonnellate complessive (60 milioni di tonnellate in importazione e 14 milioni di tonnellate in esportazione), che per la quasi totalità vengono trasportate via mare (vedi tabella 6).

L’area del Nord Italia, in particolare, risulta essere capofila nel commercio estero con l’Asia, assorbendo il 60% del traffico complessivo (il 61% in import e il 55% in export).

Tabella 6 Commercio internazionale Italia – Asia

(valori espressi in migliaia di tonnellate e in %)

|  | IMPORT totale | Di cui via mare % | EXPORT totale | Di cui via mare % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Italia Nord-occidentale | 25.189 | 98,92 | 4.118 | 92,88 |
| Italia Nord-orientale | 11.581 | 97,63 | 3.555 | 89,90 |
| Italia Centrale | 5.338 | 98,05 | 2.177 | 95,68 |
| Italia Meridionale | 10.662 | 99,63 | 2.235 | 99,10 |
| Italia Insulare | 7.058 | 99,97 | 1.758 | 99,72 |
| TOTALE | 59.832 | 98,84 | 13.853 | 94,41 |

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2005 (database COEWEB)

Negli ultimi anni la movimentazione delle merci nei principali porti italiani si è intensificata. Dalla lettura della tabella 7 emerge che i porti di Gioia Tauro, Genova, La Spezia, che movimentano all’anno rispettivamente circa 3 milioni, 1,6 milioni e 1 milione di TEU, rappresentano “basi logistiche” di eccellenza per gli scambi marittimi provenienti in particolar modo dallo stretto di Suez, mentre i porti dell’Adriatico (Trieste, Venezia, Ancona e Ravenna) sono realtà meno dinamiche, ma con ulteriori opportunità di sviluppo.

Tabella 7 Movimentazione TEU/anno nei porti italiani

| PORTO | 2002 | 2003 | Var % 2003-02 | 2004 | Var. % 2004 - 03 | 2005 | Var. % 2005 -04 | FONDALI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gioia Tauro | 3.009 | 3.149 | 4,7 | 3.261 | 3,6 | 3.161 | -3,1 | 18,00 |
| Genova | 1.531 | 1.606 | 4,9 | 1.629 | 1,4 | 1.625 | -0,2 | 14,00 |
| La Spezia | 975 | 1.007 | 3,2 | 1.040 | 3,4 | 1.024 | -1.5 | 14,50 |
| Taranto | 472 | 658 | 39,6 | 763 | 15,9 | 717 | -6,1 | 25,00 |
| Livorno | 547 | 593 | 8,4 | 639 | 7,7 | 659 | 3,1 | 13,00 |
| Cagliari | 74 | 314 | 326,2 | 495 | 57,6 | 631 | 27,6 | 14,00 |
| Salerno | 375 | 417 | 11,4 | 412 | -1,4 | 418 | 1,6 |  |
| Napoli | 444 | 433 | -2,4 | 348 | -19,8 | 374 | 7,5 | 15,00 |
| Venezia | 262 | 284 | 8,1 | 291 | 2,5 | 290 | -0,4 |  |
| Savona-Vado | 55 | 54 | -2,3 | 84 | 56,7 | 220 | 162,0 | 18,00 |
| Trieste | 185 | 120 | -35,0 | 175 | 45,1 | 198 | 13,5 | 18,00 |
| Capodistria | 115 | 126 | 9,9 | 153 | 21,5 | 180 | 17,2 |  |
| Ravenna | 161 | 160 | -0,2 | 169 | 5,7 | 169 | -0,5 | 9,45 |
| Ancona | 94 | 76 | -19,6 | 65 | -14,2 | 64 | -1,3 | 12,50 |
| Civitavecchia | 21 | 25 | 18,6 | 36 | 41,9 | 45 | 23,9 | 12,00 |
| Palermo | 11 | 15 | 35,3 | 22 | 44,3 | 28 | 27,0 | 15,00 |
| Catania | 13 | 14 | 5,2 |  |  | 14 |  |  |
| Bari | 12 | 24 | 102,9 | 20 | -17,0 | 10 | -50,4 | 14,00 |
| Trapani | 17 | 13 | -23,7 |  |  | 8 |  | 8,00 |

Fonte: nostra elaborazione su dati delle Autorità Portuali

Parte di questi traffici potrebbe trovare nella rete idroviaria la naturale prosecuzione interna al continente europeo, per la distribuzione sui mercati finali di vendita o, viceversa, per la raccolta dei flussi destinati allo scambio con l’estero. L’utilizzo di navi fluvio-marittime in collegamento da/a i porti hub meridionali potrebbe consentire di abbattere una rottura di carico, contenendo i costi di transhipment.

L’idrovia padano-veneta, inoltre, se adeguatamente collegata con il sistema portuale Adriatico (Venezia, Trieste, Ravenna, Ancona e Brindisi), potrebbe anche servire i traffici interni al Paese lungo la direttrice nord-sud, che oggi gravitano prevalentemente su strada.

L’elaborazione dei dati Istat relativi alle movimentazioni interregionali su strada di beni delle sole regioni che hanno sbocco sul Mar Adriatico e delle regioni del Nord Italia che gravitano nel raggio di influenza del sistema idroviario, mostra che le quantità scambiate (poco meno di 140 milioni di tonnellate) sono circa il doppio di quelle relative ai traffici con i Paesi Asiatici (vedi tabella 8). Il 78% circa degli interscambi, in particolare, riguarda proprio le due regioni attraversate dall’idrovia padano-veneta, Lombardia e Veneto e la regione limitrofa: Emilia Romagna.

Tabella 8 Movimentazione merci su strada per regione di origine e destinazione

(migliaia di tonnellate; 2003)

| DESTINAZIONE | Lombardia | Veneto | Emilia | Friuli Venezia | Marche | Abruzzo | Molise | Puglia | Totale flussi in uscita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGINE |  |  | Romagna | Giulia |  |  |  |  |  |
| Lombardia |  | 14.494 | 20.784 | 1.842 | 1.516 | 1.070 | 57 | 1.320 | 41.083 |
| Veneto | 14.604 |  | 12.031 | 7.002 | 918 | 395 | 115 | 586 | 35.651 |
| Emilia Romagna | 16.464 | 8.461 |  | 0 | 4.253 | 859 | 98 | 1.217 | 31.352 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.996 | 8.363 | 772 |  | 216 | 129 | 8 | 66 | 11.550 |
| Marche | 1.079 | 735 | 4.010 | 135 |  | 1.291 | 131 | 285 | 7.666 |
| Abruzzo | 785 | 257 | 921 | 39 | 3.405 |  | 510 | 762 | 6.679 |
| Molise | 111 | 62 | 102 |  | 21 | 489 |  | 193 | 978 |
| Puglia | 1.020 | 672 | 979 | 203 | 338 | 879 | 423 |  | 4.514 |
| ## Totale flussi in entrata | 36.059 | 33.044 | 39.599 | 9.221 | 10.667 | 5.112 | 1.342 | 4.429 | 139.473 |

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2005

Il completamente dell’idrovia con il tratto da Pizzighettone a Bertonico sarebbe di particolare importanza, perché consentirebbe di collegare l’area metropolitana milanese con il Mare Adriatico, decongestionando almeno in parte la rete stradale. La Regione Lombardia ha progettato la localizzazione a Bertonico di un centro logistico multimodale (ferro, acqua e gomma), che fungerebbe da nodo di interscambio, consentendo l’integrazione dell’idrovia con le altre modalità. Tale centro si troverebbe, inoltre, nelle vicinanze del polo logistico di Casalpusterlengo, ove negli ultimi anni si stanno sviluppando insediamenti destinati alla logistica, in cui, oltre allo stoccaggio ed al trasporto, sono svolti servizi a maggior valore aggiunto, quali etichettatura, imballaggio, preparazione degli ordini, controllo qualità e lavorazioni manifatturiere finali delle merci. Molte di queste merci sono destinate all’interscambio con Milano e il resto della regione lombarda. E’ in atto, infatti, una tendenza da parte degli operatori logistici a cercare localizzazioni in luoghi prossimi all’area metropolitana ma allo stesso tempo a distanza sufficiente ad evitare la congestione che caratterizza tale area (Boscacci, 2006).

- CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha voluto esplorare un tema, quello delle potenzialità del sistema idroviario italiano, negli ultimi decenni quasi per niente trattato dalla letteratura, soprattutto a causa dello scarso utilizzo di questa modalità, contrariamente a quanto avviene in altri Paesi europei quale l’Olanda, ove però il sistema infrastrutturale è molto più sviluppato e interconnesso nelle reti multimodali.

L’entità dei costi esterni provocati dalla movimentazione delle merci assieme alla stime di crescita del trasporto dei beni ha spinto amministratori pubblici e ricercatori a porre tra le priorità in agenda la ricerca di soluzioni che permettano di far fronte al problema. Ma se sull’obiettivo da raggiungere - il riequilibro modale - ormai tutti concordano, notevoli divergenze d’opinione permangono sulle modalità secondo cui raggiungere questo obiettivo.

Si è voluto, quindi, capire se e in quale misura anche il trasporto idroviario possa dare il suo contributo rispetto a tale obiettivo.

Sulla base delle esperienze europee già consolidate e degli studi effettuati, è emerso che diversi sono gli ostacoli che sarebbe necessario rimuovere per rendere l’idrovia padano-veneta una valida alternativa modale per quella parte di traffici interni e con l’estero relativa a filiere per le quali le condizioni di costo e di qualità offerte dall’idrovia sarebbero soddisfacenti. Essi sono l’adeguamento e il completamento dell’infrastruttura, ma anche l’integrazione della stessa e dei servizi offerti con le altre modalità e, di conseguenza, con la rete di trasporto europea. E’ necessario, in particolare, che siano costruite delle catene logistiche il cui punto di forza è il basso costo totale da origine e destinazione, nonché la sicurezza e la puntualità del servizio.

L’idrovia potrebbe risultare competitiva, oltre che per la movimentazione di merci povere, anche per quella di beni di maggior valore su direttrici in cui la strada soffre di eccessiva congestione o ove siano messe in atto politiche tariffarie che la rendano più onerosa.

Per concludere, in base al quadro fornito, appare chiaro che sarebbero necessari ingenti investimenti pubblici e privati affinché anche il trasporto fluviale possa essere considerato un’opzione per chi deve scegliere come movimentare le proprie merci. Sta ora ai policy makers stabilire le priorità, consci del fatto che qualcosa va fatto per una migliore qualità della vita dei cittadini europei.

- Bibliografia

ARNI – Agenzia Regionale per la Navigazione Interna, Regione Emilia-Romagna (2003), Rete idroviaria padano-veneta. I trasporti merci e persone nel 2003, mimeo, www.arni.it.

Azzi E., Capotti D., Salarelli A. (1992), Il Po e l' idrovia  ferrarese: l'A.R.N.I. e la sua evoluzione nel tempo, Azienda regionale per la navigazione interna, Regione Emilia Romagna, Bologna.

Baccelli O. (2003), L’intermodalità quale strumento di politica ambientale, in Senn L., Percoco M. (a cura di), Trasporti e sostenibilità ambientale. Analisi economica dei rapporti tra infrastrutture, mobilità e ambiente, Egea, Milano, pp. 127-163.

Bedendo F. (1982), Il problema delle idrovie in Italia con particolare riferimento alla Fissero-Tartaro-Canalbianco-Adriatico, Consorzio per l'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco- Mare Adriatico, Rovigo.

Boscacci F. (2006), Scenari localizzativi logistico – produttivi, in Atti II convegno del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, “Progetti di infrastrutturazione nella regione urbana milanese”, Politecnico di Milano, gennaio.

Buck Consultants International, ProgTrans, VBD European Development Centre for Inland and Coastal Navigation, Via Donau (2004), Pine, Prospects for Inland Navigation within the Enlarged Europe, full final report, mimeo.

Cacciaguerra S. (1991), Vie d’acqua e cultura del territorio, Franco Angeli, Milano.

CEMT (1992), Resolution No. 92/2 on new classification of inland waterways, CEMT/CM(92)6/FINAL, Atene.

CEMT (2006), Inland waterways and environmental protection, CEMT/CM(2006)10/FINAL, mimeo.

CEMT, UNECE (2006), Strengthening Inland Waterway Transport.  Pan-European Co-operation for Progress, mimeo.

Consulta delle province per il Po (2006), La sistemazione del Po per la navigazione, Atti convegno 6 maggio 2006, Cremona.

De la Fuente Layos, Luis A (2006), Inland waterways freight transport in Europe in 2004, European Commission.

Commissione Europea (2001), Libro Bianco. La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, Bruxelles, 12.9.2001, COM(2001) 370 definitivo.

Consulta delle province per il Po (2006), La sistemazione del Po per la navigazione, Atti del convegno 6 maggio 2006, Cremona.

EEA, European Environment Agency (2006), Transport and environment: facing a dilemma. TERM 2005: indicators tracking transport and environment in the European Union, EEA Report n° 3/2006, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

European Commission - DG TREN (2003), Market observation for the inland waterway sector, investigation , Annual Report, January, Brussels.

European Commission (2005), An Integrated European Action Programme for Inland Waterway Transport, Consultation Document, Brussels.

European Commission (2006a), Keep Europe moving -Sustainable mobility for our continent Mid-term review of the European Commission’s 2001 Transport White Paper, Brussels.

European Commission (2006b), NAIADES Programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne, Brussels.

Eurostat (2005), Energy, transport and environment indicators. Data 1992-2002, Pocketbooks, European Coomunities, Luxembourg.

ISTAT (2005), Trasporto merci su strada, anno 2003, Informazioni n° 10, Settore Servizi, Roma.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2006), Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anno 2004 con elementi informativi per l’anno 2005, Ufficio di statistica, Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Informatici, Roma.

Regione Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte (1980), “Prime proposte della formazione del piano di massima della rete idroviaria Padano-Venet : intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate”, Milano.

Regione Lombardia, AIPO (2005), Studio sugli interventi per la navigabilità del Po da isola Serafini a foce Mincio, Convenzione Regione Lombardia-Aipo, comunicato stampa n° 4 dell’11 febbraio 2005.

Stocchi S. (1991), Vie d'acqua in Lombardia, F. Motta, Milano.

UNECE (1996), White Paper on trends in and development of inland navigation and its infrastructure, Brussels.

WWF (2002), Waterway Transport on Europe's Lifeline, the Danube. Impacts, Threats and Opportunities, Vienna.

ABSTRACT

The paper focuses on the item of Italian inland waterway system potentialities. In the last decades, we can find in the literature only few works on this item, mainly because the market share of this transport mode is very low in comparison with other European States. The aim is to investigate if and in which measure the inland waterway can contribute to shift the balance between the transport modes. The work starts with the analyses of the European inland waterway corridors and of the strengths of the too successful European experiences; it continues with the identification of the limits and of the needed interventions for the Italian inland waterway. Than, it studies the competitiveness elements of this mode in comparison to other rival ones: road and rail.

The most important elements are: the assessment of the infrastructure and their cost efficient and effective integration in a multimodal network, especially with the sea transport. This should allow to attract flows relating to global or internal commerce and to construct door-to-door logistics chain at lower overall costs.

www.shipstore.it