XXVIII CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

Il progetto di nuove piste ciclabili: un approccio partecipato

Massimiliano PETRI , Diana POLETTI, Marco ROTONDA

Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile, via Diotisalvi 2, 56126 Pisa

SOMMARIO

Il presente lavoro nasce da un’esigenza di supporto alle decisioni nell’ambito della pianificazione dei percorsi di nuove piste ciclabili interne al Comune di Pisa.

Come rilevato da un’indagine sulla mobilità urbana in Italia e sulla gestione ambientale della stessa, nella complessità delle analisi attuali esiste sistematicamente un cono d’ombra: l’angolo visuale della domanda, il punto di vista dei cittadini.

La metodologia messa a punto cerca di rispondere a quest’ultimo aspetto e di introdurre un nuovo elemento innovativo, ovvero la ricostruzione di un quadro generale sulla mobilità urbana, cercando di rispondere a domande quali: quanto pesa la mobilità ciclabile all’interno della mobilità generale? Come si determinano le scelte dei mezzi di trasporto da parte dei cittadini? Come influiscono le attività localizzate nella città in questa scelta?

- Introduzione generale

La mobilità urbana, definita come il complesso degli spostamenti che non superano i 20 km di lunghezza, negli ultimi anni sta subendo dei profondi cambiamenti, anche in conseguenza dei problemi crescenti che le città presentano (ISFORT e ASSTRA, 2004, 2006): crescente tasso di invivibilità dovuto allo strapotere delle auto, congestione, inquinamento, stress e tutti quegli effetti che una società basata sull’uso indiscriminato dell’auto e sull’abitudine radicata alla mobilità individuale può produrre.

Una maggior diffusione dell’uso della bicicletta (obiettivo possibile visto che il 30% dei tragitti urbani effettuati in automobile copre distanze inferiori ai 3 km ed il 50% ai 5 km) può certamente contribuire sia ad una riduzione dell’inquinamento atmosferico, che alla definizione di nuovi spazi urbani sottratti alle automobili e restituiti ad usi civici e relazionali. E’ questa una scelta attuata con eccezionali risultati in molte città europee, che misura la sensibilità verso pratiche orientate alla mobilità sostenibile e una capacità di rispetto degli “utenti deboli della strada”.

Ne sono un esempio le città di Chambery e Grenoble in Francia, Berna e Zurigo in Svizzera, Monaco e Enlangen in Germania; per la sola città di Monaco l’estensione della rete ciclabile è pari all’insieme delle piste ciclabili presenti nelle città del centro e del sud d’Italia (circa 1000 km).

1.1	la mobilità urbana in italia

La situazione italiana è ben fotografata dai dati dell’Osservatorio “Audimob” di ISFORT (Istituto Superiore di FOrmazione e Ricerca per i Trasporti) relativi al primo semestre del 2007 che disegnano un quadro caratterizzato da una decisa crescita della domanda di mobilità, in particolare in termini di numero di spostamenti, chilometri percorsi e tempo dedicato agli spostamenti. Infatti, sta aumentando notevolmente il numero di viaggi, il tempo medio dedicato giornalmente agli spostamenti, da 59,8 minuti a ben 65,2 minuti, nonché la distanza media percorsa, da 31,6 km a 36,6 km. Tutti questi indicatori raggiungono nei primi sei mesi del 2007 il loro valore più alto dall’avvio delle rilevazioni dell’Osservatorio (gennaio 2000). Quello che diminuisce è il peso degli spostamenti tradizionalmente più regolari e sistematici, ovvero dovuti a motivi di lavoro o di studio. Passando poi all’analisi del mercato della mobilità rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati, il dato congiunturale del primo semestre 2007 fa emergere, rispetto allo stesso periodo del 2006, il significativo incremento (+2,1%) della quota degli spostamenti effettuati con vettori motorizzati, pari ora al 79,3% del totale. Specularmente, diminuisce l’incidenza della mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) che scende dal 22,9% al 20,7% del totale mentre il trasporto pubblico resta invece al palo.

La crescita, assoluta e relativa, della mobilità motorizzata è infatti stata assorbita quasi interamente dai mezzi individuali, andamento in totale controtendenza rispetto al resto d’Europa.

La caratterizzazione della domanda di mobilità vede il prevalere delle categorie di età più giovani (vedi figura 1) soprattutto studenti oppure occupati (vedi figura 2).

Figura 1 Popolazione mobile per classe di età (Fonte: Isfort, Audimob della mobilità 2006)

Figura 2 Popolazione mobile per condizione professionale (Fonte: ISFORT, Audimob della mobilità 2006)

Dal punto di vista motivazionale, l’utilizzo della bicicletta è prevalente per le attività di tempo libero e per la gestione familiare, concentrandosi nelle ore centrali della giornata (vedi figura 3).

Figura 3 Utilizzo dei mezzi di trasporto per fascia oraria (Fonte: ISFORT, Audimob della mobilità 2006)

La situazione presente nelle piccole città come Pisa (abitanti < 100.000 unità) è caratterizzata dalla crescente congestione dei pochi tratti stradali a maggior scorrimento e quindi da una crescente condizione di invivibilità. Tenendo conto del raggio medio di mobilità prevalente che corrisponde ai 2 km (mobilità di prossimità) con una percentuale del 34,3%, si comprende come risulti sempre più indispensabile potenziare la soluzione ciclabile (ISFORT, 2006).

- OBIEttivi

E’ stata dapprima fatta una ricerca sullo stato dell’arte relativo alla progettazione di piste ciclabili e si è rilevato che, nella maggior parte dei casi, le metodologie adottate sono di due tipi:

- approccio di tipo statistico, partendo dall’analisi quantitativa degli spostamenti effettuati con il mezzo ciclabile, da indici di ciclabilità e di continuità della rete ciclabile si arriva a definire una migliore connessione e copertura territoriale (Provincia di Venezia, 2006);

- approccio di tipo architettonico con una maggiore attenzione alla creazione di continuità funzionali, di ambienti urbani sostenibili e di spazi verdi o di aree attrezzate connesse strettamente alla pista ciclabile; questo nel tentativo di  creare un percorso ciclabile realmente vissuto e vivibile.

Mancano però studi che uniscano le due componenti ovvero quella statistica e quella spaziale.

Inoltre molte indagini sulla mobilità urbana italiana (ISFORT e altri, 2004, 2006) e sulla gestione ambientale della stessa rilevano che, nella complessità delle analisi attuali, esiste sistematicamente un cono d’ombra: l’angolo visuale della domanda, il punto di vista dei cittadini.

Citiamo ancora una volta l’Osservatorio “Audimob” di Isfort che ha intrapreso, dal 2000, lo studio delle preferenze e degli stili di vita dei cittadini, riconoscendo al fattore “abitudine” negli stili di mobilità, un’importanza fondamentale, in quanto molto spesso si viene a trovarsi di fronte a comportamenti sub-ottimali ma ripetuti quotidianamente.

Esistono altri studi che si dirigono verso l’analisi motivazionale individuale (Comune di Firenze e altri, 2004) ma ancora una volta nessuno di questi introduce come variabile di indagine la componente spazio-temporale, ovvero l’analisi dell’influenza delle “ore di vita” della città (intese come orari di apertura dei negozi, di pedaggio dei parcheggi ed altro) e della disposizione spaziale delle attività stesse, sugli stili di vita della popolazione.

Un primo tentativo di spazializzazione si può trovare nel progetto europeo denominato GeoPKDD (Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery) di cui è partner l’istituto ISTI del C.N.R. di Pisa. (Giannotti F e Pedreschi D., 2005). Questa ricerca ha come obiettivo l’estrazione e presentazione di conoscenza con tecniche di datamining a partire da grandi sorgenti distribuite di dati geografici, referenziati nello spazio e nel tempo, attraverso l’utilizzo dei dati provenienti dai telefoni cellulari che registrano le informazioni sulle traiettorie spazio-temporali (vedi figura 4) e i movimenti di oggetti o individui mobili. Da queste è possibile individuare pattern di comportamento da usare, per esempio, nella gestione del traffico e della mobilità sostenibile, o per studiare l’accessibilità a servizi in un ambiente metropolitano.

Figura 4 Traiettorie spazio_temporali

Questo progetto evidenzia alcune criticità. L’analisi delle traiettorie degli agenti non riesce a fornire un’esatta informazione sull’individuazione dei luoghi percorsi, inoltre non vengono valutate le preferenze dei cittadini. Analoghi studi che mirano ad individuare le direttrici preferenziali di movimento all’interno della città, non sono, in generale, in grado di cogliere in quale misura il percorso prescelto sia gradito dall’utente o non rappresenti al contrario una scelta obbligata dal contesto urbano in cui avvengono.

Inoltre da dati di questo tipo non si riescono facilmente a estrarre informazioni relative al mezzo utilizzato per lo spostamento e alle attività che lo hanno generato.

Date queste premesse, si ritiene che possa risultare utile, per rispondere alle problematiche più sopra accennate, la progettazione di una metodologia che comprenda informazioni spazio-temporali e strumenti partecipativi rivolti all’acquisizione delle preferenze di mobilità dei cittadini, ovvero un’analisi sul versante della domanda, dei giudizi sulle politiche per la mobilità sostenibile, un monitoraggio dei comportamenti, dei bisogni, delle attese e una valutazione della propensione alle scelte modali.

- metodologia

Nella fase preparatoria o di preprocessing sono state raccolte informazioni spaziali e temporali sui servizi ed in generale sulla vita della città (orari di apertura dei negozi, degli uffici pubblici, orari e tariffe dei pedaggi dei parcheggi, estensione della ZTL e periodo di sua applicazione, ecc..) ed elaborate mediante GIS.

Successivamente abbiamo utilizzato tecniche di tipo partecipato per ricostruire il quadro attuale delle preferenze e della domanda di mobilità. In questa fase si è adoperato sia un questionario cartaceo sia un questionario on-line a cui è stato affiancato un applicativo WEB-GIS per la localizzazione puntuale degli spostamenti e delle modalità di trasporto prescelte.

Infine sono state collegate tutte le informazioni raccolte e i dati spaziali mediante l’utilizzo del GIS, che ha permesso di strutturare i dati con l’analisi di routing dei networks multimodali e con le informazioni spazio-temporali iniziali.

Infine i dati sono stati l’input per strumenti di Datamining che hanno permesso di estrarre conoscenza ed informazioni utili a capire l’utilizzo attuale del sistema ciclabile, le aspettative della popolazione a riguardo e a prevedere l’utilizzo di future piste ciclabili.

La struttura metodologica generale (vedi figura 5) è composta da quattro parti.

PREPROCESSING

dati spazio-temporali sull’ambiente urbano

ANALISI PARTECIPATA

Raccolta questionari

on line (cartacei) con

preferenze e scenari

WEB – GIS

Interattivo

PROCESSING

Strutturazione dei dati di input e di rilievo

DATAMINING

Estrazione regole comportamentali individuali sull’uso di piste ciclabili

Analisi GIS

GIS

Figura 5 La struttura metodologica generale

Nei seguenti paragrafi descriveremo in dettaglio le fasi principali della metodologia, ovvero l’analisi partecipata e le elaborazioni mediante tecniche di Datamining.

3.1	LA PIANIFICAZIONE PARTERCIPATA

La pianificazione partecipata rappresenta un nuovo sistema di concetti, che va facendosi strada in tutto il mondo in campo politico e amministrativo, che prevede un crescente coinvolgimento dei cittadini nelle scelte delle politiche pubbliche. Questi concetti si sono sviluppati nel nord America, dove esiste una forte tradizione antigerarchica e comunitaria o nei paesi del nord Europa dove esistono tradizioni di ascolto dei cittadini da parte delle istituzioni pubbliche.

La partecipazione ai processi decisionali è il riconoscimento di come il governo delle comunità, e dei territori non si debba più realizzare attraverso i soli apparati rappresentativi, legittimamente riconosciuti quali portatori degli interessi generali (government), ma debba piuttosto configurarsi come un processo di confronto e di scambio tra istituzioni pubbliche e soggetti privati (governance).

Nell’ambito dei processi partecipativi si sono sviluppate nel corso degli anni diverse metodologie e tecniche di coinvolgimento a vario livello dei cittadini per informare, rendere partecipi delle decisioni, prevedere forme di collaborazione e di progettazione (vedi tabella 1).

Tabella 1 Metodologie e tecniche di coinvolgimento dei cittadini

| Tecniche per l’ascolto | Ascolto attivo |
| --- | --- |
|  | Brainstorming |
|  | Camminata di quartiere |
|  | Survey |
|  | Outreach |
|  | Focus Group |

| Tecniche per l’interazione costruttiva | Open Space Tecnology |
| --- | --- |
|  | Planning for real |
|  | SWOT |
|  | EASW |

| Tecniche per la risoluzione dei conflitti | Giurie di cittadini |
| --- | --- |
|  | Autorità indipendenti |

In questo ambito la scelta di progettare un questionario on-line rientra tra le tecniche di partecipazione rivolte all’ascolto in grado di rilevare sia le caratteristiche socio-economiche individuali e familiari, che le preferenze di mobilità, con particolare riferimento a quelle relative all’utilizzo della bicicletta; ciò permette di integrare l’analisi degli spostamenti compiuti e dei mezzi utilizzati attraverso un applicativo di tipo web-gis (capace registrare la localizzazione della residenza) con le attività lavorative, con il tipo di mezzo utilizzato ed altro.

Per conseguire questo risultato si prevede di richiedere la collaborazione, nella compilazione della indagine, dei soggetti ritenuti tra i principali attrattori di mobilità urbana quali, scuole, università, caserme, enti pubblici, ospedali.

3.1.1	IL QUESTIONARIO ON-LINE con il WEB-GIS

Il questionario è stato suddiviso in due parti, una prima parte anagrafica nella quale vengono richieste informazioni di natura personale. A questo blocco di domande sono poi associate ulteriori domande che più specificatamente cercano di indagare le scelte di mobilità compiute dai cittadini (vedi figura 6):

- Parte A:

  - dati relativi alla persona (per esempio è richiesta la fascia di età, lo stato civile, l’occupazione, il titolo di studio,ecc..,

  - dati familiari (i dati richiesti sono il numero di patenti, il numero di componenti del nucleo familiare, il numero di automobili, il numero di bambini, ecc..);

    - Parte B:

  - dati relativi alle preferenze di mobilità dei cittadini (vengono indagate quali aspetti vengono privilegiati negli spostamenti, velocità, sicurezza, possibilità di concatenare le attività;

  - dati relativi alla desiderabilità di alcune politiche per il miglioramento della mobilità (corsie preferenziali per i mezzi pubblici, incentivi per l’acquisto di mezzi ecologici, ecc..)

  - dati relativi alla mobilità ciclabile (viene indagata l’importanza della presenza di alcune infrastrutture nelle scelta della bicicletta; presenza di rastrelliere, piste ciclabili e sul tipo e la lunghezza dei percorsi ritenuti percorribili).

Figura 6 Immagine del questionario on-line

In molte domande è stata introdotta la possibilità di attribuire una votazione da 1 a 10; questo agevola sia la fase compilativa nell’attribuire una valutazione, sia la fase elaborativa consentendo di attribuire una gerarchia alle scelte compiute rispetto all’alternativa in cui richiedere direttamente un ordine di preferenza.

Allo stesso tempo tutte le domande sono impostate di default su l’opzione “non risponde” rendendo così più facilmente individuabili coloro che si limitano a leggere il questionario senza compilarlo. Per alcuni campi è inoltre richiesta la compilazione obbligatoria, in assenza è stato previsto un messaggio di errore.

Figura 7  Immagine di un messaggio di errore

Il questionario prevede, accanto a domande a risposta chiusa, attraverso le quali vengono richieste in maniera esplicita informazioni relative alla mobilità, domande per le quali sono previste successive fasi di analisi. In particolare sono state inserite due text boxes attraverso le quali si ha la possibilità di esprimere più compiutamente la propria opinione con riferimento alla mobilità ciclabile.

Figura 8  Immagine delle text-boxes

Attraverso successive tecniche di Text Mining queste risposte verranno processate per valutare quanto determinati concetti siano stati inseriti nelle risposte e quanto questo sia avvenuto in relazione alle specifiche caratteristiche socio-economiche.

Per quanto riguarda la mobilità in generale, anche in questo caso si è cercato di valutare quanto le scelte di mobilità compiute rappresentino effettivamente delle scelte desiderate, affiancando a domande dirette, domande attraverso le quali estrarre informazioni prevedendo successive fasi di analisi. A questo scopo sono state proposte due domande: nella prima viene richiesto, relativamente al motivo di spostamento più frequente, quale mezzo viene utilizzato, nella seconda, intervallata da domande di altro tipo, una domanda su quale mezzo si preferirebbe invece utilizzare (vedi figura 9).

Figura 9  Domande da sottoporre a successive fase di analisi

Dall’analisi di queste due domande è possibile ricavare una matrice che in maniera immediata ci fornisce informazioni sulla concordanza tra scelte compiute e scelte desiderate.

Figura 10 Esempio di matrice di confronto

Dall’analisi del riepilogo delle risposte fornito dalla matrice, emerge come sulla diagonale si collocano coloro che sono soddisfatti del mezzo di locomozione utilizzato, mentre sulle celle ai margini si collocano tutti coloro che risultano insoddisfatti. I valori delle singole celle ci forniscono inoltre informazioni su quale tipo di combinazione dà un numero maggiore di insoddisfatti. Questa matrice può pertanto rappresentare un indicatore della disponibilità da parte di una popolazione, al cambiamento e/o ad accogliere positivamente modifiche delle politiche sulla mobilità e definisce anche su quali aspetti queste politiche si dovrebbero indirizzare.

Infine, una volta digitato il tasto di invio della form, i dati vengono raccolti in una tabella riassuntiva, per poi essere salvati in un file di testo con il nome e il valore dei vari parametri corrispondenti alle diverse domande che compongono il questionario.

Figura 11  Tabella di riepilogo dei dati raccolti

A questo punto si è introdotto il Web-GIS, consistente in un insieme di tecnologie che permettono di sfruttare le funzionalita' GIS via Web (Internet/Intranet).

L’applicativo creato (vedi figura 12) consente, a partire dalla visualizzazione della mappa della città di Pisa, di selezionare singoli o multipli oggetti geografici che dovranno servire per la localizzazione, a partire dal luogo di residenza o del luogo di accesso nella città, dei singoli percorsi realizzati per il compimento delle diverse attività.

Figura 12  L’applicativo Web-GIS creato

Individuato in questo modo il luogo di partenza, appare un messaggio che richiede di localizzare sulla mappa il luogo della prima attività.

Viene visualizzata a questo punto una form HTML per l’inserimento dei seguenti dati, vedi figura 13:

- ora di inizio della attività;

- mezzo utilizzato;

- attività svolta da solo o in compagnia;

- attività pianificata o programmata all’ultimo momento.

In fondo alla form sono presenti due tasti per il proseguimento nell’inserimento di nuove attività e delle informazioni appena sopra elencate, oppure di chiusura nell’applicativo.

Figura 13  La form per l’inserimento degli attributi delle attività/spostamenti

I dati vengono raccolti ed elaborati come mostrato nella tabella 2.

Tabella 2  Esempio di diario giornaliero di attività

| N° Att | Tipo Attività | Inizio attiv. | Fine attiv. | Durata attiv. | Tempo viaggio | Localizz | Modo Viaggio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Dormire | 3:00 | 7:24 | 4h, 24 | 0 | Casa-via Rossi | - |
| 2a | Lavoro fuori casa | 7:36 | 13:40 | 6h, 04 | 12’ | via Volta | bus |
| 3a | Mangiare | 13:53 | 14:54 | 1h, 01 | 13’ | Casa-via Rossi | bus |
| 4a | Shopping giornal. | 15:04 | 15:22 | 18’ | 5’ | Borgo stretto | piedi |
| 5a | Lavoro fuori casa | 15:27 | 19:27 | 4h | 5’ | via Volta | bus |
| 6a | Attività correlate ai servizi | 19:32 | 20:32 | 1h | 5’ | Via S.Maria | piedi |
| 7a | Esci città + Att. Sociali | 21:12 | 23:12 | 2h | 40’ | Livorno | auto |
| 8a | Entra città + Dormire | 23:47 | 3:00 | 3h, 13 | 35’ | Casa-via Rossi | auto |

3.2	gli alberi decisionali – Estrazione di conoscenza dai dati

Gli Alberi Decisionali sono una tecnica appartenente al campo del Datamining e del Knowledge Discovery in Databases (KDD); viene utilizzata principalmente per la classificazione di istanze di un dataset rispetto ad una variabile target, a partire dai valori posseduti dall’istanza stessa in una serie di variabili di input che possono essere anche molto numerose.

Rispetto alle altre tecniche di Datamining, l’Albero Decisionale presenta dei risultati più chiaramente interpretabili e quindi, per studi di tipo analitico e per l’estrazione di conoscenza, risulta la tecnica più appropriata mentre, per esempio, le Reti Bayesiane sono più idonee ai fini modellistici.

La caratteristica più interessante di questa metodologia è la sua capacità di poter utilizzare una grande quantità di dati e di variabili apparentemente non correlate, aspetto importante nell’attuale società informatizzata che fornisce una notevole quantità di dati, georeferenziati e non, derivanti da diversi campi di studio.

Questo permette quindi di poter integrare, per esempio, dati derivanti da rilevazioni puntuali di inquinanti atmosferici, dati sui flussi di traffico, dati sulle installazioni di apparecchiature domestiche quali frigoriferi e altro, dati sulla morfologia del terreno, sulla geologia e così via.

Tecnicamente gli Alberi Decisionali permettono di creare dei links logici sotto forma di regole del tipo IF (valori variabili di input) THEN (valore variabile target).

Le variabili di input devono essere caratterizzate da un massimo di 10/15 categorie e quindi spesso è necessario l’intervento di un esperto di settore per l’aggregazione di alcune di queste; per esempio nel nostro caso abbiamo dovuto discretizzare la variabile “ora di inizio dell’attività” nei seguenti intervalli (fra parentesi sono riportati i minuti di inizio e fine intervallo):

prima mattina 			(PM): 	3-10 (180-600)

tarda mattina 			(TM): 	10-12:30 (600-750)

prima del pasto 		(PE): 	12:30-13:30 (750-810)

pasto/subito dopo il pasto 	(DE): 	13:30-15 (810-900)

primo pomeriggio 		(PP): 	15-17 (900-1020)

tardo pomeriggio 		(TP): 	17-19 (1020-1140)

prima di cena 			(PC): 	19-20:30 (1140-1230)

cena/dopocena 		(DC): 	20:30-03:00 (1230-180)

La tecnica degli Alberi Decisionali analizza le diverse variabili che compongono il training dataset con uno schema top-down di tipo ricorsivo; la ricerca dell’ottimo globale (che non è detto venga raggiunto) avviene applicando la ripartizione del dataset che massimizza, ad ogni singolo passo locale, una certa funzione/formula matematica.

Il criterio di suddivisione (splitting) del dataset adottato nel caso in esame è il C4.5.

L’Algoritmo ID3 (Iterative Dichotomizer) o C4.5 usa un concetto di teoria dell’informazione, derivante dal campo del Machine Learning: viene selezionato l’attributo le cui categorie suddividono il dataset in gruppi che massimizzano la riduzione di entropia.

Per esempio con due classi (pos e neg) e un dataset s contenente p elementi di tipo pos e n elementi di tipo neg, l’informazione contenuta risulta:

I(p,n) = -fp log2(fp) – fn log2(fn)

dove fp = p/(p+n) e fn = n/(p+n) e quindi fp+fn = 1

Dividendo s con l’attributo A si ha una partizione nelle sue k categorie, ovvero k sottoinsiemi; chiamando pi (oppure ni) il numero di elementi in ciascun sottogruppo di tipo pos (oppure neg), si ha che l’entropia che si ottiene splittando il campione con l’attributo A vale:

E(A) = Σk I(pi,ni) [(pi+ni)/p+n)]

Verrà quindi scelto l’attributo che massimizza l’”information gain” (A):

gain(A) = I(p,n) – E(A)

Questo algoritmo è estendibile anche ad attributi continui e non categorici ma questo è applicabile in caso di un dataset di ingresso particolarmente numeroso, non certo il caso in esame. Il procedimento generale (pseudo-codice) adottato a ogni passo scissorio è il seguente:

Genera_DT(ennuple, lista di attributi)

- Creazione di un nuovo nodo N;

- Se i records rimasti sono tutti della stessa classe C della variabile target, ho finito la classificazione e assegno il valore di C al nodo N;

- Se la lista di attributi sulla quale splittare il dataset è vuota, ho finito la classificazione;

- Seleziono l’attributo “best-split”;

- Per ogni valore v dell’attributo “best split”:

  - Chiamo S_v = insieme di records co n attributo “best-split”=v;

  - Chiamo N_v = Genera_DT(S_v, lista di attributi-“best_split”);

  - Creazione di un ramo da N a N_v denominato “best_split = v”.

Nello studio sulle piste ciclabili, abbiamo preso in considerazione in un primo momento le sole informazioni relative alle attività e alle caratteristiche individuali/familiari dei primi 1000 residenti intervistati. Questo perché l’analisi contenente la componente spaziale e le preferenze individuali sulla ciclabilità comporta una fase più onerosa di processing dei dati; infatti, come spiegato nel paragrafo precedente, sono presenti domande anche in forma aperta, rispetto alle quali si deve applicare una fase intermedia di “Text Mining”.

Alcune considerazioni possono essere effettuate mediante la semplice costruzione di istogrammi di frequenza o di ortogrammi sui risultati dei questionari.

Dalla figura 14 risulta evidente come, all’interno del centro di Pisa, l’utilizzo del mezzo ciclabile è al primo posto, seguito dall’auto e dagli spostamenti pedonali (risulta chiaro il sottoutilizzo dei mezzi pubblici, nel campione estratto).

Auto                Bus    Bike               Piedi              Moto            NR

Figura 14 Istogramma di frequenza relativo alla variabile “modo di trasporto”

Inoltre in figura 15 è rappresentato un ortogramma dove la variabile principale (dalla quale derivano le frequenze) è la tipologia di attività, mentre i colori (che seguono quelli riportati in figura 14) sono relativi ai diversi mezzi di trasporto (in ciano è raffigurato l’uso del mezzo ciclabile).

Figura 15 Ortogramma relativo alle due variabili “mezzo di trasporto” e “tipologia di attività”

Come primo considerazione si deve notare che la densità di frequenza maggiore per l’utilizzo del mezzo ciclabile è stata rilevata per l’attività “mangiare” e per l’attività “portare cose”, ma un valore alto di uso della bicicletta è presente anche per andare a svolgere le attività casalinghe e per spostarsi verso attività di tempo libero.

In figura 16 sono rappresentate in un secondo ortogramma la variabile principale “periodo di inizio attività” e la variabile “mezzo di trasporto”. Il mezzo ciclabile risulta più utilizzato nel periodo immediatamente seguente il pranzo, nel tardo pomeriggio e subito prima di cena. Questi tre periodi evidenziano l’abitudine all’uso del mezzo ciclabile per gli spostamenti brevi, probabilmente non previsti e fuori dal periodo lavorativo.

DC            DE               PC                 PE                PM               PP                TM              TP

Figura t Ortogramma

Figura 16 Ortogramma relativo alle due variabili “mezzo di trasp.” e “periodo inizio attività”

Vista la relativa esiguità del dataset di input, abbiamo applicato la Cross Validation (Witten e Frank, 2000), considerando come attributo target la variabile “mezzo di trasporto”.

Variabile

“Accompagnamento”

Figura 17 L’Albero Decisionale estratto

L’Albero estratto contiene 110 regole, delle quali si sono considerate, ai fini esemplificativi, le sole regole di classificazione relative al mezzo di trasporto ciclabile e con un buon valore del supporto (ovvero la frequenza di applicazione della singola regola).

Le regole principali estratte sono rappresentate in tabella 3.

Tabella 3 Alcune delle regole estratte e relative all’uso del mezzo ciclabile

| IF | THEN | Supporto |
| --- | --- | --- |
| Accompagnamento = 0 AND Attività = Portare oggetti AND Reddito = Basso | Mezzo trasporto = bicicletta | 30 |
| Accompagnamento = 0 AND Attività = Shopping giornaliero AND Pianificata = appena prima AND Durata <= 45 min | Mezzo trasporto = bicicletta | 25 |
| Accompagnamento = 0 AND Attività = Mangiare AND Inizio attività = ore del pranzo | Mezzo trasporto = bicicletta | 54 |
| Accompagnamento = 0 AND Attività = Intrattenimento AND Numero auto possedute = 0 AND Sesso = F (M) | Mezzo trasporto = bicicletta (Mezzo trasporto = scooter) | 23 |
| Accompagnamento = 0 AND Attività = Shopping non giornaliero AND Numero figli = 0 | Mezzo trasporto = bicicletta | 40 |
| Accompagnamento = 0 AND Attività = Servizi AND Reddito = basso (alto) | Mezzo trasporto = bicicletta (Mezzo trasporto = piedi) | 34 |
| Accompagnamento >= 3 AND Attività = Studio | Mezzo trasporto = bicicletta | 14 |

Le regole mettono in evidenza, come l’utilizzo della bicicletta sia principalmente individuale (accompagnamento = 0) ovvero si vada con altre persone in bicicletta solo per motivi di studio. Già questa prima regola suggerisce la necessità di introdurre spazi contigui fra piste ciclabili e aree verdi/zone di giuoco, al fine di favorire l’utilizzo del mezzo ciclabile per piccole uscite familiari fuori porta.

Inoltre, emergono risultati già descritti nell’introduzione relativamente alla situazione nazionale, ovvero l’utilizzo del mezzo ciclabile principalmente nel periodo centrale della giornata, per attività non lavorative (shopping giornaliero, mangiare) oppure per attività di intrattenimento dalla breve durata. Inoltre si denota la tendenza alla “maggiore ciclabilità” del sesso debole, forse dovuto all’avversione nell’utilizzo del casco da parte delle donne.

Infine la bicicletta sembra essere il mezzo più utilizzato nel caso di attività non pianificate e impreviste.

Le regole, come risulta chiaro da questi esempi, sono facilmente leggibili e permettono la costruzione di uno strumento capace di guidare il progettista nel disegno di nuove piste ciclabili, a partire dai dati territoriali e statistici.

- Bibliografia

ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani (2006), “Guida e-Methods, Metodi elettronici per il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini”

Arnstein S. (1969) “A ladder of citizen participation in the USA” Journal of the American Institute of Planners (anche Journal of Town Planning Institute)

Assessorato alle Politiche Ambientali – Provincia di Venezia (2006) “Le città e la bicicletta, rapporto sulla ciclabilità in Provincia di Venezia” editrice Grafiche Biesse, Scorzè, Venezia ISBN 88-89105-10-0

Bobbio L. (2004), “A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, Cantieri – Analisi e strumenti per l’innovazione”, Edizioni Scientifiche Italiane

Bobbio L., Zeppetella A., (a cura di) (1999), “Perché proprio qui?”, Franco Angeli editore.

Cecchini A. (2003) “La democrazia partecipata: una possibilità concreta” in V. Maciocco e P.Pittaluga Territorio e progetto. Prospettive di ricerca orientate in senso ambientale, F. Angeli Dossier allegato al n° 182 di «Urbanistica Informazioni» , “Cultura e Prassi della Partecipazione nella Pianificazione delle Città e del Territorio – Piani e Programmi”

OECD (2001) “Engaging Citizens in Policy Making: Information, Consultation and Public Participation”, Paris OECD

Comune di Firenze, Assessorato alla Mobilità e UME-Ufficio Mobilità Elementare (2004) “Ricerca motivazione sulla mobilità ciclistica casa-lavoro nell’area fiorentina”, report finale del dott. Savino Chiarello ( a cura di)

Giannotti F., Pedreschi D. (2005) “Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery” MSTD@ECML/PKDD, 3 ottobre 2005

ISSFORT (2006) “La domanda di mobilità degli individui. Rapporto congiunturale di fine anno 2006”

ISSFORT e ASSTRA (2004) “Dai bisogni dei cittadini allo sviluppo del trasporto pubblico e la gestione ambientale della mobilità. Indagine sui comportamenti e le aspettative di mobilità urbana in Italia”

ISSFORT e ASSTRA (2005) “Avanti c’è posto? Report annuale sulla mobilità urbana: i bisogni dei cittadini, le risposte della città”

Raymond L. (1998). La città sostenibile, partecipazione, luogo, comunità, Eleutheria                 ISBN 88-85861-94-6

Rotondo F. (2005). Strumenti per l’e-governance,  strumenti multimediali di supporto alla pianificazione collaborativa, Alinea ISBN 88-8125-735-1

Sclavi M., AAVV (2002). Avventure Urbane, progettare la città con gli abitanti, Eleutheria                 ISBN 88-85060-64-1

Miller H.J. (2004) “Activities in Space and Time”, in P.Stopher, K. Button, K. Haynes e D.Hensher (eds.) Handbook of Transport 5: Transport Geography and Spatial Systems, Pergamon/Elsevier Science, in stampa

Witten I.H., Frank E., 2000, WEKA – Machine Learning Algorithms in Java, University of Waikato, Morgan Kaufmann Publishers

ABSTRACT

This research starts from the need of decision support tools in the field of bikeway planning in the comune of Pisa.

As pointed out from some analysis about Italian urban mobility and its environmental management, in the complexity of the actual analysis it exists always an umbra: the demand view, the citizen preferences.

The methodology presented tries to answer to this last problem and it tries to introduce a new element, that’s to say the reconstruction of a general description of urban mobility, searching to reply to some questions like:

- how much is important the cycle mobility?

- how does the citizen determine the right means of transport?

- how is important the activity localization in the city (in the choose of means of transport)?