XXXIII CONFERENZA ITALiANA DI SCIENZE REGIONALI

Governo del territorio e certificazione di sostenibilità per gli insediamenti urbani

Fulvia PINTO

SOMMARIO

Lo studio è finalizzato ad analizzare le attuali criticità degli insediamenti urbani e ad individuare nuove strategie per diminuire i consumi delle città, con riferimento specifico ad alcuni casi studio.

Si ritiene che l’approccio da privilegiare sia quello dell’insediamento urbano, piuttosto che del singolo edificio, in quanto, solo attraverso un’attenta pianificazione sostenibile che riguardi metodiche, sistemi, tecnologie e materiali è possibile raggiungere risultati soddisfacenti.

La pianificazione sostenibile, alla quale si tende, è quella capace di integrare un utilizzo efficiente di risorse ambientali ed energia, un impiego di materiali eco - compatibili, un ricorso a fonti energetiche rinnovabili ed un uso del suolo attento alle sensibilità ecologiche e sociali.

Analogamente all’ambito edilizio, che promuove l’utilizzo di pratiche per costruzioni sostenibili, si ci auspica che la certificazione per i quartieri abbia un effetto positivo nell’incentivare la riqualificazione di aree urbane esistenti, la riduzione del consumo di suolo, la promozione della mobilità “dolce”, il miglioramento della qualità dell’aria e la realizzazione di comunità più vivibili e sostenibili.

- La sostenibilità urbana: un traguardo possibile

Il tema della sostenibilità è diventato centrale nel dibattito europeo tenendo presenti gli andamenti generali sulla crescita della popolazione residente nelle città che è destinato a passare dal 47% nel 2000 al 70% nel 2050.

Per la sua valenza emblematica, è utile ricordare il “Global Report to the President”, testo pubblicato dal Council on Environmental Quality nel 1980 in cui si sottolinea che se fossero continuate le tendenze di consumo degli anni ottanta, il mondo del terzo millennio avrebbe dovuto affrontare la vita in modo più precario, con differenze sociali più evidenti. Da allora, il tema della sostenibilità fu affrontato in vari congressi ed in varie sedi.

Come noto, la prima definizione di sviluppo sostenibile risale al 1987 (Rapporto Brundtland) e da allora il significato maggiormente condiviso è che lo sviluppo sostenibile sia un processo finalizzato al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale, sia a livello locale che globale. Tale processo lega, quindi, in un rapporto di interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica, sociale e istituzionale al fine di “soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. Nel documento viene sottolineata la necessità di tutelare i bisogni di tutti gli individui e l’importanza di una maggiore partecipazione dei cittadini, per attuare un processo effettivamente democratico che contribuisca alle scelte a livello internazionale.

Figura 1 – Le dimensioni della sostenibilità

(Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile)

La sostenibilità è composta da 4 aspetti:

- sostenibilità economica: capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione;

- sostenibilità sociale: capacità di garantire condizioni di benessere umano equamente distribuite;

- sostenibilità ambientale: capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali con contestuale riduzione dello sfruttamento di risorse non rinnovabili;

- sostenibilità istituzionale: capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia e partecipazione.

L’area risultante dall’intersezione delle quattro componenti, coincide idealmente con lo sviluppo sostenibile.

Nel 1989 viene istituita in Svezia l’associazione “Natural Step” con l’obiettivo di sviluppare e diffondere il “Framework di Sviluppo Sostenibile Strategico” (FSSS), in collaborazione con numerose università nel mondo, tra cui il BTH - Blekinge Insitute of Technology a Karlskrona, Svezia, sede del Master in Strategic Leadership Towards Sustainability.

Una successiva definizione di sviluppo sostenibile, in cui è inclusa una visione globale, è stata fornita nel 1991 dalla “World Conservation Union” che lo identifica come: “ ... un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende.”

Nello stesso anno l’economista Herman Daly definisce lo sviluppo sostenibile come: “uno sviluppo che mantiene la capacità di carico degli ecosistemi”, secondo una serie di condizioni generali, riguardanti l’uso delle risorse naturali da parte dell’uomo:

- il peso dell’impatto antropico sui sistemi naturali non deve superare la capacità di carico della natura;

- il tasso di utilizzo delle risorse rinnovabili non deve essere superiore alla loro velocità di rigenerazione;

- l’immissione di sostanze inquinanti non deve superare la capacità di assorbimento dell’ambiente;

- il prelievo di risorse non rinnovabili deve essere compensato dalla produzione di una pari quantità di risorse rinnovabili, in grado di sostituirle.

Nel 1994 l’ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) ha fornito un’ulteriore definizione di sviluppo sostenibile: “Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l’operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi.”

Ciò significa che le dimensioni della sostenibilità sono strettamente correlate ad ogni intervento di programmazione.

Nel 1996 ASCE (American Society Civil Engineers), dà una propria interpretazione di sostenibilità: “una serie di condizioni ambientali, economiche e sociali in cui ogni società ha la capacità e l’opportunità per mantenere e migliorare la sua qualità di vita a tempo indeterminato senza diminuire la quantità, qualità o disponibilità di risorse economiche, naturali e sociali. La sostenibilità, nel mondo sviluppato e in via di sviluppo, necessita di innovazioni tecniche e scientifiche per creare progetti che permettano al pianeta e ai suoi abitanti di prosperare”. ASCE rivede il suo codice etico per rendere i principi di sviluppo sostenibile parte dei Canoni per le pratiche di ingegneria civile.

Nel 2001 l’Unesco ha aggiunto: “la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la natura (...) la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale”. L’Unesco, attraverso il DESS (decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile), vuole sensibilizzare i governi e le società civili di tutto il mondo verso la necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta, valorizzando il ruolo che in tale percorso è rivestito dall’educazione e coinvolgimento della popolazione.

Per quanto riguarda le normative volontarie, due sono i principali riferimenti:

- ISO 26000: “Guida sulla responsabilità sociale”, intende fornire una guida mirata a responsabilizzare tutti i tipi di organizzazioni sull’impatto delle loro attività sulla società e sull’ambiente, affinché quest’ultime siano condotte in modo etico e in linea con gli interessi della società e dello sviluppo sostenibile.

- ISO 9004: “Qualità verso la sostenibilità”, “Managing for sustainability”, norma per la gestione della qualità sorta con l’intenzione di fornire linee guida per conseguire il progresso economico-finanziario insieme al rispetto ambientale.

Per quanto riguarda i protocolli sempre su base volontaria, ricordiamo i principali: ITACA (Italia), LEED (Usa), BREEAM (Gran Bretagna).

  - La certificazione ITACA

ITACA, “Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale”, è un organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la materia degli appalti pubblici e opera da molti anni nel campo della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici.

Nel 2004 la conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome italiane, ha approvato lo strumento di valutazione denominato “Protocollo Itaca”, derivato dalla metodologia Green Building Challange, che è il risultato di una ricerca internazionale a cui ha partecipato anche l’Italia.

Gli studi relativi ad ITACA sono nati dall’esigenza di un sistema di certificazione che identificasse i processi e definisse i ruoli e le responsabilità in relazione alle attività di valutazione e di certificazione di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici. ITACA, attraverso un accordo di collaborazione, ha identificato l’associazione no - profit IISBE Italia quale partner tecnico - scientifico per supportare, sviluppare e mantenere il sistema di certificazione delle Regioni italiane. Nel contesto nazionale ITACA è usato principalmente per la certificazione ambientale di edifici e per promuovere la sostenibilità attraverso gli incentivi finanziari, i regolamenti edilizi e i programmi di pianificazione del territorio.

Il protocollo ITACA prende in esame sette aree di valutazione: qualità ambientale degli spazi esterni, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità dell’ambiente interno, qualità del servizio, qualità della gestione, trasporti.

Figura 2 - Le aree di valutazione del sistema di certificazione “Itaca”

(Fonte: www.itaca.org)

La prima area di valutazione “qualità ambientale degli spazi esterni”, analizza il rapporto tra l’edificio e lo spazio esterno in relazione all’inquinamento atmosferico, acustico e luminoso. La seconda area di valutazione “consumo di risorse” analizza le risorse impiegate dall’edificio (energia, acqua, materiali). La terza area di valutazione “carichi ambientali” analizza l’impatto che l’edificio ha sul’ambiente esterno. La “qualità dell’ambiente interno” valuta le strategie per il miglioramento della qualità nello spazio interno come isolamento acustico, controllo del comfort termico e degli inquinanti. La “qualità del servizio” si concentra sulle forme di monitoraggio che riguardano gli impianti. La “qualità della gestione” è riferita alla documentazione tecnica che interessa l’edificio. L’ultima area “trasporti” valuta la prossimità ai servizi di trasporto locale.

Ad ogni area di valutazione appartengono categorie di requisiti e rispettive caratteristiche ed esiste un sistema per pesare in modo differente ogni ambito. Il metodo di pesatura è il seguente:

- si assegna un voto al requisito che, moltiplicato per il suo peso percentuale, fa ottenere il voto pesato;

- si sommano i voti pesati del requisito e si ottiene il voto della categoria;

- si moltiplica il voto della categoria del requisito per il peso percentuale e si ottiene il voto pesato;

- si sommano tra loro tutti i voti pesati della categoria di requisito e si ottiene il voto dell’area di valutazione;

- si assegna il peso percentuale di ogni area di valutazione e si ottiene il voto finale (espresso su un totale di 100).

  - Il sistema di certificazione LEED

Il sistema statunitense di classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli edifici LEED (acronimo di the Leadership in Energy and Environmental Design), sviluppato dallo U.S. Green Building Council (USGBC), fornisce un insieme di standard di misura per valutare le costruzioni ambientalmente sostenibili.

I criteri del LEED vengono sviluppati sin dal 1994 e il programma è guidato dallo scienziato Robert K. Watson che ha condotto un processo ad ampia base di consenso che riunisce organizzazioni senza scopo di lucro, enti governativi, architetti, ingegneri, costruttori, fornitori di prodotti per l’edilizia e altri leader dell’industria. Il LEED riguarda un sistema complessivo di standard correlati che coprono tutto gli aspetti del processo di sviluppo e costruzione.

I criteri del LEED sono stati creati per raggiungere i seguenti obiettivi:

- definire il concetto di “edificio verde” stabilendo uno standard comune di misura;

- promuovere pratiche integrate, di progettazione per l’intero edificio;

- promuovere la sostenibilità delle costruzioni alla scala di quartiere;

- dare un riconoscimento ai leader dell’industria delle costruzioni attenti al rispetto dell’ambiente;

- stimolare la competizione nello sviluppo di progetti, materiali e metodi costruttivi verdi;

- aumentare la consapevolezza dei benefici che porta la “costruzione verde”;

- trasformare il mercato dell’edilizia, per ottenere il maggiore profitto possibile rispettando gli aspetti ambientali.

I membri del “Green Building Council”, che rappresentano il settore dell’industria delle costruzioni, hanno sviluppato e continuano a perfezionare i LEED. Il sistema di classificazione affronta sette aree principali:

- Sostenibilità del sito (selezione, densità edilizia, vicinanza servizi, riqualificazione siti contaminati o dismessi, viabilità e sistema dei trasporti, parcheggi, rapporto spazio chiuso-aperto, gestione acque meteoriche, effetto isola di calore). Affronta gli aspetti ambientali legati al sito su cui verrà costruito l’edificio e al rapporto di questo con l’intorno. Gli obiettivi sono: limitare l’impatto generato dalle attività di costruzione, controllare il deflusso delle acque meteoriche, stimolare modalità e tecniche costruttive rispettose degli equilibri dell’ecosistema;

- Gestione efficiente delle acque. Si occupa delle tematiche ambientali legate all’uso, alla gestione e allo smaltimento delle acque negli edifici, monitorando l’efficienza dei flussi d’acqua e promuovendo la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque meteoriche;

- Energia e atmosfera (ottimizzazione prestazioni energetiche, produzione in sito di energie rinnovabili). Viene promosso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili o alternative e il controllo delle prestazioni energetiche dell’edificio;

- Materiali e risorse (utilizzo materiali riciclabili, riutilizzo di parti di edifici). Vengono prese in considerazione le tematiche ambientali correlate alla selezione dei materiali, alla riduzione dell’utilizzo di materiali vergini, allo smaltimento dei rifiuti e alla riduzione dell’impatto ambientale dovuto ai trasporti;

- Qualità dell’aria negli ambienti interni. Affronta le problematiche ambientali relative alla qualità dell’ambiente interno, che riguardano la salubrità, la sicurezza e il comfort, il consumo di energia, l’efficacia del cambio d’aria e il controllo della contaminazione dell’aria;

- Progettazione e innovazione. Questa sezione ha come obiettivo l’identificazione degli aspetti progettuali che si distinguono per le caratteristiche di innovazione e di applicazione delle pratiche di sostenibilità nella realizzazione di edifici;

- Priorità regionali. Tale area ha come obiettivo quello di incentivare i gruppi di progettazione a focalizzare l’attenzione su caratteristiche ambientali peculiari della località in cui è situato il progetto.

Il certificato LEED viene ottenuto dal costruttore dopo aver inviato una documentazione di rispetto delle normative richieste dai vari sistemi di rating e dopo aver pagato le spese di revisione e certificazione. Il certificato viene concesso soltanto dal “Green Building Council” responsabile dell’elaborazione e istituzione del sistema LEED usato nel progetto.

Esistono diverse versioni del sistema di classificazione connessi a specifici progetti:

- LEED for Core and shell: per tutti gli edifici commercializzati solo come involucro;

- LEED for New Construction and Major renovations: per gli interventi migliorativi su edifici esistenti e le nuove costruzioni con destinazione istituzionale e commerciale;

- LEED for Existing Buildings: operations and maintenance: edifici esistenti che effettuano interventi di manutenzione;

- LEED for Commercial Interiors: interventi di progettazione di interni di edifici commerciali;

- LEED for Homes: edifici residenziali e uni - familiari;

- LEED for Neighborhood Development: sviluppo di quartieri ecologici;

- LEED for Schools: progettazione delle scuole;

- LEED for Retail: spazi per la vendita al dettaglio;

- LEED for healthcare: edifici in ambito sanitario.

LEED for Neighborhood Development

Ai fini del presente studio, particolare interesse riveste il sistema LEED for Neighborhood Development. I criteri dello sviluppo sostenibile applicati ai quartieri in ambito urbanistico hanno ricadute positive sull’assetto finale in termini di ridotti impatti ambientali, migliore qualità della vita per i residenti, risparmio di risorse. Tale sistema di classificazione, finalizzato sia al settore pubblico che a quello privato, parte dalla scala dell’edificio (sviluppata da altri ambiti di certificazione LEED, come LEED for New Construction and Major renovations) fino alla scala più ampia della comunità, del quartiere, riconoscendo che un edificio può essere considerato sostenibile solo se lo sono anche le sue pertinenze.

Tale sistema si basa su prerequisiti che tutti i progetti devono avere e una serie di crediti dai quali ogni progetto può scegliere di guadagnare punti per la certificazione.

Un importante obiettivo è la creazione di comunità dinamiche che si integrino nello scenario dell’ambiente circostante. Vengono valutate le richieste da parte della popolazione, come la differenziazione dell’offerta abitativa, la presenza di percorsi pedonali e spazi verdi a misura d’uomo.

La caratteristica peculiare dei quartieri certificati mediante il sistema LEED ND è la multifunzionalità, che riduce gli spostamenti in auto e incentiva l’uso di mezzi alternativi. Ogni quartiere è considerato come un’unità compatta e include spazi edificati e naturali, centri principali e di attrazione, connettività con gli ambienti circostanti, percorsi pedonali, presenza di siti per usi civili e interazione sociale. Secondo gli standard LEED, un quartiere deve avere spazi pubblici, riconoscibili come il fulcro della comunità, che incentivano la socializzazione. Il quartiere deve essere progettato a misura di pedoni e tutte le principali funzioni devono essere facilmente raggiungibili a piedi entro una distanza massima di 500 m. Dal punto di vista morfologico, generalmente la maggiore densità è al centro, che non è necessariamente il centro geografico del quartiere, ma può trovarsi anche lungo una delle arterie o una linea di transito. I suoi confini devono essere ben definiti esattamente come il centro e questa caratteristica è contraddistinta attraverso elementi identificabili, artificiali o naturali, come parchi, piste ciclabili, scuole, importanti vie di comunicazione. La morfologia di un quartiere sostenibile dipende dalla posizione delle strade, degli edifici e degli spazi aperti, l’arredo urbano e gli alberi servono per creare uno spazio pubblico sicuro e ben utilizzato.

Figura 3 – Esempi di forma di quartiere

(Fonte: Douglas Farr, Sustainable Urbanism. LEED 2009 for neighborhood development)

Il mix funzionale è di fondamentale importanza per il quartiere e può includere non solo funzioni residenziali e commerciali ma anche varietà di servizi, attività commerciali e altri tipi di funzioni disponibili all’interno o nelle vicinanze. Un mix di differenti usi, ad esempio, lungo una strada pedonale, può contribuire a creare un posto vivibile di giorno e di notte. Jane Jacobs sottolinea che ogni quartiere ha bisogno di un mix anche tra nuovi e vecchi edifici e deve consentire una maggiore varietà di funzioni per tutti i livelli di reddito.

I benefici che un quartiere progettato secondo lo standard LEED presenta sono:

- esistenza di spazi più sani e vivibili che garantiscano maggiore comfort e sicurezza negli utenti;

- creazione di comunità compatte con un buon accesso ai servizi di vicinato e di transito;

- migliore qualità dell’aria attraverso il controllo dei flussi veicolari e dei sistemi di climatizzazione degli edifici;

- risparmio economico sul lungo periodo: a fronte di un incremento iniziale dei costi di costruzione stimato del 2%, ci si potrà attendere un risparmio maggiore nell’arco del ciclo di vita dell’immobile;

- uso di materiali riciclati, riduzione di rifiuti e del consumo di acqua, recupero acqua piovana;

- scelta del sito in base alla necessità di preservare i luoghi protetti, il paesaggio, l’ecosistema locale;

- riduzione dei mezzi di trasporto inquinanti e della distanza dei percorsi;

- riduzione delle dispersioni di calore complessive in quanto ogni edificio è progettato termicamente isolato;

- costi energetici e di gestione inferiori poiché la localizzazione e i sistemi impiantistici degli edifici consentono un risparmio energetico per illuminazione e climatizzazione;

- dimostrazione a possibili acquirenti che il quartiere ed i suoi edifici rispondono a rigorosi, controllabili standard ecologici certificati;

- maggiore attrattiva commerciale poiché LEED ND è una concreta dimostrazione della sostenibilità ambientale del sito di riferimento.

In sintesi, l’adozione di pratiche sostenibili nella progettazione edilizia consente di ottenere benefici ambientali, economici e sociali locali e globali con ovvie ricadute su tutti gli utenti dell’edificio.

I risparmi ottenibili si possono sintetizzare nello schema seguente e sono visibili in differenti ambiti, da quello ambientale a quello economico.

Figura 4 – I risparmi medi degli edifici verdi. (Fonte: http://www.gbcitalia.org/certificazione)

Le cinque aree di interesse che Leed ND prende in esame sono:

- Smart location & linkage: localizzazione intelligente e collegamenti;

- Neighborhood pattern & design: modello del quartiere e progetto;

- Green infrastructure & buildings: infrastrutture verdi e edifici;

- Innovation & design process: processo di innovazione e progettazione;

- Regional priority credit: crediti di priorità regionale.

La prima area di interesse “Smart location & linkage” analizza il rapporto tra il quartiere ed il territorio in base alla scelta del tipo di terreno su cui costruire, alle infrastrutture presenti, ai servizi e alla conservazione dell’ambiente naturale. La seconda area di interesse “Neighborhood pattern & design” analizza la struttura del quartiere per quanto riguarda le destinazioni d’uso, i parcheggi e la gestione del traffico. La terza area “Green infrastructure & buildings” analizza le scelte sviluppate in ambito energetico, l’efficienza idrica, le strategie solari. La “Innovation & design process” analizza le eventuali scelte progettuali particolarmente innovative, mentre l’ultima area di interesse “Regional priority credit” assegna il punteggio in base all’importanza regionale della località in cui è situato il quartiere.

Figura 5 – Le aree di valutazione del sistema di certificazione “Leed for Neighborhood Development”. (Fonte: www.usgbc.org)

Le 5 aree di interesse citate riguardano indicatori di sostenibilità in ambito ambientale e non fanno alcun riferimento agli aspetti economici e sociali. Ogni area ha alcuni prerequisiti che devono essere necessariamente rispettati, affinché prosegua il processo di certificazione con l’assegnazione dei crediti. Ad ogni credito può essere associato un punteggio. I crediti sono dati in base all’impatto e ai benefici che il quartiere genera sull’uomo e il punteggio assegnato è sempre almeno 1 per ogni credito. I crediti sono pesati nella valutazione finale tutti allo stesso modo. La somma dei singoli punteggi ottenuti nella valutazione dei crediti può portare a 4 livelli di certificazione per lo sviluppo di quartieri ecologici con punteggio massimo di 110:

- certificato: 40 - 49 punti;

- argento: 50 - 59 punti;

- oro: 60 - 79 punti;

- platino: >80 punti

- La pianificazione urbana sostenibile

“La pianificazione sostenibile è quella che sa integrare un utilizzo efficiente di risorse ambientali ed energia, una produzione di materiali ed edifici “sani”, un uso del suolo attento alle sensibilità ecologiche e sociali e un senso estetico in grado di dare ispirazione, forza e competenza a questo sforzo di integrazione.” (Unione internazionale degli architetti, 1993).

La pianificazione sostenibile si articola in una serie di azioni:

- ridurre il bisogno di mobilità attraverso la densificazione in aree accessibili al trasporto pubblico da rafforzare e integrare;

- riutilizzare il suolo attraverso la riqualificazione in aree urbanizzate;

- promuovere la mobilità dolce: creare quartieri senza auto, con parcheggi limitati, con infrastrutture e spazi gradevoli per i pedoni e le bici;

- usare e produrre energia verde: aree servite da teleriscaldamento e teleraffreddamento, che valorizzino cogenerazione, geotermia, sfruttamento energia solare e fotovoltaico;

- risparmiare risorse: scelte progettuali a basso consumo di acqua e energia, impianti efficienti per illuminazione e riscaldamento, utilizzo di materiali a basso impatto;

- costruire verde: qualificare il verde periferico, rafforzare le reti ecologiche e i viali alberati, creare tetti e pareti verdi;

- creare case di tutti, per tutti: offrire costi ridotti, progettare insieme agli utilizzatori, creare spazi e servizi per coinvolgere gli abitanti in attività condivise di cura del quartiere;

- cantieri sicuri e gestione ambientale: minimizzare rischi, disturbo e impatti ambientali, massimizzare il recupero di risorse.

La pianificazione si esprime nella scelta di aree da destinare a progetti che abbiano elementi sostenibili sia alla scala urbana che a quella edilizia. Le strategie da applicare a livello urbano devono trovare una coerenza e una continuità con quelle da applicare nel progetto dell’edificio per perseguire il medesimo obiettivo, dato che le esigenze da garantire alla scala edilizia vengono fortemente condizionate dall’ambiente. Gli agenti fisici caratteristici del sito, come il clima, le precipitazioni, la disponibilità di luce condizionano le soluzioni progettuali da adottare e l’ambiente, a sua volta, può essere modificato dall’opera realizzata. L’analisi approfondita del sito può fornire importanti informazioni in merito alle strategie da adottare per l’intervento.

Per la pianificazione sostenibile dei quartieri e delle città è stato redatto un decalogo, divulgato da Legambiente e Ance Lombardia:

- ricostruire le città riutilizzando l’esistente;

- sfruttare i nuovi vuoti urbani;

- addensare in corrispondenza dei nodi;

- sperimentare nuove soluzioni tecnologiche;

- progettare in maniera integrata;

- ricercare economie di scala;

- innovare i processi aziendali;

- usare materiali a basso impatto;

- contribuire all’evoluzione del mercato;

- educare alla qualità.

Gli obiettivi delle città sostenibili nel prossimo futuro mirano, in sintesi, ad un uso più consapevole dell’energia.

Figura 6 – Obiettivi delle città sostenibili. (Fonte: Ance, Legambiente, anno 2010)

  - La progettazione di quartieri sostenibili

Costruire o riqualificare quartieri sostenibili significa trasformare le aree industriali dismesse e valorizzare i centri urbani attraverso la valutazione di differenti elementi, la ricerca di equilibrio tra aspetti sociali, mobilità, rispetto dell’ambiente e forma urbana. È necessario partire dalla scala di quartiere per ottenere benefici energetici e ambientali che comprendano la dimensione urbana, poiché il quartiere è la cellula primaria della città.

I quartieri, secondo la classificazione che ne fa Clarence Perry per il Piano Regionale di New York nel 1929, dovrebbero avere un mix funzionale ed una dimensione ideale contenuta tra 150.000 e 800.000 mq, avere un centro ben definito, una dimensione a misura d’uomo con percorsi pedonali che permettano di raggiungere i principali servizi ad una distanza massima di 500 m. La tesi che supporta la densificazione delle aree urbane è in linea con la sperimentazione della sostenibilità alla scala di quartiere piuttosto che del singolo edificio, poiché il quartiere, in termini operativi, rappresenta uno spaccato di realtà urbana di dimensione sufficientemente ampia per avere ricadute sul resto del territorio. I quartieri rivestono una particolare importanza nella gestione degli spazi pubblici, nella realizzazione di edifici ecologici e autosufficienti sul piano energetico, negli interventi per promuovere l’integrazione sociale e intergenerazionale, nelle azioni per sostenere il traffico lento, presentandosi così quali spazii privilegiati per l’attuazione dello sviluppo sostenibile. Un progetto di quartiere sostenibile è da intendere come un processo dinamico, che coinvolge molteplici attori e richiede una comune ricerca di soluzioni per tradurre ogni operazione in chiave di sostenibilità.

Il quartiere sostenibile o eco-quartiere, non è inteso nell’ottica di un sistema chiuso e autoreferenziale: la sua ampiezza e qualità si riflettono in modo positivo su un perimetro urbano che ne oltrepassa largamente i limiti geografici. La corretta integrazione nell’ambiente locale crea legami territoriali e paesaggistici con i settori urbani adiacenti. A tale proposito, è necessario valutare la qualità dei collegamenti e delle sinergie spaziali, programmatiche e funzionali con la realtà circostante.

Un quartiere sostenibile deve essere il più possibile autosufficiente dal punto di vista energetico, progettando la disposizione e le forme degli edifici in modo da favorire l’uso di differenti fonti energetiche rinnovabili, innanzitutto consentendo l’inserimento di sistemi per la captazione dell’energia solare e limitando l’ombreggiamento dei fabbricati durante la stagione fredda. Inoltre, la disposizione degli edifici deve minimizzare gli effetti delle emissioni sonore e gassose provenienti dagli assi stradali, per cui occorre prevedere distanze adeguate degli edifici dalle strade ad elevata percorrenza in cui possibilmente inserire delle cortine arboree e/o eventualmente delle barriere anti-rumore. Indicativamente, un tipo di insediamento che riesce a rispondere alle esigenze ambientali delle nostre latitudini è costituito da edifici in linea di altezza elevata con orientamento est - ovest e distanziati da giardini spaziosi e da strade ampie attraversate da piste ciclabili e percorsi pedonali separati da filari di alberi e siepi. Vanno inoltre considerate le relazioni dimensionali e localizzative tra spazi edificati e spazi aperti, in modo da contenere la parte di acque soggetta a scorrimento rispetto a quella soggetta a percolazione, ridurre l’intensità dell’isola di calore urbana e favorire il rimescolamento degli inquinanti atmosferici. In particolare, occorre realizzare ampi spazi verdi caratterizzati da una elevata densità di alberi e siepi e dalla presenza di zone d’acqua, che oltre a costituire elementi di notevole interesse paesistico e ricreativo, favoriscono la percolazione delle acque meteoriche e il loro raccoglimento durante i periodi di intense precipitazioni, contribuendo così al mantenimento di una equilibrata escursione dei livelli delle acque di falda e alla riduzione del livello di pericolosità delle alluvioni.

L’uso di pavimentazioni esterne drenanti, soprattutto nelle ampie superfici a parcheggio, favorisce la percolazione delle acque meteoriche, anche se quelle di prima pioggia, in cui spesso sono contenute sostanze inquinanti provenienti dalle automobili, costituiscono un fattore di pericolo per l’inquinamento della falda.

- La riqualificazione sostenibile

La riqualificazione sostenibile urbana è un processo complesso, organico ed integrato finalizzato all’incremento della qualità di un territorio, di un quartiere, di un insieme di edifici.

Alla luce delle trasformazioni economiche che hanno investito Europa e Italia tra il 1980 e il 1990 con la dismissione industriale e il conseguente degrado economico e sociale delle aree periferiche e industriali, i vari Paesi hanno utilizzato diverse strategie per la riqualificazione, con il duplice scopo di conservare e trasformare.

Ogni Paese ha adottato delle strategie di riqualificazione che partono dall’intervento “energetico” e si estendono all’ambito “tecnico- funzionale”. Le strategie utilizzate possono essere sintetizzate nelle seguenti macro-categorie:

- sociale: mette in moto i processi di riqualificazione nei luoghi in cui si sono creati situazioni di degrado tali da indurre pressioni sociali molto forti, agendo attraverso “meccanismi indiretti” di incentivazione sociale e finanziaria prima di intervenire sul piano tecnico;

- tecnica: viene attuata dove il problema del disagio sociale si avverte soprattutto sul piano degli insediamenti, delle aree in degrado fisico o quando le aree devono essere adeguate a nuova utenza, a nuove funzioni, a nuove prestazioni energetiche;

- economico - tecnica: è siglato un accordo programmatico tra enti operatori pubblici e privati per la gestione del rinnovo urbano e può essere integrata con strategie di tipo sociale;

- ecologica: non è ancora individuabile nettamente come strategia al pari delle altre elencate; riguarda diverse scale di intervento, da quella regionale a quella di quartiere. Interessante il caso di Friburgo dove l’attenzione alla qualità ambientale prevale su tutto come slogan che promette una vita migliore a costi più bassi ed è rivolta ad un’utenza evoluta.

Le aree dismesse, spesso si identificano con la periferia poiché sono simili le potenzialità insite, la voglia di cambiamento e di trasformazione delle funzioni insediate. Tuttavia, il processo di trasformazione investe in alcuni casi anche le aree più centrali. Le nuove frontiere della pianificazione tendono a promuovere azioni integrate di sostenibilità (territoriale, economica e sociale) anche attraverso la creazione di città policentriche puntando più sulla trasformazione dei quartieri esistenti che sulla costruzione in lotti inedificati. Nei casi esaminati il riuso generato dalla dismissione è stato caratterizzato da un forte potenziale di utilità collettiva promuovendo usi pubblici e risanamento ambientale. Si vuole recuperare il senso del luogo attraverso il consenso nelle decisioni, la concertazione e la negoziazione. Le principali funzioni che vengono insediate nelle aree dismesse sono, essenzialmente, quelle terziarie, dei servizi, delle funzioni tecnologiche e del commercio, in quanto si cerca in queste nuove attività la chiave per una possibile rinascita. Anche l’introduzione di nuove aree verdi contribuisce all’idea di rinascita. Il vuoto degradato lascia spazio a nuove relazioni tra spazio aperto pubblico e spazio chiuso privato e al potenziamento delle relazioni metropolitane poiché l’area dismessa può finalmente essere connessa al resto della città con nuove infrastrutture viarie e reti di trasporto pubblico.

La localizzazione di area dismessa su cui è più semplice intervenire è quella alla scala di quartiere poiché si ha modo di indagare sul ruolo che la funzione produttiva ha avuto sull’intorno e di conseguenza sui modi in cui ridare vita al sito. Ben più difficile è agire alla scala regionale e a quella urbana. In ogni caso appare evidente che il mix funzionale di destinazione sia un importante aspetto per la riuscita di qualunque intervento e, contestualmente, elemento determinante per introdurre caratteri di complessità e variabilità urbana. Bisogna rivalutare il significato ecologico - culturale e avviare processi che ritrovino il legame tra ambiente naturale e costruito, localizzando attività strategiche per lo sviluppo economico della città.

La contrazione dell’attività industriale, in sinergia con la crescente rilevanza strategica delle attività del terziario avanzato, lascia libere all’interno del territorio aree urbane e periurbane che vanno riconquistate e riconvertite. Studiando le potenzialità insite, bisogna individuare una nuova destinazione d’uso e definire il nuovo ruolo, recuperare la qualità ambientale, risanando i siti contaminati. Prima delle operazioni di cambio di destinazione d’uso, infatti, è necessario verificare se il sito dismesso sia stato contaminato da sostanze pericolose. In caso affermativo sarà necessario prevedere operazioni di bonifica, tenendo conto del futuro uso del sito, in modo da eliminare il rischio di salute per l’uomo e l’ambiente.

Le aree dismesse non vanno viste come un insieme disgiunto di singoli elementi, ma come un’organizzazione di componenti interagenti, seguendo un approccio sistemico. I progettisti devono dimostrare la capacità di rivolgersi all’esistente con una nuova filosofia verso la eco - efficienza e la sostenibilità ambientale. Bisogna dare importanza alla risorsa urbana delle aree dismesse, attraverso la localizzazione di funzioni di grande rilievo.

È importante valutare le vocazioni del territorio e privilegiare quelle soluzioni che, a parità di spesa, producono cultura, reddito, occupazione. La riqualificazione ambientale attraverso le operazioni di bonifica è finalizzata a risanare il territorio dalle preesistenze industriali che possono avere modificato gli equilibri eco - sistemici (delle acque, del suolo, del sottosuolo). Inoltre, poiché spesso la pressione antropica è elevata, risulta utile introdurre elementi di mitigazione (regolazione microclima, protezione del suolo, permeabilizzazione di alcune aree, riduzione inquinamento).

Tuttavia, per avere effetti sul lungo periodo, il risanamento deve riguardare anche gli ambiti economico e sociale. Il processo deve essere regolato dalla pubblica amministrazione nelle scelte pianificatorie volte alla riqualificazione e alla sostenibilità.

  - I casi di studio

Dopo aver affrontato le varie problematiche relative alla riqualificazione urbana sostenibile, sono stati scelti alcuni casi studio relativi a quartieri in Europa oggetto di recenti o future trasformazioni. Si tratta di quartieri che sorgono su aree ferroviarie, portuali o industriali dismesse che hanno dimostrato attenzione nelle scelte relative alla sostenibilità.

I casi presi in esame appartengono a realtà nazionali ed internazionali. Questa scelta è stata fatta volutamente per avere un quadro dei diversi approcci di differenti realtà al tema della riqualificazione urbana sostenibile. Per ogni caso studio è stata elaborata una scheda di lettura e di analisi. La struttura delle schede è omogenea poiché il fine era quello di unificare le informazioni talvolta frammentarie provenienti da fonti differenti. Si è predisposto un modello di scheda, strutturato in 5 parti, ciascuna poi ulteriormente ripartita per la gestione delle informazioni. Le parti sono:

- “il Processo”: contiene informazioni per l’identificazione del caso di studio riguardo il contesto temporale e geografico entro cui ha preso consistenza il progetto, con indicazioni sulla localizzazione, i tempi di realizzazione, la denominazione del progetto e gli obiettivi che si pone;

- “l’Intervento”: contiene i dati più strettamente materiali e tecnici del progetto esponendo l’estensione territoriale, la popolazione insediata, la densità abitativa, le destinazioni d’uso, le scelte progettuali, le aree verdi, gli aspetti legati alla viabilità;

- “la Qualità Urbana”: contiene informazioni sulle scelte progettuali afferenti la scala urbana, in merito al contesto, ai servizi, alle infrastrutture, al verde;

- “la Qualità Gestionale”: contiene informazioni sulle soluzioni adottate per gestire le fasi preliminare ed attuativa del progetto in merito ai soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione dell’intervento;

- “la Qualità Sociale”: contiene le scelte volte a orientare la formazione del capitale sociale in base alla tipologia d’utenza e quelle volte alla partecipazione dei privati nella fase di definizione degli obiettivi e delle esigenze.

Attraverso tali schede sono stati confrontati i casi analizzati.

I punti presi in esame corrispondono a degli “standard” di sostenibilità che appartengono ai seguenti macro - gruppi:

- Sostenibilità del sito

- Gestione delle acque

- Energia e atmosfera

- Materiali e risorse

- Qualità ambientale interna

La valutazione di tali indicatori ha portato ad individuare i principi caratterizzanti un progetto di riqualificazione urbana che possa essere definito eco-sostenibile.

Innanzi tutto particolare attenzione è posta al risparmio energetico e al conseguente utilizzo di energie rinnovabili ricavate da fonti alternative. Rientrano in questa categoria l’energia solare (fotovoltaico, …), l’energia eolica, l’energia idroelettrica e/o marina, l’energia geotermica, l’energia da biomasse, l’energia o cogenerazione da acqua di falda.

Particolare attenzione viene posta al tema dell’“acqua”: sempre di più si stanno cercando metodi per ridurne il consumo ma soprattutto gli sprechi e questo avviene grazie all’utilizzo di tecnologie innovative di recupero delle acque reflue e grazie al riutilizzo delle acque piovane. Le prime sono quelle acque che derivano dagli scarichi domestici, industriali e agricoli: queste possono essere riutilizzate solo dopo essere state depurate in appositi impianti di fito-depurazione. Acque reflue e acque meteoriche, una volta depurate, vengono dunque riutilizzate, per esempio per  l’irrigazione del verde urbano, e questo permette di risparmiare acque “bianche”.

Un altro punto molto importante è l’accessibilità del sito: esso possibilmente deve essere servito da un buon sistema di infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, …) ma soprattutto deve essere facilmente raggiungibile da mezzi di trasporto urbano. Potenziare i mezzi pubblici e incentivarne l’utilizzo porta ad una riduzione nell’utilizzo di automobili e questo ha diversi benefici: primo tra tutti, meno macchine vuol dire meno smog e dunque meno inquinamento atmosferico, ma anche meno inquinamento acustico. E questo indubbiamente non può portare ad altro che ad un miglioramento della qualità della vita. Inoltre se viaggiano meno autovetture, servono meno parcheggi e, se anche i posti macchina vengono posizionati in parcheggi sotterranei, questo porta ad un considerevole aumento di spazio superficiale che può essere utilizzato per aree verdi, spazi pubblici e luoghi di aggregazione urbana. E a beneficiare di tutto ciò sono sempre i cittadini.

A disincentivare i cittadini all’uso di macchine private e ad aiutare nella lotta contro l’inquinamento intervengono anche i sistemi di car-sharing e car-pooling  e anche di bike-sharing. Infatti, meno macchine e più aree verdi incentivano, da sempre, i cittadini all’utilizzo della bicicletta.

Ovviamente una città o un quartiere più vivibile, servito bene, che offra spazi verdi e culturali porta il cittadino a sviluppare un senso di appartenenza al luogo e ad una maggiore identificazione come membro di quella comunità.

Tuttavia non è solo la qualità degli ambienti esterni che aumenta il senso di benessere dei cittadini: un quartiere che voglia essere definito ecosostenibile deve avere al suo interno edifici residenziali e pubblici che rispettino gli standard di qualità di quelle che vengono definite architetture verdi o bioedilizia. Devono, per esempio, utilizzare materiali basso emissivi e naturali , come legno e fibre vegetali; devono sfruttare al massimo la luce naturale e quindi gli edifici dovranno essere orientati in modo da ridurre al minimo l’uso di illuminazione artificiale e in modo da ridurre il consumo di energia per riscaldamento/condizionamento, a seconda delle stagioni. Tutto per un maggiore comfort termico e un maggiore benessere per chi vive e lavora in quegli edifici. Ridurre gli sprechi anche all’interno delle abitazioni, così come all’esterno, porta indubbiamente anche ad un risparmio economico.

All’interno dei protocolli di certificazione non viene fatto riferimento al “Landmark”, perché non risulta necessario un edificio significativo dal punto di vista architettonico perché una città od un quartiere possa essere definito sostenibile. Tuttavia, spesso, nella riqualificazione dei quartieri viene realizzata una torre di uffici o una stazione di un’altezza considerevole o dalla forma riconoscibile progettate da architetti e designer famosi. Tutto ciò viene fatto perché tali elementi diventano il simbolo dell’intera riqualificazione.

- Verso una certificazione sostenibile dei quartieri

Dallo studio svolto emerge che è possibile costruire un sistema per la certificazione energetica urbana a livello di quartiere che tenga conto di aspetti economici e sociali, oltre che di aspetti di tutela ambientale.

La certificazione energetica degli edifici è ormai una prassi consolidata, mentre risulta assai più complessa la valutazione della prestazione energetica di un quartiere.

Gli elementi che hanno condotto all’esigenza di una certificazione sostenibile dei quartieri, riguardano essenzialmente:

- la scarsa qualità dell’ambiente in termini di tutela delle risorse naturali, della sicurezza e della salute dei cittadini;

- l’insufficiente integrazione e coordinamento tra le leggi  e i piani di settore;

- la crescita del sistema insediativo - territoriale in forma eccessivamente diffusa (sprawl) che ha comportato l’aumento dei costi di gestione dei servizi a rete.

L’obiettivo della valutazione di sostenibilità è principalmente quello di coniugare le prospettive di sviluppo socio - economico con l’esigenza di preservare l’equilibrio ambientale e naturale come logica continuazione del processo evolutivo che interessa il rapporto tra i sistemi ambientali e le attività umane.

Con riferimento a differenti indicatori di sostenibilità sono state redatte molteplici classifiche che conducono a risultati, spesso diversi tra loro. La classifica delle città più verdi messa a punto dall’“Economist Intelligence unit” fa riferimento ad una serie di indicatori relativi ai consumi energetici o alla gestione delle risorse idriche. Tale studio ha preso in considerazione i dati sulle performance e le politiche ambientali delle più importanti città europee, valutando e paragonando i risultati di ciascuna. La ricerca, presentata in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici a Copenaghen, ha preso in considerazione 8 variabili: emissioni di CO2 e altri gas climalteranti; energia; trasporti; qualità dell’aria; consumi idrici; rifiuti; utilizzo della terra; politiche ambientali.

Secondo questa classifica al primo posto si colloca Copenaghen, seguita da Stoccolma e Oslo. Tra le città italiane, Roma si colloca al 14° posto.

Con riferimento ai sistemi di certificazione esistenti, quali LEED e ITACA sono state analizzate le potenzialità e le criticità.

Le potenzialità di LEED ND riguardano il riferimento alla scala urbana, la facilità del sistema di assegnazione del punteggio, la chiarezza del metodo e la classificazione finale in 4 categorie facilmente riconoscibili (certificato, argento, oro, platino).

LEED ND è impostato sulla pianificazione dei nuovi quartieri, pertanto una grossa criticità riguarda l’impossibilità di applicazione ai quartieri esistenti. Un’altra criticità riguarda l’esclusivo riferimento alla sostenibilità ambientale, trascurando gli aspetti economici e sociali.

Le potenzialità di ITACA consistono nella vastità dei campi analizzati e nella capillarità del sistema di pesatura dei crediti, che, tuttavia, per l’intrinseca complessità può rappresentare anche una criticità. Altra criticità riguarda la definizione di un sistema di valutazione valido soltanto per il singolo edificio e non applicabile alla scala di quartiere.

È evidente che, viste le potenzialità, si ritiene che entrambi i metodi possano fornire spunti utili alla costruzione di un nuovo metodo di valutazione della certificazione urbana, tuttavia è necessario trovare delle alternative valide alle criticità evidenziate.

Per quanto riguarda il sistema di certificazione LEED ND risulta utile fare riferimento ai seguenti aspetti:

- ambiti di valutazione della sostenibilità ambientale come i riferimenti alla scelta del sito, il rapporto del quartiere col contesto, la mobilità, così come la struttura del quartiere e i servizi che esso offre, l’impatto ambientale in riferimento alle risorse energetiche e al riciclaggio;

- assegnazione di requisiti indispensabili alla successiva assegnazione dei crediti;

- assegnazione di crediti e rispettivi punteggi di valore unitario;

- assegnazione di un punteggio finale e classificazione secondo categorie (50 - 65 punti BRONZE, 66 - 79 punti SILVER, 80 - 100 GOLD)

Per quanto riguarda, invece, il sistema ITACA risulta utile fare riferimento ai seguenti aspetti:

- ambiti di valutazione della sostenibilità ambientale come i riferimenti agli agenti naturali e artificiali che interferiscono col sito (vento, inquinamento atmosferico e acustico), il consumo di risorse energetiche, l’efficienza dei trasporti e l’impatto ambientale del quartiere rispetto al contesto;

- assegnazione di punteggi e di pesi percentuali per ogni area di valutazione.

Tali aspetti vanno integrati con i seguenti:

- riferimenti alla sostenibilità economica e sociale;

- creazione di un sistema di valutazione di certificazione urbana unico che valga per tutti i tipi di quartiere, sia per quelli di nuova edificazione che per quelli sorti su aree precedentemente dismesse.

In sintesi, risulta possibile tracciare delle linee guida per gli interventi edilizi alla scala di quartiere che si ritengono più sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Per ogni operazione di riqualificazione alla scala edilizia, ma soprattutto alla scala urbana, lo studio degli indicatori di sostenibilità ha fornito degli spunti da seguire affinché nel futuro si possano realizzare eco - quartieri ancora più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico, della mobilità e dell’impiego di risorse.

La questione della sostenibilità dell’ambiente urbano non è più da tempo ristretta solo ai criteri di localizzazione degli edifici e alla densificazione urbana.

In un’ottica di qualità globale dello spazio vitale, la promozione del “ritorno alla città” solleva numerose questioni a livello del progetto urbanistico e architettonico. Oltre agli aspetti strettamente quantitativi, per realizzare una densificazione di qualità è infatti indispensabile effettuare interventi che integrino, in modo simultaneo e convergente, obiettivi multipli rivolti alla sostenibilità ambientale, socio - culturale ed economica.

Da questo punto di vista il quartiere offre potenzialità operative interessanti, perché si presta alla sperimentazione di interventi finalizzati alla sostenibilità nell’ambiente urbano. Diventa infatti possibile un approccio orientato alle problematiche urbane che oltrepassano la dimensione del singolo edificio. La necessità d’intervenire in modo coordinato su urbanizzazione e mobilità, di creare poli allo stesso tempo misti e compatti e di garantire una maggiore qualità di vita nell’ambiente urbano sono obiettivi possibili da realizzare con soluzioni concrete.

In tale contesto si è sviluppata la nozione di quartiere sostenibile, che propone la realizzazione di poli urbani densi e misti, la cui qualità complessiva risponde a una visione globale della sostenibilità. Se ciascun ambito di intervento è definito da criteri specifici, è comunque possibile individuare una serie di parametri essenziali:

- Densità, mix funzionale e mobilità sostenibile. La creazione di un quartiere sostenibile deve essere rivolta alla pianificazione coordinata di urbanizzazione e mobilità: un quartiere denso e funzionalmente misto, in cui l’accesso immediato ai trasporti pubblici renda vantaggiosa la mobilità sostenibile. La coesistenza nel quartiere di spazi dedicati all’abitazione, alle attività e ai servizi di vicinato favorisce un impiego equilibrato dello spazio edificato ed evita la creazione di aree monofunzionali, come le città dormitorio o i centri di affari, che si svuotano completamente in certi momenti della giornata. Per integrare queste diverse funzioni, particolare attenzione va riservata alle reti di traffico lento su scala locale (percorsi a piedi e in bicicletta) e ai collegamenti con le zone circostanti. Una maggiore tutela riservata ai pedoni influisce positivamente sulla sicurezza di tutti.

- Alta qualità ambientale. Un quartiere sostenibile è concepito in modo da ridurre il consumo di risorse non rinnovabili (suolo, energia, acqua, biodiversità) e da minimizzare il suo impatto ambientale. In concreto si tratta di adottare soluzioni architettoniche bioclimatiche e tecnologie performanti (impianti, equipaggiamenti e apparecchi), valorizzando inoltre le energie rinnovabili (solare, legna, geotermia, biomassa) e l’impiego di materiali rispettosi dell’ambiente.

- Integrazione intergenerazionale e coesione sociale. L’integrazione intergenerazionale e la coesione sociale vanno favorite con l’introduzione di condizioni quadro: una vita di quartiere ricca e equilibrata facilita lo stabilirsi di relazioni di qualità fra gli abitanti. La diversificazione degli alloggi in base a dimensione, tipologia spaziale e standard permette di rivolgersi a un pubblico più ampio (studenti, persone sole, famiglie, prepensionati, pensionati, persone con mobilità ridotta ecc.). Una particolare attenzione deve essere riservata a soluzioni in grado di favorire la convivenza fra generazioni e culture diverse. Si considerino ad esempio le strutture di accoglienza per l’età prescolastica (asili, locali di accoglienza extra-scolastica), gli spazi destinati a essere luogo di scambio fra gli abitanti (centri di quartiere, bar, spazi di incontro, biblioteche, laboratori di animazione) o le possibili attività di svago (spazi culturali, orti famigliari, impianti sportivi).

- Benessere e convivialità. La creazione di un quartiere sostenibile è diretta a migliorare la qualità di vita dei suoi utenti. Il comfort occupa dunque una posizione importante nel processo di progettazione delle zone edificate e non edificate. Altri parametri qualitativi contribuiscono in ugual modo a rendere un sito più attrattivo e conviviale. Si consideri ad esempio la realizzazione degli spazi pubblici e comuni, motori di scambi e incontri, oppure i servizi di vicinato (siti a vocazione istituzionale, centri culturali, piccole attività commerciali, parchi gioco e aree di svago).

- Gestione dei costi. La fattibilità di tali progetti dipende inoltre dalla gestione dei costi globali sul lungo termine, vale a dire, una programmazione che consideri non soltanto la fase di edificazione ma anche quella di utilizzo. Una cattiva gestione dei costi penalizza l’equilibrio dell’operazione per mancanza di efficienza, oltre ad avere delle ricadute negative sui bilanci delle amministrazioni pubbliche.

- Processo partecipativo. Il consenso su un progetto, oltre al suo radicamento nella città in cui si inserisce, risulta facilitato se si innescano processi partecipativi che permettono di valutare con più consapevolezza le esigenze degli abitanti. Le modalità del processo partecipativo dipendono dal tipo di operazione (rinnovamento di un quartiere esistente, risanamento di un’area industriale dismessa o creazione di un nuovo quartiere). In ogni caso, questo processo deve cercare di includere sin dal primo momento i soggetti chiave del progetto (rappresentanti delle autorità, dei servizi amministrativi, dei partner privati o delle associazioni coinvolte). Di conseguenza, a opera conclusa, le strutture a disposizione offrono agli abitanti la possibilità di partecipare attivamente alla vita di quartiere, favorendo l’identificazione con il proprio spazio vitale e la convivenza armoniosa nello spazio urbano.

- Bibliografia

Alberti F. 2006. Processi di riqualificazione urbana: metodologie innovative per il recupero dei tessuti urbani esistenti, Alinea, Firenze.

Bosio M.; Frate M. 2010. Strategie per il progetto della città sostenibile, Marsilio, Venezia.

Clementi A.; Perego F. 1992. Eupolis: la riqualificazione delle città in Europa, Laterza, Bari.

Diappi L. 2000. Sostenibilità urbana: dai principi ai metodi di analisi; forma urbana, energia e ambiente, Paravia Scriptorium, Torino.

Farr D. 2008. Sustainable urbanism - urban design with nature, J. Wiley & Sons, Hoboken.

Galanti A. 2009. Forma urbana, sostenibilità, pianificazione, Aracne, Roma.

Giachetta A.; Magliocco A. 2007. Progettazione sostenibile: dalla pianificazione territoriale all’ecodesign, Carocci, Roma.

Monti C. 2000. Costruire sostenibile: 2000, Saie Bologna fiere, Bologna.

Musco F. 2009. Rigenerazione urbana e sostenibilità, Franco Angeli, Milano.

Newman P.; Kenworthy J. 1999. Sustainability and cities: overcoming automobile dependance, Island Press, Covelo.

Pinto F. 2010. “L’integrazione tra città veloce e città lenta per una pianificazione urbana sostenibile” in Francini M. (a cura di). Modelli di sviluppo di aree urbane di piccole e medie dimensioni. Il ruolo dei sistemi infrastrutturali nei processi di rigenerazione urbana, Franco Angeli, Urbanistica, Milano.

Pinto F. 2011. “Governo del territorio e sviluppo sostenibile delle città” in Martinico F. (a cura di). Ricerca, didattica e prassi urbanistica nelle città del Mediterraneo, Gangemi, Roma.

Pinto F. 2011. “Riqualificazione delle ferrovie dismesse per una mobilità sostenibile: la green way della Val Brembana” in TC Trasporti & Cultura, anno XI, n. 29/30 “Alta velocità e contesti regionali”, Campanotto, Udine.

Pinto F. 2012. “Pianificazione e trasformazioni urbane: linee guida per uno sviluppo sostenibile delle città” in Colombo L. (a cura di) Città Energia. Atti del convegno nazionale - 20 e 21 Gennaio, Le Penseur, Brienza.

Ricotti M. 1990. Ecologia delle aree urbane: la riqualificazione delle zone in disuso, Guerini Studio, Milano.

Sarté S.B. 2010. Sustainable infrastructure - the guide to green engineering and design, J. Wiley & sons, Hoboken.

ABSTRACT

More than a third of Italy's energy consumption is related to urban settlements. These settlements should be designed more sustainably. It is necessary to reorganize all services related to the residence, such as transporting people and goods and services production and distribution.

International policies require the construction of specific energy standards. In 2020 will only exist so-called nearly zero energy buildings.

The U.S. system of classification of energy efficiency and carbon footprints provides a set of measurement standards for evaluating environmentally sustainable buildings.

The research studies the energy certification system LEED for Neighborhood Development.

The benefits of sustainable development are documented: reduced environmental impacts, economic opportunity and better quality of life for residents.

The study aims to analyze the current critical issues of urban settlements and to find new ways to reduce the city’s consumptions, with specific reference to case studies of urban projects.

The research refers to the urban approach, because, only through careful planning with regard to sustainable methods, systems, technologies and materials can achieve satisfactory results.

The sustainable planning must be able to integrate efficient use of environmental resources and energy and must use environmentally friendly materials.

Furthermore, the sustainable planning must seek to reduce land consumption.

Similarly to the built environment, which encourages the use of sustainable construction practices, it is hoped that the certification for neighborhoods to have a similar positive effect in encouraging the revitalization of existing urban areas, the reduction of land consumption, the promotion of "sweet" mobility, improving air quality and building communities more livable and sustainable.

Di.A.P. - Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133, Milano, e-mail: fulvia.pinto@polimi.it

IISBE Italia è un’organizzazione no - profit volta alla diffusione di politiche, metodologie e strumenti per la promozione di un ambiente costruito sostenibile.